МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет	Информатика и вычислительная техника

Кафедра	Кибербезопасность информационных систем

Лабораторная работа № 4

на тему «Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от

утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований»

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

Проверили:

К.т.н., доцент кафедры «КБИС»

Короченцев Д.А.

Доцент кафедры «КБИС»

Дубровина А.И.

Ростов-на-Дону

2026

Лабораторная работа №4

Тема: Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от утечки за счет НЧ акустоэлектрических преобразований.

Цель работы: изучить методику применения технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

Основные вопросы, рассматриваемые в работе

1. Порядок использования различных технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

2. Оценка защищенности помещения от утечки информации по каналам акустоэлектрических преобразований ВТСС.

Задание для лабораторной работы:

1. Изучить теоретическую часть.

2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.

3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала НЧ АЭП.

4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенностипомещения.

5. Сделать вывод о соответствии защищенности ВП от утечки информации по каналу НЧ АЭП.

6. Ответить на контрольные вопросы.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант №3)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Центр

безопасности информационных технологий"

Ковалев Данил Петрович

«22» октября 2026 г. // ________

ПРОТОКОЛ

по результатам лабораторных специальных исследований ВТСС,

предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях

Ростов-на-Дону

2026 г.

На основании контракта № 55/1, заключенного с ООО "Тантал" (далее – «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее – СИ) вспомогательных технических средств и систем (далее – ВТСС), предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (далее – ЗП), в котором допускается циркуляция акустических полей речевой конфиденциальной информации.

Цель специальных исследований

Специальные исследования ВТСС проводились с целью определения соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС за счет эффекта акустоэлектрических преобразований (АЭП), заданным нормам.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ВТСС являются аттестационными.

Контролируемая зона объекта и

общее описание исследуемого ЗП (вариант №3)

Средства звукоусиления в рассматриваемом помещении отсутствуют. Средства активной/пассивной акустической защиты отсутствуют. Мероприятия по специальному обследованию помещения не проводились. Специальная проверка ОТСС и ВТСС не была проводилась. САЗ в ЗП не используются.

В помещении проведен расчетный контроль акустических каналов утечки речевой информации за прямого акустического и виброакустического каналов утечки информации.

Рис. 1. План-схема КЗ

Рис. 2 План-схема этажа

Рис. 3 Размещение мебели

Рис 4.

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления отсутствует. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке «ноль» соединен с «землей». Фильтры в сети питания отсутствуют.

Освещение помещения осуществляется двумя светильниками дневного освещения.

В помещении установлены два датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141) б/н, которые подключены на один шлейф первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф, расположен на 3-м этаже. Сигналы о пожаре передаются по выделенному радиоканалу в узел связи пожарной службы.

В помещении установлен один датчик охранной сигнализации «Рапид, вар. 2» б/н (на движение), два датчика на окнах «Астра-531АК» б/н (разбитие стекла) и один датчик на двери «ИО102-44 исп. 2 Барьер», которые подключены к шлейфу охраны первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф охраны, расположен на 3-м этаже. Сигналы о срабатывании датчиков передаются в отдел вневедомственной охраны по выделенному радиоканалу. Помимо этого, в помещении установлено система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в виде громкоговорителя на входе в помещение. Устройства защиты громкоговорителя не установлены в соответствии с 128 ФЗ ч. 7, 10.

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «8» октября 2026 г. по «22» октября 2026 г. в ЗП ООО «Тантал».

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе акустических и вибрационных измерений

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении измерений за счет НЧ АЭП, см. п. 1.2 Методики проведения измерений)

Рис. 5 – Размещение измерительного оборудования

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе акустических и вибрационных измерений.

Рис 6. – Размещение измерительного оборудования в помещении

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

При проведении специальных исследований ВТСС использовалась следующая контрольно-измерительная аппаратура:	программно-аппаратный комплекс «Талис-НЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Результаты СИ ВТСС (3 вариант)

| Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2) | 1 |
| --- | --- |
| Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2) | 2 |
| Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2) | 2 |

| Среднегеометриче ская частота октавы, Гц | Нормирован ный уровень звукового давления, Lнi , дБ | Измеренн ый уровень звукового давления, 𝑳𝒊, дБ | Напряжение «сигнал+шу м», Ucшi, дБ | Напряжен ие шума, Uшi, дБ | Напряжен ие в линии связи вблизи подачи сигнала в точке T1, U1.i, мкВ | Напряжен ие в линии связи на границе КЗ T2, U2.i, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 80 | 118,5 | 49,5 | 48,42 | 124,21 | 41,2 |
| 525 | 80 | 110,7 | 44,2 | 43,14 | 97,83 | 52,4 |
| 1025 | 75 | 108,4 | 46,7 | 44,6 | 221,44 | 126,1 |
| 2025 | 70 | 107,5 | 48,1 | 45,81 | 117,41 | 27,2 |
| 4025 | 67 | 110,5 | 50,1 | 44,91 | 186,3 | 55,12 |

| Среднегеометричес кая частота октавы, Гц | Напряжение «сигнал+ шум» Ucшi, мкВ | Напряжени е шума, Uшi, мкВ | Напряжение сигнала, Uci, мкВ | Коэф-т превышения звукового давления над нормой, 𝑲𝒊 | Напряжение сигнала, приведенного к нормированному звуковому давлению 𝑼𝒄.прив.𝒊, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 298,5382619 | 263,6331386 | 140,0809125 | 84,13951416 | 1,664864766 |
| 525 | 162,1810097 | 143,5489433 | 75,47437172 | 34,27677865 | 2,201909709 |
| 1025 | 216,2718524 | 169,8243652 | 133,914895 | 46,77351413 | 2,863049687 |
| 2025 | 254,0972706 | 195,2090734 | 162,6617366 | 74,98942093 | 2,16912912 |
| 4025 | 319,889511 | 175,9948664 | 267,1237658 | 149,6235656 | 1,785305441 |

| Среднегеоме трическая частота октавы, Гц | Напряжение нормированно го шума для симметричных линий связи 𝑼ш.н.окт.𝒊, мкВ | Напряжение нормированного шума для несимметричных линий связи 𝑼ш.н.окт.𝒊, мкВ | Напряжение нормированно го шума для линий питания 𝑼ш.н.окт.𝒊, мкВ | Напряжение шума для расчета отношения сигнал/шум, мкВ | Отношен ие «сигнал/ шум», ∆𝑖 | Словесная разборчивос ть речи Wc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 1,2 | 1,2 | 151 |  | 1,387387305 | 0,910557 |
| 525 | 1,5 | 1,5 | 74 |  | 1,467939806 |  |
| 1025 | 1,7 | 1,7 | 20,5 |  | 1,684146875 |  |
| 2025 | 2,1 | 2,1 | 4,6 |  | 1,032918629 |  |
| 4025 | 2,6 | 2,6 | 1 |  | 0,686655939 |  |

| Среднегеометрическая частота октавы, Гц | Коэффициент затухания в линии связи 𝑲л.𝒊 | Отношение «сигнал/шум» на границе контролируемой зоны, ∆∗ л.𝑖 | Словесная разборчивость речи W* c |
| --- | --- | --- | --- |
| 275 | 3,014805825 | 0,460191264 | 0,542536 |
| 525 | 1,866984733 | 0,786262351 |  |
| 1025 | 1,756066614 | 0,959044982 |  |
| 2025 | 4,316544118 | 0,239292962 |  |
| 4025 | 3,379898403 | 0,203158751 |  |

Вывод: Выполненные измерения не соответствуют нормам противодействия уровням сигналов, образованных за счёт акустоэлектрических преобразований.

Во всех исследованных октавных полосах значения отношения «сигнал/шум» превышают нормированное значение Δн = 0,3.

Проведён расчёт словесной разборчивости речи, по результатам которого получены: в точке Т₁ (вблизи подачи сигнала): WC = 0,91; на границе контролируемой зоны (Т₂): WC* = 0,54.

Это указывает на возможность утечки речевой информации через низкочастотный акустоэлектрический канал.

Рекомендации:

- Применить фильтры низких частот (ФНЧ) на входе громкоговорителя и в линии связи для подавления паразитных НЧ-сигналов.

- Проводить зашумление линии связи с помощью генераторов шума, согласованных с уровнем сигнала громкоговорителя.

- Использовать экранированный акустический кабель и обеспечить надёжное заземление корпусов громкоговорителей.

- Установить громкоговорители вне зоны циркуляции конфиденциальной информации либо заменить их на модели с повышенным коэффициентом экранирования и меньшей чувствительностью.

- Установить устройство защиту громкоговорителей, который не будет пропускать сигнал по линии

Ковалев Д.П.

23.10.2026

Контрольные вопросы

1.	Каковы физические основы возникновения канала высокочастотного акустоэлектрического преобразования?

В составе многих технических средств могут штатно работать один или несколько разного рода автогенераторов. Воздействие на их элементы (конденсаторы, дроссели, системы заряженных проводников и т.д.) механических колебаний акустических   сигналов, может привести к изменению амплитуды и/или фазы этих колебаний, т.е. к модуляции. Колебания этих генераторов в той или иной степени излучаются в окружающее пространство или распространяются по отходящим от технических средств линиям. Так образуются модуляционные высокочастотные каналы акустоэлектрических преобразований

2.	Какие ВТСС в защищаемом помещении должны исследоваться на наличие канала ВЧ АЭП и почему? (по легенде на защищаемое помещение).

Инструментальному контролю по каналу ВЧ АЭП подвергаются все ВТСС, размещенные в защищаемом помещении и имеющие в своем составе генераторы.

3.	Какие технические средства разведки могут использоваться злоумышленником для перехвата конфиденциальной речевой информации по каналу ВЧ АЭП?

Для перехвата речевой информации по каналу ВЧ АЭП в качестве технического средства разведки (ТСР) используются разведывательные приемники, работающие в диапазоне 10 кГц - 1,2 ГГц и способные принимать высокочастотные сигналы с амплитудной и с фазовой модуляцией.

4.	Какие показатели определены в качестве нормируемых показателей противодействия?

Обычно за норму противодействия принимают величину ∆н= 0,3. Если ∆𝑖𝑗<∆н, i - номер октавы, j - номер частоты генератора ТС, то норма противодействия выполняется.

В том случае, если норма противодействия в каких-либо октавах не выполняется, рассчитывается словесная разборчивость речи 𝑊𝑗. Если выполняется условие 𝑊𝑗 < 𝑊н (𝑊н - нормированное значение словесной разборчивости речи, 𝑊н = 0,3), то норма противодействия на частоте генератора 𝐹𝑗 выполняется.

5.	В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки речевой информации, обусловленного ВЧ АЭП?

Общим элементов всех методик является то, что с использованием различных приемов оценивается отношение "информативный сигнал/шум" на границе контролируемой зоны.

Рассмотрим одну из методик, сущность которой заключается в том, что первоначально осуществляется обнаружение сигналов, излучаемых генераторами, встроенными в ТС. Затем ТС подвергается акустическому воздействию и проводится анализ на наличие модуляции обнаруженных сигналов.

6.	Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного ВЧ АЭП?

Измерительная аппаратура (шумомер, анализатор спектра), пиковый измерительный детектор. В общем случае используют ПАК «"Сигурд", "Навигатор", "Талис-ВЧ"»

7.	В каком порядке проводятся измерения в канале ВЧ АЭП?

Измерение электрических сигналов

Сначала анализатором замеряется фоновый «шум» - обстановка. Затем включают ТС: если картина ЧД не изменилась, говорят о отсутствии утечки по каналу, обусловленному ВЧ АЭП. Если сигналы обнаружены, проверить, принадлежат ли они ТС: антенну отдаляют и приближают. На анализаторе спектра (колонка включена на 1025 Гц) проверить модуляционные составляющие. Измерить и сохранить положение ТС, в которых модуляционные составляющие наиболее выражены. Далее выполнить замеры на частотах 275, 575, 2025, 4025 Гц.

Далее провести замеры для других режимов ТС

Измерение магнитных сигналов (действя те же)

8.	В чем заключается физическая сущность расчетов, проводимых по результатам измерений?

По результатам измерений делается вывод об утечки информации по каналам, обусловленным ВЧ АЭП.

9.	Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного ВЧ АЭП?

Усиления охраны для увеличения КЗ, отключение устройств, генерирующих модуляционные сигналы

10.	В каких	частотных	диапазонах проводятся	измерения в	канале ВЧ АЭП?

10кГц – 1,2 ГГц