МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

по дисциплине «Защита информации от утечки по техническим каналам»

на тему «Оценка защищённости ОТСС от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС»

Вариант № 3

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

Проверили:

к.т.н., доцент кафедры «КБИС»

Короченцев Д.А.

доцент кафедры «КБИС»

Дубровина А.И.

Ростов-на-Дону

2026

Лабораторная работа № 6

Тема работы: Оценка защищённости ОТСС от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) ОТСС.

Цель работы: отработка навыков проведения оценки защищённости от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных побочных электромагнитных излучений ОТСС расчётным методом.

Основные вопросы, рассматриваемые в работе:

1. Физические основы возникновения канала утечки информации за счёт наводок на токоведущие части информативных ПЭМИ ОТСС.

2. Методика инструментального контроля защищённости информации от утечки за счёт наводок на токоведущие части информативных ПЭМИ.

3. Методика обработки результатов измерений.

4. Практическая разработка и формирование протокола специальных исследований оценки защищённости информации, обрабатываемой ОТСС.

Задание для лабораторной работы:

1. Изучить теоретическую часть.

2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.

3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчёта основных характеристик канала за счёт наводок ПЭМИ ОТСС на токоведущие коммуникации.

4. Провести расчёты и оформить протокол оценки защищённости помещения.

5. Сделать вывод о защищённости ЗП от утечки информации за счёт наводок на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ.

6. Ответить на контрольные вопросы.

1. Краткие теоретические сведения

1.1 Утечка информации по цепям электропитания и заземления

Цепи электропитания обеспечивают передачу электрической энергии в виде переменного тока напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц. Так как цепи электропитания и заземления выходят за пределы охраняемой зоны, распространение по ним опасных сигналов создаёт угрозу безопасности защищаемой информации.

Существуют четыре причины появления опасных сигналов в цепях электропитания: наведение в них ЭДС полями НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС; модуляция тока электропитания токами РЭС; попадание опасного сигнала в цепи электропитания через паразитные связи элементов схемы и блока питания; процессы в импульсных блоках питания РЭС.

Опасные сигналы в цепях заземления возникают по двум причинам: наведение в цепях заземления ЭДС полями побочных электромагнитных излучений и протекание тока заземления по контуру заземления. Опасный сигнал может быть «снят» с цепи заземления индуктивным способом или с сопротивления, включённого последовательно в эту цепь.

1.2 Методика инструментального контроля

В основу методики положен экспериментально-расчётный метод оценки защищённости ОТСС от наводок ПЭМИ на линии и коммуникации, выходящие за пределы КЗ. Цель методики — сравнение расчётной величины максимальной длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала Rᵢ, с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ Rкз. Анализ спектра проводят в диапазоне частот от 0,01 до 250 МГц.

Порядок проведения измерений: определяют частотный спектр ПЭМИ; измеряют напряжение смеси Uс+ш обнаруженных компонент тест-сигнала и помех; измеряют уровень помех Uш при выключенном ОТСС; определяют коэффициент удельного затухания информативного сигнала в исследуемой цепи (напряжение генератора в точках А и Б).

1.3 Обработка результатов измерений

1) Напряжение информативной составляющей сигнала в точке измерений для каждой частотной компоненты:

Uсᵢ [дБ] = 20·lg √(10^(Uс+ш/10) − 10^(Uш/10)).

2) Показатель защищённости в точке проведения измерений:

Пᵢ [дБ] = Uсᵢ [дБ] − Uшᵢ [дБ].

3) Удельный коэффициент затухания наведённых сигналов в исследуемой цепи:

Kу [дБ/м] = 20·lg(U₁ [мкВ] / U₂ [мкВ]) / l = (U₁ [дБ] − U₂ [дБ]) / l,

где U₁ — напряжение генератора в точке А; U₂ — в точке Б; l — протяжённость линии ВТСС между точками А и Б, м.

4) Максимальная длина пробега исследуемой цепи для каждой из частот:

для ОТСС с видеоконтрольными устройствами:  Rᵢ [м] = (Пᵢ [дБ] + 10) / Kу [дБ/м];

для ОТСС без видеоконтрольных устройств:  Rᵢ [м] = Пᵢ [дБ] / Kу [дБ/м].

5) Объект считается защищённым, если для всех частотных компонент выполняется условие Rᵢ ≤ Rкз.

2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности выделенного помещения «Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д. 2 оценивалась фактическая защищённость помещения от за счёт наводок, возникающих в ВТСС под воздействием информативных ПЭМИ ОТСС, на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ.

Результаты специальных исследований клавиатуры SVEN Standard 301 (зав. № 159798305079).

Измерения сигналов в канале утечки информации, обусловленного наводками на цепь питания, выходящий за пределы КЗ, проводились в диапазоне частот 10 кГц…250 МГц. При проведении СИ были обнаружены сигналы на следующих частотах: 6,25 МГц, 4,11 МГц.

Минимальная протяжённость линии электропитания до границы КЗ — 8 м; протяжённость линии ВТСС между точками А и Б составляет 5,25 м.

Исходные данные измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты измерений

| Fс, МГц | Uс+ш, дБ | Uш, дБ | U₁, дБ | U₂, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — |  |  |  |  |
| 6,25 | 8 | 1,25 | 11,2 | 3,2 |
| 4,11 | 6 | 1,12 | 10,6 | 2,8 |

3. Расчётная часть

Устройство «клавиатура SVEN Standard 301» не имеет в своём составе видеоконтрольного устройства, поэтому максимальная длина пробега рассчитывается по формуле Rᵢ = Пᵢ / Kу.

Частота Fс = 6,25 МГц:

Uс = 20·lg√(10^(8/10) − 10^(1,25/10)) = 6,969 дБ;

Пᵢ = Uс − Uш = 6,969 − 1,25 = 5,719 дБ;

Kу = (U₁ − U₂)/l = (11,2 − 3,2)/5,25 = 1,524 дБ/м;

Rᵢ = Пᵢ/Kу = 5,719/1,524 = 3,753 м.

Частота Fс = 4,11 МГц:

Uс = 20·lg√(10^(6/10) − 10^(1,12/10)) = 4,292 дБ;

Пᵢ = Uс − Uш = 4,292 − 1,12 = 3,172 дБ;

Kу = (U₁ − U₂)/l = (10,6 − 2,8)/5,25 = 1,486 дБ/м;

Rᵢ = Пᵢ/Kу = 3,172/1,486 = 2,135 м.

Максимальное из всех значений Rᵢ = 3,753 м. Реальный пробег цепи до границы КЗ Rкз = 8 м. Так как Rᵢ max ≤ Rкз (3,753 ≤ 8), условие защищённости выполняется.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

(Вариант № 3)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Центр

безопасности информационных технологий"

Деревянченко В.П.

«22» октября 2025 г. // ________

ПРОТОКОЛ

контроля защищённости информации, обрабатываемой ОТСС (клавиатуры SVEN Standard 301, зав. № 159798305079), от её утечки за счёт наводок информативного сигнала на цепь питания

Ростов-на-Дону, 2025 г.

На основании контракта № 55/1, заключённого с ООО «Тантал», и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее — СИ) наличия информативного сигнала, наведённого от ОТСС (клавиатуры SVEN Standard 301, зав. № 159798305079) на цепь питания, расположенные совместно с ОТСС в защищаемом помещении «Зал для переговоров», А-101, и имеющие выход за пределы КЗ объекта ООО «Тантал».

Цель специальных исследований

Специальные исследования ОТСС проводились с целью определения наличия наведённого информативного сигнала в токоведущих коммуникациях, выходящих за пределы КЗ, и сравнения расчётной величины максимальной длины пробега исследуемой цепи для каждой из частот, на которой возможно выделение информативного сигнала Rᵢ, с реальным пробегом исследуемой цепи до границы КЗ Rкз.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ОТСС являются аттестационными.

Контролируемая зона объекта

Объект — ООО «Тантал». Контролируемая зона (КЗ) объекта проходит по ограждающим конструкциям первого этажа, за исключением лестницы на верхние этажи. Исследуемое ЗП — переговорная — граничит с КЗ по одной стене, на которой расположены одно окно и дверь, по потолку и по полу. Средства звукоусиления в переговорной отсутствуют.

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления присутствует, выходит за границы КЗ. В электрощитке «ноль» соединён с «землёй». Фильтры в сети питания отсутствуют.

В качестве тест-сигнала использовался сигнал, создаваемый специализированной тестирующей программой. Информативный сигнал измерялся на частотах обнаруженных информативных ПЭМИ в диапазоне 0,1–250 МГц путём подключения к цепь питания измерительного пробника, соединённого с входом селективного микровольтметра (SMV-8.5/SMV-11).

Контрольно-измерительная аппаратура приведена в таблице 2.

Таблица 2 — Применяемые средства измерений

| Наименование СИ | Тип | Зав. номер | Диапазон частот | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селективный микровольтметр | SMV-8.5 | 199658/47-АВ1 | 26–1000 МГц | 12.12.2019 |
| Селективный микровольтметр | SMV-11 | 2385 | 9 кГц – 30 МГц | 12.12.2019 |
| Осциллограф | С1-116 | 4УК254 | 0–250 МГц | 12.12.2019 |
| Генератор сигналов | Г4-116 | 35844 | 4–300 МГц | 12.12.2019 |

Результаты измерений наведённого в ВТСС информативного сигнала и расчёта значения допустимого пробега их коммуникаций до границы КЗ представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Результаты СИ и расчёта

| Fс, МГц | Uс+ш, дБ | Uш, дБ | Uс, дБ | U₁, дБ | U₂, дБ | Kу, дБ/м | Rᵢ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,25 | 8 | 1,25 | 6,969 | 11,2 | 3,2 | 1,524 | 3,753 |
| 4,11 | 6 | 1,12 | 4,292 | 10,6 | 2,8 | 1,486 | 2,135 |

Вывод: защищённость информации, обрабатываемой ОТСС (клавиатуры SVEN Standard 301, зав. № 159798305079), от её утечки за счёт наводок информативного сигнала на цепь питания обеспечивается. Дополнительные меры защиты не требуются, так как для всех частотных компонент выполняется условие Rᵢ ≤ Rкз (Rᵢ max = 3,753 м ≤ 8 м).

________________________ (Ковалев Д.П., исполнитель)

«22» октября 2025 г.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Каковы основные причины появления опасных сигналов в цепях электропитания?

Четыре причины: наведение в них ЭДС полями НЧ и ВЧ побочных излучений ОТСС; модуляция тока электропитания токами РЭС; попадание опасного сигнала в цепи электропитания через паразитные (индуктивные и ёмкостные) связи элементов схемы и блока питания, в том числе между обмотками сетевого трансформатора; процессы в импульсных блоках питания РЭС.

2. Цепи заземления, назначение.

Цепи заземления выполняют функции: защитную (исключение поражения персонала электрическим током); базовую (установление опорного «нуля» для измерений); экранирующую (экранирование электрического поля); возвратную (обеспечение путей протекания возвратных питающих и сигнальных токов). Эффективность тем выше, чем меньше сопротивление цепи заземления.

3. Причины появления опасных сигналов в цепях заземления?

Две причины: наведение в цепях заземления ЭДС полями побочных электромагнитных излучений и протекание тока заземления по контуру заземления. Опасный сигнал может быть «снят» индуктивным способом или с последовательно включённого сопротивления.

4. В чём заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации, выходящие за пределы КЗ?

В основе — экспериментально-расчётный метод: определяют информативную составляющую наведённого сигнала и удельный коэффициент затухания сигнала в цепи, после чего рассчитывают максимальную длину пробега цепи Rᵢ, на которой ещё возможно выделение информативного сигнала, и сравнивают её с реальным пробегом до границы КЗ Rкз.

5. Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?

Селективные микровольтметры (SMV-11, SMV-8.5, FSM-11, FSM-8.5), измерительные антенны (FMA-11, DP-1, DP-3, АИР3-2, АИР4-2), генераторы сигналов (Г4-158, Г4-116), измерительные пробники (ТК-4), осциллограф С1-116. СИ должны удовлетворять ГОСТ 11001-80 и ГОСТ 29216 и быть поверены.

6. В каком порядке проводятся измерения в канале утечки, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?

Шаг 1 — определяют частотный спектр ПЭМИ. Шаг 2 — измеряют напряжение смеси Uс+ш компонент тест-сигнала и помех (полоса 9 кГц до 30 МГц, 120 кГц от 30 до 250 МГц). Шаг 3 — измеряют уровень помех Uш при выключенном ОТСС. Шаг 4 — измеряют напряжение генератора в точках А и Б и определяют коэффициент удельного затухания. Шаг 5 — сравнивают Rᵢ с Rкз.

7. Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного наводками на токоведущие коммуникации?

Установка сетевых помехоподавляющих фильтров и фильтров в цепи заземления; применение сертифицированных средств активной защиты (генераторов шума в линии); экранирование и гальваническая развязка цепей; увеличение размера контролируемой зоны организационными мерами; разнесение цепей питания и заземления ОТСС и ВТСС.

8. В каких частотных диапазонах проводятся измерения в данном канале?

Анализ спектра ПЭМИ проводят в диапазоне от 0,01 до 250 МГц. Полосу пропускания измерительных приёмников выбирают равной 9 кГц в диапазоне до 30 МГц и 120 кГц в диапазоне от 30 до 250 МГц.

9. Какие требования предъявляются к тестовым режимам работы ОТСС?

Тестовый режим должен обеспечивать: формирование периодической последовательности информативных сигналов; максимально возможную частоту их следования; идентификацию тестовых сигналов на фоне помех и шумов; возможность измерения уровней тестовых сигналов стандартными средствами измерений; достаточное для измерений время работы ОТСС в тестируемом режиме.

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы проведён расчётный контроль защищённости ОТСС (клавиатуры SVEN Standard 301, зав. № 159798305079) от утечки конфиденциальной информации за счёт наводок информативных ПЭМИ на цепь питания, выходящие за пределы КЗ. Для каждой обнаруженной частотной компоненты рассчитаны информативная составляющая сигнала Uс, показатель защищённости Пᵢ, коэффициент удельного затухания Kу и максимальная длина пробега цепи Rᵢ.

Максимальное значение Rᵢ = 3,753 м при реальном пробеге до границы КЗ Rкз = 8 м. Условие Rᵢ ≤ Rкз выполняется для всех частот, следовательно защищённость информации обеспечивается и дополнительные меры защиты не требуются.