МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

Лабораторная работа № 3

на тему «Расчётный метод оценки защищённости речевой информации от утечки за счёт НЧ акустоэлектрических преобразований»

Вариант № 4 — ИП212-141 (ДИП-141)

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

Проверили:

К.т.н., доцент кафедры «КБИС» Короченцев Д.А.

Преп. кафедры “КБИС” Шепило А.И

Ростов-на-Дону

2026

Цель работы: изучить методику применения технических средств и комплексов при оценке защищённости помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований (АЭП) в ВТСС; изучить методику расчёта словесной разборчивости речи и научиться интерпретировать результаты измерений.

Краткие теоретические сведения: В нормальном режиме работы технические средства (ТС) могут образовывать каналы утечки речевой информации за счёт явления акустоэлектрических преобразований. Акустоэлектрический преобразователь — устройство, преобразующее акустическую энергию в электромагнитную энергию в схемах устройств. В основе явления лежат электродинамический, электромагнитный, электростатический, пьезоэлектрический, тензорезистивный эффекты и обратный эффект магнитострикции (эффект Веллари).

Для перехвата речевой информации по отходящим проводным линиям злоумышленник подключает малошумящий усилитель низкой частоты (техническое средство разведки, ТСР). Нормируемым показателем является отношение «сигнал/шум» Δi в каждой из пяти октавных полос. Нормы противодействия: Δн = 0,3; Wн = 0,3.

Порядок обработки результатов измерений

1. Уровень информативного сигнала: Uс,i = Uсш,i2 - Uш,i2. Если Uсш,i - Uш,i < 1 дБ, то Uс,i[дБ] = Uсш,i[дБ] - 7.

2. Степень превышения давления над нормой: Ki = 10Li - Lн,i20.

3. Приведённый сигнал: Uс.прив.,i = Uс,iKi.

4. Нормированный шум Uш.н.окт.,i — по табл. 3.4 (вид линии и тип подключения).

5. Отношение «сигнал/шум»: Δi = Uс.прив.,iUш.н.окт.,i.

6. При Δi > Δн рассчитывается словесная разборчивость Wc; при Wc ≤ Wн ТС соответствует нормам.

7. Оценка на границе КЗ: Kл,i = U1,iU2,i, Δл,i* = ΔiKл,i, затем Wc*. Защита эффективна, если Wc* ≤ Wн = 0,3.

Исходные данные взяты из таблицы 1 протокола. Для каждой из пяти октав приведены подстановки чисел. Промежуточные вычисления выполняются без округления; показанные десятичные значения округлены для чтения. Напряжения в децибелах переводятся в микровольты по формуле методики:

U[мкВ] = 10U[дБ]20.

По таблице 3.3 методики при наличии звукоусиления нормированные уровни звукового давления составляют 80; 80; 75; 70; 67 дБ. Для симметричной линии связи по таблице 3.4 нормированные шумы составляют 0,055; 0,068; 0,081; 0,098; 0,117 мкВ. Сопротивление линии в исходных данных не задано, поэтому поправка на сопротивление относительно 600 Ом не вводится.

Во всех октавах превышение уровня «сигнал + шум» над шумом больше 6 дБ. Следовательно, согласно критерию методики эффект АЭП выявлен во всех пяти октавах; правило для разности менее 1 дБ не требуется.

1. Сигнал, превышение звукового давления и отношение «сигнал/шум»

1-я октава, 275 Гц

Uсш,1[дБ] - Uш,1[дБ] = 16,11 - 6,26 = 9,85 дБ > 6 дБ

Uсш,1 = 1016,1120 ≈ 6,38998737 мкВ

Uш,1 = 106,2620 ≈ 2,05589060 мкВ

Uс,1 = (6,38998737)2 - (2,05589060)2 ≈ 6,05022747 мкВ

K1 = 1088,15 - 8020 ≈ 2,55564190

Uс.прив.,1 = 6,050227472,55564190 ≈ 2,36740033 мкВ

Δ1 = 2,367400330,055 ≈ 43,0436 > 0,3

2-я октава, 525 Гц

Uсш,2[дБ] - Uш,2[дБ] = 18,23 - 7,12 = 11,11 дБ > 6 дБ

Uсш,2 = 1018,2320 ≈ 8,15642787 мкВ

Uш,2 = 107,1220 ≈ 2,26986485 мкВ

Uс,2 = (8,15642787)2 - (2,26986485)2 ≈ 7,83422167 мкВ

K2 = 10100,69 - 8020 ≈ 10,82679715

Uс.прив.,2 = 7,8342216710,82679715 ≈ 0,72359550 мкВ

Δ2 = 0,723595500,068 ≈ 10,6411 > 0,3

3-я октава, 1025 Гц

Uсш,3[дБ] - Uш,3[дБ] = 15,60 - 5,42 = 10,18 дБ > 6 дБ

Uсш,3 = 1015,6020 ≈ 6,02559586 мкВ

Uш,3 = 105,4220 ≈ 1,86637969 мкВ

Uс,3 = (6,02559586)2 - (1,86637969)2 ≈ 5,72926106 мкВ

K3 = 1089,13 - 7520 ≈ 5,08744820

Uс.прив.,3 = 5,729261065,08744820 ≈ 1,12615615 мкВ

Δ3 = 1,126156150,081 ≈ 13,9032 > 0,3

4-я октава, 2025 Гц

Uсш,4[дБ] - Uш,4[дБ] = 17,81 - 7,60 = 10,21 дБ > 6 дБ

Uсш,4 = 1017,8120 ≈ 7,77141319 мкВ

Uш,4 = 107,6020 ≈ 2,39883292 мкВ

Uс,4 = (7,77141319)2 - (2,39883292)2 ≈ 7,39191880 мкВ

K4 = 1087,98 - 7020 ≈ 7,92501330

Uс.прив.,4 = 7,391918807,92501330 ≈ 0,93273267 мкВ

Δ4 = 0,932732670,098 ≈ 9,5177 > 0,3

5-я октава, 4025 Гц

Uсш,5[дБ] - Uш,5[дБ] = 19,50 - 5,98 = 13,52 дБ > 6 дБ

Uсш,5 = 1019,5020 ≈ 9,44060876 мкВ

Uш,5 = 105,9820 ≈ 1,99067334 мкВ

Uс,5 = (9,44060876)2 - (1,99067334)2 ≈ 9,22834294 мкВ

K5 = 1088,24 - 6720 ≈ 11,53453258

Uс.прив.,5 = 9,2283429411,53453258 ≈ 0,80006215 мкВ

Δ5 = 0,800062150,117 ≈ 6,8381 > 0,3

На выходных контактах исследуемого датчика норма Δн = 0,3 превышена во всех пяти октавах. Поэтому требуется рассчитать общую словесную разборчивость по приложению 2.

2. Затухание линии и отношение на границе контролируемой зоны

1-я октава, 275 Гц

Kл,1 = 341,5012,50 ≈ 27,32000000

Δл,1* = 43,0436423227,32000000 ≈ 1,5755 > 0,3

2-я октава, 525 Гц

Kл,2 = 365,1011,30 ≈ 32,30973451

Δл,2* = 10,6411102632,30973451 ≈ 0,3293 > 0,3

3-я октава, 1025 Гц

Kл,3 = 435,0132,10 ≈ 13,55171340

Δл,3* = 13,9031623213,55171340 ≈ 1,0259 > 0,3

4-я октава, 2025 Гц

Kл,4 = 499,609,41 ≈ 53,09245484

Δл,4* = 9,5176802853,09245484 ≈ 0,1793 ≤ 0,3

5-я октава, 4025 Гц

Kл,5 = 253,019,41 ≈ 26,88735388

Δл,5* = 6,8381380426,88735388 ≈ 0,2543 ≤ 0,3

На границе КЗ отношение «сигнал/шум» выше нормы в 1–3-й октавах (275, 525 и 1025 Гц); в 4-й и 5-й октавах (2025 и 4025 Гц) оно не превышает 0,3. Итоговая словесная разборчивость рассчитывается из всех пяти октав одновременно.

3. Словесная разборчивость на выходных контактах датчика

По таблице П3.1 приложения 2 формантные параметры Aᵢ для октав 1–5 равны 18; 14; 9; 6; 5 дБ, а весовые коэффициенты kᵢ равны 0,03; 0,12; 0,20; 0,30; 0,26. Частоты 250–4000 Гц в этой таблице соответствуют измерительным частотам 275–4025 Гц по номеру октавы.

Для удобства подстановки обозначим через Eᵢ экспоненциальный множитель, а через Bᵢ — дробь из формулы приложения 2. Далее Qᵢ = 20 lg Δᵢ − Aᵢ; при Qᵢ > 0 используется pᵢ = 1 − Bᵢ; при Qᵢ ≤ 0 используется pᵢ = Bᵢ; вклад октавы Rᵢ = kᵢpᵢ.

Ei = e-0,0043(27,3 - |Qi|)2

Bi = 0,78 + 5,46·Ei1 + 100,1·|Qi|

1-я октава, 275 Гц

D1 = 20 lg(43,04364232) ≈ 32,678180 дБ

Q1 = 32,678180 - 18 ≈ 14,678180 дБ > 0

E1 = e-0,0043·(27,3 - 14,678180)2 ≈ 0,50407287

B1 = 0,78 + 5,46·0,504072871 + 100,1·14,678180 ≈ 0,11632907

p1 = 1 - 0,11632907 ≈ 0,88367093;  R1 = 0,03·0,88367093 ≈ 0,02651013

2-я октава, 525 Гц

D2 = 20 lg(10,64111026) ≈ 20,539739 дБ

Q2 = 20,539739 - 14 ≈ 6,539739 дБ > 0

E2 = e-0,0043·(27,3 - 6,539739)2 ≈ 0,15672693

B2 = 0,78 + 5,46·0,156726931 + 100,1·6,539739 ≈ 0,29697892

p2 = 1 - 0,29697892 ≈ 0,70302108;  R2 = 0,12·0,70302108 ≈ 0,08436253

3-я октава, 1025 Гц

D3 = 20 lg(13,90316232) ≈ 22,862272 дБ

Q3 = 22,862272 - 9 ≈ 13,862272 дБ > 0

E3 = e-0,0043·(27,3 - 13,862272)2 ≈ 0,46003077

B3 = 0,78 + 5,46·0,460030771 + 100,1·13,862272 ≈ 0,12993086

p3 = 1 - 0,12993086 ≈ 0,87006914;  R3 = 0,20·0,87006914 ≈ 0,17401383

4-я октава, 2025 Гц

D4 = 20 lg(9,51768028) ≈ 19,570622 дБ

Q4 = 19,570622 - 6 ≈ 13,570622 дБ > 0

E4 = e-0,0043·(27,3 - 13,570622)2 ≈ 0,44462147

B4 = 0,78 + 5,46·0,444621471 + 100,1·13,570622 ≈ 0,13503417

p4 = 1 - 0,13503417 ≈ 0,86496583;  R4 = 0,30·0,86496583 ≈ 0,25948975

5-я октава, 4025 Гц

D5 = 20 lg(6,83813804) ≈ 16,698757 дБ

Q5 = 16,698757 - 5 ≈ 11,698757 дБ > 0

E5 = e-0,0043·(27,3 - 11,698757)2 ≈ 0,35112439

B5 = 0,78 + 5,46·0,351124391 + 100,1·11,698757 ≈ 0,17084718

p5 = 1 - 0,17084718 ≈ 0,82915282;  R5 = 0,26·0,82915282 ≈ 0,21557973

R = 0,02651013 + 0,08436253 + 0,17401383 + 0,25948975 + 0,21557973 ≈ 0,75995597 ≥ 0,15

Wc = 1 - e-11·0,759955971 + 0,7·0,75995597 ≈ 0,99573244 > 0,3

В таблице 3 протокола значение Wс относится к совокупности пяти октав, поэтому оно помещено в объединённую ячейку пяти строк и не является отдельной разборчивостью одной октавы.

4. Словесная разборчивость на границе контролируемой зоны

Повторяем расчёт приложения 2 для отношений Δ*л.i после затухания. Во всех пяти октавах получено Q*ᵢ ≤ 0, поэтому здесь p*ᵢ = B*ᵢ.

1-я октава, 275 Гц

D1* = 20 lg(1,57553596) ≈ 3,948566 дБ

Q1* = 3,948566 - 18 ≈ -14,051434 дБ ≤ 0

E1* = e-0,0043·(27,3 - 14,051434)2 ≈ 0,47012559

B1* = 0,78 + 5,46·0,470125591 + 100,1·14,051434 ≈ 0,12668904

p1* = 0,12668904;  R1* = 0,03·0,12668904 ≈ 0,00380067

2-я октава, 525 Гц

D2* = 20 lg(0,32934688) ≈ -9,646929 дБ

Q2* = -9,646929 - 14 ≈ -23,646929 дБ ≤ 0

E2* = e-0,0043·(27,3 - 23,646929)2 ≈ 0,94423218

B2* = 0,78 + 5,46·0,944232181 + 100,1·23,646929 ≈ 0,02552076

p2* = 0,02552076;  R2* = 0,12·0,02552076 ≈ 0,00306249

3-я октава, 1025 Гц

D3* = 20 lg(1,02593391) ≈ 0,222388 дБ

Q3* = 0,222388 - 9 ≈ -8,777612 дБ ≤ 0

E3* = e-0,0043·(27,3 - 8,777612)2 ≈ 0,22872405

B3* = 0,78 + 5,46·0,228724051 + 100,1·8,777612 ≈ 0,23738006

p3* = 0,23738006;  R3* = 0,20·0,23738006 ≈ 0,04747601

4-я октава, 2025 Гц

D4* = 20 lg(0,17926616) ≈ -14,930034 дБ

Q4* = -14,930034 - 6 ≈ -20,930034 дБ ≤ 0

E4* = e-0,0043·(27,3 - 20,930034)2 ≈ 0,83989465

B4* = 0,78 + 5,46·0,839894651 + 100,1·20,930034 ≈ 0,04296763

p4* = 0,04296763;  R4* = 0,30·0,04296763 ≈ 0,01289029

5-я октава, 4025 Гц

D5* = 20 lg(0,25432544) ≈ -11,892204 дБ

Q5* = -11,892204 - 5 ≈ -16,892204 дБ ≤ 0

E5* = e-0,0043·(27,3 - 16,892204)2 ≈ 0,62764188

B5* = 0,78 + 5,46·0,627641881 + 100,1·16,892204 ≈ 0,08432394

p5* = 0,08432394;  R5* = 0,26·0,08432394 ≈ 0,02192422

R* = 0,00380067 + 0,00306249 + 0,04747601 + 0,01289029 + 0,02192422 ≈ 0,08915369 < 0,15

Wc* = 1,54·(0,08915369)0,25·(1 - e-11·0,08915369) ≈ 0,52589547 > 0,3

Значение W*с в таблице 4 также общее для всех пяти октав и помещено в объединённую ячейку пяти строк протокола.

Проверка акустической природы сигнала с закрытой диэлектриком колонкой (шаг 9 подраздела 1.2) и проверка условия U₂ᵢ ≥ 10U₂шᵢ на границе КЗ требуют дополнительных измерений, которых в исходных данных варианта нет. Здесь выполнена полная расчётная оценка по предоставленному протоколу; отсутствующие измерения не подменяются предположениями.

Протокол инструментально-расчётной оценки защищённости помещения

На основании контракта № 55/1, заключённого с ООО «Тантал», и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (СИ) ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (ЗП) — «Зал для переговоров», А-101, г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д. 2.

Цель СИ — определение соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС за счёт эффекта АЭП, заданным нормам. Вид исследований — аттестационные. Электропитание ТС — по однофазной линии; шина заземления отсутствует; фильтры в сети питания отсутствуют; средства активной/пассивной акустической защиты отсутствуют. В ЗП установлен громкоговоритель системы звукоусиления, поэтому нормированные уровни речевого сигнала приняты для случая наличия устройств звукоусиления (Lнi = 80, 80, 75, 70, 67 дБ).

Контрольно-измерительная аппаратура: программно-аппаратный комплекс «Талис-НЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Результаты специальных исследований датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)

Таблица результатов для рабочего режима

| Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2) | 1 |
| --- | --- |
| Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2) | 1 |
| Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2) | 2 |

Таблица 1. Результаты измерений

| Среднегеометр. частота октавы, Гц | Нормир. уровень звук. давл. Lнi, дБ | Измер. уровень звук. давл. Li, дБ | Напряжение «сигнал+шум» Uсшi, дБ | Напряжение шума Uшi, дБ | Напряж. в линии у точки T1, U1i, мкВ | Напряж. в линии на границе КЗ T2, U2i, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 80 | 88,15 | 16,11 | 6,26 | 341,50 | 12,50 |
| 525 | 80 | 100,69 | 18,23 | 7,12 | 365,10 | 11,30 |
| 1025 | 75 | 89,13 | 15,60 | 5,42 | 435,01 | 32,10 |
| 2025 | 70 | 87,98 | 17,81 | 7,60 | 499,60 | 9,41 |
| 4025 | 67 | 88,24 | 19,50 | 5,98 | 253,01 | 9,41 |

Таблица 2. Расчёт уровня информативного сигнала

| Среднегеометр. частота, Гц | Uсшi, мкВ | Uшi, мкВ | Uсi, мкВ | Коэф. превыш. давл. над нормой Ki | Uс.прив.i, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 6,390 | 2,056 | 6,050 | 2,5556 | 2,3674 |
| 525 | 8,156 | 2,270 | 7,834 | 10,8268 | 0,7236 |
| 1025 | 6,026 | 1,866 | 5,729 | 5,0874 | 1,1262 |
| 2025 | 7,771 | 2,399 | 7,392 | 7,9250 | 0,9327 |
| 4025 | 9,441 | 1,991 | 9,228 | 11,5345 | 0,8001 |

Таблица 3. Расчёт отношения «сигнал/шум» и словесной разборчивости речи

| Среднегеометр. частота, Гц | Uш.н.окт симметр., мкВ | Uш.н.окт несимметр., мкВ | Uш.н.окт цепи питания, мкВ | Uш для расчёта, мкВ | Отношение «сигнал/шум» Δi | Словесная разборчивость Wc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 0,055 | 1,200 | 151,0 | 0,055 | 43,0436 | 0,9957 |
| 525 | 0,068 | 1,500 | 74,0 | 0,068 | 10,6411 |  |
| 1025 | 0,081 | 1,700 | 20,5 | 0,081 | 13,9032 |  |
| 2025 | 0,098 | 2,100 | 4,6 | 0,098 | 9,5177 |  |
| 4025 | 0,117 | 2,600 | 1,0 | 0,117 | 6,8381 |  |

Таблица 4. Оценка на границе контролируемой зоны

| Среднегеометр. частота, Гц | Коэф. затухания в линии Kл.i | Отношение «сигнал/шум» на границе КЗ Δ*л.i | Словесная разборчивость на границе КЗ W*c |
| --- | --- | --- | --- |
| 275 | 27,3200 | 1,5755 | 0,5259 |
| 525 | 32,3097 | 0,3293 |  |
| 1025 | 13,5517 | 1,0259 |  |
| 2025 | 53,0925 | 0,1793 |  |
| 4025 | 26,8874 | 0,2543 |  |

Вывод: Для датчика ИП212-141 (ДИП-141) в рабочем режиме при симметричном подключении к линии связи превышение уровня «сигнал + шум» над шумом составляет 9,85–13,52 дБ: эффект АЭП выявлен во всех пяти октавах. На выходных контактах Δᵢ > 0,3 во всех пяти октавах, а общая словесная разборчивость Wс = 0,9957 > Wн = 0,3. На границе КЗ Δ*л.ᵢ > 0,3 при 275, 525 и 1025 Гц; при 2025 и 4025 Гц Δ*л.ᵢ ≤ 0,3. Общая разборчивость на границе КЗ W*с = 0,5259 > Wн = 0,3. Следовательно, по представленным измерениям ВТСС не соответствует нормам противодействия утечке речевой информации по каналу НЧ АЭП; необходимы меры защиты и повторный контроль после их применения.

Рекомендации: применить фильтры низких частот (ФНЧ) в линии; проводить линейное зашумление сертифицированными генераторами шума; использовать экранированный кабель и надёжное заземление корпусов; установить устройства защиты, не пропускающие информативный сигнал в линию; на время переговоров отключать ВТСС от линии с видимым разрывом либо увеличить радиус КЗ.

___________________ Ковалев Д.П. 02.10.2026

Контрольные вопросы

1. В чём заключается эффект акустоэлектрических преобразований?

Акустоэлектрическое преобразование — преобразование акустической энергии (энергии упругих волн в воздушной среде) в электромагнитную энергию в элементах ТС. Под воздействием речевого акустического сигнала в элементах ТС возникают электрические сигналы, распространяющиеся по отходящим проводным линиям и доступные для перехвата.

2. Какие физические эффекты лежат в основе АЭП исследуемого технического средства?

По данным данного протокола установлен сам факт АЭП, но определить конкретный физический механизм внутри извещателя без исследования его схемы нельзя. Возможные механизмы в электронных элементах — электростатический (изменение ёмкости при механическом воздействии), тензорезистивный (изменение сопротивления) и пьезоэлектрический, если в конструкции есть соответствующий элемент. Приписывать механизм дымовой камере без конструктивных данных некорректно.

3. Какие устройства с акустоэлектрическим эффектом могут входить в состав ВТСС?

Громкоговорители и динамики, электромеханические звонки телефонов, электромагнитные реле, катушки индуктивности и дроссели, конденсаторы, пьезоэлементы датчиков, трансформаторы — элементы, обладающие акустопреобразовательным эффектом.

4. В чём заключается эффект модуляционного акустоэлектрического преобразования?

В составе ряда ТС штатно работают автогенераторы. Акустическое воздействие на их элементы изменяет амплитуду и/или фазу колебаний (модуляция); промодулированные колебания излучаются или распространяются по линиям, образуя модуляционные каналы АЭП.

5. По какому признаку делается вывод о наличии акустоэлектрических преобразований?

Эффект АЭП на i-й частоте считается выявленным, если Uсшi − Uшi > 6 дБ. Дополнительно убеждаются, что сигнал обусловлен именно акустическим воздействием (при закрытии колонки диэлектриком напряжение и звуковое давление уменьшаются одинаково).

6. Если акустоэлектрические преобразования обнаружены, как оценить их опасность?

Рассчитывается отношение «сигнал/шум» Δi и сравнивается с Δн = 0,3. При невыполнении нормы рассчитывается словесная разборчивость Wc, а с учётом затухания линии — отношение на границе КЗ Δ*л.i и разборчивость W*c. Опасность оценивается по превышению Δн и Wн = 0,3.

7. Как осуществляется перехват речевого сигнала в акустоэлектрическом канале?

Злоумышленник за пределами КЗ подключает к отходящим проводным линиям ТС малошумящий УНЧ (симметрично, несимметрично, по цепи Пикара или по цепям электропитания). Дальность перехвата ограничена только протяжённостью линии.