МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет	Информатика и вычислительная техника

Кафедра	Кибербезопасность информационных систем

Лабораторная работа №  3

на тему «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (СТР-К)»

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Проверила:

Доцент кафедры «КБИС»

Дубровина А.И.

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Ростов-на-Дону

2026

Задание 1 - Анализ структуры и содержания СТР-К

Схема структуры:

1. Термины, определения и сокращения

Словарь базовых понятий, используемых далее

2. Общие положения

Назначение документа и область применения: устанавливает порядок организации работ, требования и рекомендации по ТЗКИ; кому адресован (органы власти, организации любых форм собственности и др.). Также определяется состав защищаемых объектов/информации и перечисляются типовые техканалы/источники угроз.

3. Организация работ по защите информации

Роли и ответственность (руководители, служба/специалист по защите информации, главный конструктор), комплект локальной документации и стадии работ:

Предпроектная (обследование объекта, обоснование СЗИ, техзадание);

Проектирование и реализация (разработка СЗИ в составе объекта);

Ввод/приёмка/аттестация (опытная эксплуатация, испытания СЗИ, аттестация объекта).

4. Требования и рекомендации по защите речевой информации

4.1 Общие положения — цель раздела: исключить/затруднить перехват речевой КИ в ЗП, системах звукоусиления/сопровождения, при звукозаписи и передаче по каналам связи.

4.2 Защищаемые помещения (ЗП) — учёт/паспорт ЗП, размещение в пределах КЗ, требования к инженерным системам, режим эксплуатации, запреты/ограничения и т. п.

4.3 Системы звукоусиления/звукового сопровождения — общие техтребования, рекомендации к схемам, экранированию, размещению, питанию/заземлению и т. п.

4.4 Звукозапись — где и как допустимо вести запись/хранить носители.

4.5 Передача речи по каналам связи — запрет открытых каналов за пределы КЗ; при необходимости — защищённые линии/СКЗИ/скремблеры.

5. Требования и рекомендации по защите информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники (в АС)

5.1 Общие требования — комплекс орг., программных, технических и (при необходимости) криптографических мер; два главных направления защиты; перечень рекомендуемых мер; классификация АС и её следствия.

5.2 Служебная тайна и персональные данные — оформление перечней, классы защищённости АС, требования к СВТ/каналам/носителям/доступу и пр.

5.3 Коммерческая тайна — аналогичные рекомендации с учётом особенностей негос. ИР.

5.4 Эксплуатация АС — порядок обеспечения защиты при эксплуатации (режим, допуски, учёт и др.).

5.5 АРМ на автономных ПЭВМ — особенности для одиночных рабочих мест.

5.6 Съёмные накопители большой ёмкости — правила применения/учёта.

5.7 ЛВС — изоляция ЛВС для служебной тайны/ПДн в пределах КЗ; определение класса защищённости ЛВС.

5.8 Межсетевое взаимодействие — требования к взаимодействию сетей/сегментов, в т. ч. к МЭ.

5.9 СУБД — безопасность при работе с СУБД.

6. Рекомендации по защите информации негосударственных информационных ресурсов при взаимодействии с сетями общего пользования

6.1 Общие положения — условия и порядок безопасного подключения к сетям общего пользования.

6.2 Условия подключения абонентов к Сети — состав обоснования, требования к АП, роли провайдера и т. д.

6.3 Порядок подключения и взаимодействия АП с Сетью — организационно-технические требования к ПО/настройке/администрированию, контроль и пр.

7. Приложения (формы и справочные материалы)

Акт классификации АС; 2) Аттестат соответствия АС; 3) Аттестат соответствия ЗП; 4) Техпаспорт ЗП; 5) Техпаспорт АС; 6) Пример перечня сведений конфиденциального характера; 7) Классы защищённости от НСД; 8) Перечень основных НПА/методик.

Глоссарий СТР-К

В настоящем документе приняты следующие основные термины, определения и сокращения:

1.1. Абонент Сети (см. также п. 1.14) - лицо, являющееся сотрудником учреждения (предприятия), имеющее соответствующим образом оформленное разрешение и технические возможности на подключение и взаимодействие с Сетями.

1.2. Абонентский пункт (АП) - средства вычислительной техники учреждения (предприятия), подключаемые к Сетям с помощью коммуникационного оборудования.

АП могут быть в виде автономных персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) с модемом и не иметь физических каналов связи с другими средствами вычислительной техники (СВТ) предприятия, а также в виде одной или нескольких объединенных локальных вычислительных сетей (ЛВС) с рабочими станциями и серверами, соединенных с Сетями через коммуникационное оборудование (модемы, мосты, шлюзы, маршрутизаторы-роутеры, мультиплексоры, коммуникационные серверы и т.п.).

1.3. Автоматизированная система (АС) - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

1.4. Администратор АС - лицо, ответственное за функционирование автоматизированной системы в установленном штатном режиме работы.

1.5. Администратор защиты (безопасности) информации - лицо, ответственное за защиту автоматизированной системы от несанкционированного доступа к информации.

1.6. Безопасность информации - состояние защищенности информации, характеризуемое способностью персонала, технических средств и информационных технологий обеспечивать конфиденциальность (т.е. сохранение в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней), целостность и доступность информации при ее обработке техническими средствами.

1.7. Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) - технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения конфиденциальной информации, устанавливаемые совместно с основными техническими средствами и системами или в защищаемых помещениях.

К ним относятся:

•	различного рода телефонные средства и системы;

•	средства и системы передачи данных в системе радиосвязи;

•	средства и системы охранной и пожарной сигнализации;

•	средства и системы оповещения и сигнализации;

•	контрольно-измерительная аппаратура;

•	средства и системы кондиционирования;

•	средства и системы проводной радиотрансляционной сети и приема программ радиовещания и телевидения (абонентские громкоговорители, системы радиовещания, телевизоры и радиоприемники и т.д.);

•	средства электронной оргтехники;

•	средства и системы электрочасофикации;

•	иные технические средства и системы.

1.8. Доступ к информации (доступ) - ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, копирование, модификация или уничтожение информации.

1.9. Доступность (санкционированная доступность) информации - состояние информации, характеризуемое способностью технических средств и информационных технологий обеспечивать беспрепятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это полномочия.

1.10. Защита информации от несанкционированного доступа (защита от НСД) или воздействия - деятельность, направленная на предотвращение получения информации заинтересованным субъектом (или воздействия на информацию) с нарушением установленных прав или правил.

1.11. Специальный защитный знак (СЗЗ) - сертифицированное и зарегистрированное в установленном порядке изделие, предназначенное для контроля несанкционированного доступа к объектам защиты путем определения подлинности и целостности СЗЗ, путем сравнения самого знака или композиции "СЗЗ - подложка" по критериям соответствия характерным признакам визуальными, инструментальными и другими методами.

1.12. Защищаемые помещения (ЗП) - помещения (служебные кабинеты, актовые, конференц-залы и т.д.), специально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.).

1.13. Информативный сигнал - электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная информация, передаваемая, хранимая или обрабатываемая в основных технических средствах и системах и обсуждаемая в ЗП.

1.14. Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

1.15. Информационные сети общего пользования (далее-Сети) - вычислительные (информационно-телекоммуникационные сети) открытые для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которых этим лицам не может быть отказано.

1.16. Контролируемая зона (КЗ) - это пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание лиц, не имеющих постоянного или разового допуска, и посторонних транспортных средств.

Границей КЗ могут являться:

•	периметр охраняемой территории учреждения (предприятия);

•	ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории.

В отдельных случаях на период обработки техническими средствами конфиденциальной информации КЗ временно может устанавливаться большей, чем охраняемая территория предприятия. При этом должны приниматься организационно-режимные и технические меры, исключающие или существенно затрудняющие возможность ведения перехвата информации в этой зоне.

1.17. Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Локальная вычислительная сеть - вычислительная сеть, поддерживающая в пределах ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи цифровой информации, предоставляемых подключаемым устройствам для кратковременного монопольного использования.

1.19. Межсетевой экран (МЭ) - локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в АС и/или выходящей из АС.

1.20. Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) (НСД) - доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами.

1.21. Основные технические средства и системы (ОТСС) - технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации. В контексте настоящего документа к ним относятся технические средства и системы автоматизированных систем различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, средства и системы связи и передачи данных, используемые для обработки конфиденциальной информации.

1.22. Провайдер Сети - уполномоченная организация, выполняющая функции поставщика услуг Сети для абонентского пункта и непосредственно для абонентов Сети.

1.23. Система защиты информации от НСД (СЗИ НСД) - комплекс организационных мер и программно-технических (при необходимости криптографических) средств защиты от несанкционированного доступа к информации (несанкционированных действий с ней) в автоматизированной системе.

1.24. Служебная информация СЗИ НСД - информационная база АС, необходимая для функционирования СЗИ НСД (уровень полномочий эксплуатационного персонала АС, матрица доступа, ключи, пароли и т.д.).

1.25. Технический канал утечки информации - совокупность объекта технической разведки, физической среды и средства технической разведки, которыми добываются разведывательные данные.

1.26. Услуги Сети - комплекс функциональных возможностей, предоставляемых абонентам сети с помощью прикладных протоколов (протоколы электронной почты, FTP - File Transfer Protocol - прием/передача файлов, HTTP - Hiper Text Transfer Protocol - доступ к Web-серверам, IRC - Internet Relay Chat -диалог в реальном времени, Telnet - терминальный доступ в сети, WAIS - Wide Area Information Servers - система хранения и поиска документов в сети и т.д.).

1.27. Целостность информации - устойчивость информации к несанкционированному или случайному воздействию на нее в процессе обработки техническими средствами, результатом которого может быть уничтожение и искажение информации.

1.28. Web-сервер - общедоступный в Сети информационный сервер, использующий гипертекстовую технологию.

Задание 2 - Разработка модели угроз для объекта информатизации

Объект информатизации: учебный компьютерный класс внутри контролируемой зоны (КЗ).

Состав: 21 компьютер, из них 1 — ОТСС (АРМ), 20 — ВТСС (учебные ПК, ПДн не обрабатывают).

Вспомогательные ТСС: видеокамеры (CCTV), освещение, вентиляция/кондиционеры, проводная ОПС, электрощит/питание, СКС/коммутаторы/маршрутизатор, проектор/панель.

Нормативные опоры СТР-К:

- Что относится к защищаемым объектам: средства/системы информатизации (АС, СВТ, сети/связь), а также технические средства, не обрабатывающие КИ, но размещённые вместе с ними, и помещения (п. 2.7).

- Раздел 5.2 — «Служебная тайна и персональные данные»

- Работа с ЛВС/межсетевым взаимодействием — разд. 5.7 и 5.8.

- Технические каналы утечки и информативные сигналы — пп. 2.9–2.10.

- Защита речевой информации/режим в помещениях — разд. 4.1–4.2; передача речи по каналам связи — 4.5.

- Эксплуатация, учёт, изменение состава ТС/ПО — 5.4; съёмные носители — 5.6; СУБД — 5.9.

Схема помещения:

Перечни техканалов/источников: акустический (воздух), виброакустический (через конструкции/воздуховоды), электроакустический по линиям, ПЭМИН/побочные ЭМИ от ТС и кабелей, наводки на цепи питания/связи, радиоизлучения/паразитная генерация, закладные устройства (радио/электрические), подключение к каналам связи и прослушивание переговоров, визуальный съём с экранов/бумаг, хищение ТС/носителей (пп. 2.9–2.10).

Места реализации угроз: из-за границ КЗ, из смежных помещений, при посещении посторонними, через сети общего пользования (п. 2.11).

| № | Тип угрозы | Канал/механизм | Источник/точка | Последствия | Пункт СТР-К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевая/НСД | Доступ к ОТСС через ЛВС при слабом разграничении | Розетки, коммутатор, УЗ | Чтение/модификация ПДн, эскалация | 5.1, 5.2, 5.7 |
| 2 | Сетевая | Межсетевое взаимодействие без достаточного МЭ/СКЗИ | Uplink/маршрутизатор | Перехват трафика, MITM, вынос ПДн | 5.8 |
| 3 | Сетевая/внутр. нарушитель | Поворот от ВТСС (20 ПК) к ОТСС | Учебные ПК/локальные права | Боковое перемещение к ОТСС | 5.1, 5.7 |
| 4 | Техническая (ПЭМИН) | Побочные ЭМИ/излучения и съём с кабелей | ОТСС, проектор | Восстановление данных/экрана | 2.9, 2.10 |
| 5 | Техническая (питание) | Наводки информативного сигнала на электросеть | Электрощит/розетки | Утечка по силовым цепям | 2.10 |
| 6 | Техническая (радио) | Радиоизлучения/паразитная генерация узлов | БП, активные сети | Дистанционный перехват | 2.9 |
| 7 | Техническая (закладки) | Радио/электронные «закладки» | Мебель/потолок/СКС | Длительная скрытая утечка | 2.9 |
| 8 | Речевая | Воздушный перехват обсуждений ПДн | Двери/окна/смежные | Раскрытие ПДн | 4.1, 4.2 |
| 9 | Виброакустика | Передача через ограждения/вентиляцию | Вентканалы, стены | Прослушивание извне | 4.2 |
| 10 | Электроакустика | «Микрофонный эффект» на линиях связи/аудио | Линии ТА/вещания | Прослушивание | 2.9, 4.5 |
| 11 | Оптическая | Визуальный съём экранов/проекции | Окна, CCTV | Утечка отображаемых ПДн | 2.9 |
| 12 | ВТСС-канал | ОПС/радиотрансляция/ЭВЧ — линии уходят за КЗ | Линии ВТСС | Утечка через вспомогательные линии | 2.7, 2.9, 4.2 |
| 13 | Носители | Съёмные носители/печать с ОТСС | USB/принтер | Вынос ПДн | 5.6, 5.4 |
| 14 | Администрирование | Ошибки конфигурации/актуализации СЗИ | ОТСС/сетевые узлы | Срыв мер, уязвимости | 5.1, 5.4 |
| 15 | Физическая | Хищение ОТСС/носителей/распечаток | Посетители/инсайдер | Прямая утрата ПДн | 5.4 |
| 16 | Доступ в помещение | Посторонние при обработке ПДн | Двери/смежные | НСД/наблюдение/фото | 4.2, 5.4 |
| 17 | Конфигурация СКС | Ошибки трассировки/экранирования/заземления | СКС/стойка/питание | Рост наводок/ПЭМИН | 2.10, 5.1 |
| 18 | СУБД/приложения | НСД на уровне БД/ПО | ОТСС/сервер | Массовое раскрытие ПДн | 5.9, 5.2 |

Рекомендации

5.1 ОТСС (АРМ/сервер обработки ПДн)

СЗИ от НСД: индивидуальная идентификация, строгая аутентификация, разграничение прав (ролевая/мандатная модель), журналирование, контроль целостности

Сегментация: отдельный VLAN/подсеть для ОТСС; доступ только через межсетевой экран требуемого класса

Защищённые каналы при любом выходе трафика за КЗ (в т. ч. СКЗИ) (разд. 5.8).

СУБД: аутентификация, разграничение на уровне БД, аудит, резервное копирование

Носители/печать: запрет неучтённых USB, белые списки устройств, печать ПДн по допускам

5.2 ВТСС

Перевести в пользовательский сегмент без прямого маршрута к ОТСС; отключить межклиентские протоколы (LLMNR/NetBIOS) и P2P-службы

Минимальные права пользователей, запрет локальных администраторов, контроль состава ПО

Блокировка USB-накопителей и неучтённых устройств

5.3 ЛВС и межсетевое взаимодействие

Коммутационное оборудование и все соединения — в пределах КЗ; учёт портов и кабелей

Межсетевое взаимодействие — через МЭ; журналы, правила по принципу «запрещено, кроме явно разрешённого»; DPI по необходимости

СКЗИ/защищённые каналы при выходе за КЗ или при доступе к удалённым рес-ам ПДн

5.4 Техканалы/инженерные меры

Экранирование и заземление стоек, корпусов и кабельных экранов; рациональная трассировка (разнос с силовыми, минимум параллельных участков)

Фильтрация по питанию; размещать «шумные» БП/активное оборудование дальше от границ КЗ

Антизакладочные мероприятия: периодические спецпроверки, пломбирование/осмотр коммутаций

5.5 Речевая/виброакустическая защита (когда обсуждаются ПДн)

Звукоизоляция ограждений, глушители/шумозащита вентиляции; при необходимости — акустическое/виброакустическое зашумление (разд. 4.2).

На период обработки ПДн — ограничение доступа в смежные зоны/к окнам, исключение «точек прослушивания» (разд. 4.2).

Линии связи/передача речи: исключить открытые каналы вне КЗ; телефония/СПП — по требованиям разд. 4.5 (исключение электроакустического преобразования).

5.6 Эксплуатация и режим

Разрешительный порядок изменений состава ТС/ПО; периодические проверки СЗИ и актуализация

Учёт носителей/распечаток ПДн, хранение в КЗ, уничтожение по правилам

Доступ в помещение — по допускам; на время обработки ПДн — режим «только необходимые лица»

Рекомендации по парированию выявленных угроз

Помещение находится в составе контролируемой зоны (КЗ); в нём установлено 21 рабочее место, из них 1 — ОТСС (АРМ/сервер, на котором фактически обрабатываются ПДн), 20 — ВТСС (учебные ПК, ПДн не обрабатывают). К вспомогательным системам относятся СКС, коммутаторы/маршрутизатор, проводная ОПС, вентиляция/кондиционирование, электропитание. Защите подлежат средства и системы информатизации, а также технические средства, не обрабатывающие КИ, но размещённые совместно, и помещения (СТР-К, п. 2.7). ПДн рассматриваются в логике разд. 5.2; требования к ЛВС/межсетевому взаимодействию — разд. 5.7, 5.8; к эксплуатации и носителям — разд. 5.4, 5.6; к СУБД — разд. 5.9; к речевой информации — разд. 4.1–4.2, 4.5; к техническим каналам утечки — пп. 2.9–2.10.

Выделение сегмента ОТСС. ОТСС размещается в отдельном логическом сегменте (VLAN/подсеть) c прохождением любого трафика к/от него только через межсетевой экран. Прямые маршруты из «учебного» сегмента к ОТСС не допускаются; применяется модель «запрещено по умолчанию» с включением только необходимых сервисов

СЗИ от НСД. На ОТСС и административных узлах вводится система защиты от НСД: индивидуальная идентификация, строгая аутентификация, разграничение прав (роли/профили доступа), ведение и анализ журналов, контроль целостности

Защищённые каналы. Любое взаимодействие ОТСС с внешними ресурсами за пределами КЗ осуществляется по защищённым каналам, при необходимости — с применением сертифицированных средств

Логическая изоляция. Учебные рабочие станции эксплуатируются в отдельном сегменте без маршрутизации в сегмент ОТСС; межсегментный обмен — только через правила МЭ

Права и ПО. Пользовательские учётные записи без административных привилегий; установка/изменение ПО — по регламенту эксплуатации

Порты и подключаемые устройства. Неиспользуемые порты коммутаторов отключены; применение внешних носителей/устройств — по разрешительному порядку с учётом

Трафик между сегментами и к внешним сетям проходит исключительно через межсетевой экран с политикой, журналированием событий и регулярным контролем правил. Использование беспроводного доступа на период обработки ПДн либо исключается, либо осуществляется в изолированном сегменте без доступа к ОТСС

ПЭМИН/наводки. Для снижения уровня информативных сигналов применяются экранированные линии СКС, корректное заземление стоек/корпусов/экранов, рациональная трассировка (разделение силовых и слаботочных трасс, минимизация параллельных участков), при необходимости — фильтрация по питанию

Радиоизлучения/паразитная генерация. Активное оборудование и источники питания размещаются на удалении от границ КЗ; при необходимости организуется контроль побочных излучений

Антизакладочные мероприятия. По решению руководителя проводятся периодические проверки на наличие закладных устройств и несанкционированных подключений, с контролем целостности коробов/коммутаций

ОПС. Система охранно-пожарной сигнализации выполняется по проводной схеме, оконечные устройства и оборудование по возможности размещаются в пределах той же КЗ; применяются проверенные/исследованные изделия

Видеонаблюдение. Регистратор и точки администрирования располагаются в КЗ; доступ к видеоданным — по принципу «необходимость знать», аудиозапись на период конфиденциальных обсуждений отключается

При обсуждении ПДн обеспечивается режим, исключающий несанкционированный акустический и виброакустический съём: закрытые проёмы, ограничение доступа в смежные зоны, отсутствие громкой связи/спикерфонов; применяются меры звукоизоляции ограждений и шумозащиты вентиляции, при необходимости — акустическое/виброакустическое зашумление

Все изменения состава оборудования, ПО и схем подключения выполняются в разрешительном порядке с отражением в эксплуатационных журналах; проводится регулярная проверка работоспособности СЗИ, анализ журналов и ревизия прав. Обращение со съёмными носителями и распечатками ПДн ведётся по учёту; хранение — в пределах КЗ; уничтожение — по установленной процедуре

На уровне СУБД реализуются аутентификация и разграничение прав, аудит действий пользователей/администраторов, контроль целостности и регулярное резервное копирование с хранением копий в пределах КЗ

Организация работ, распределение ответственности, приёмка и дальнейшая эксплуатация осуществляются в соответствии с порядком, установленным разделом 3 СТР-К. Результаты периодического контроля фиксируются в установленных документах эксплуатации

Задание 3

Работы начинаются с предпроектного обследования. Фиксируется состав средств и систем информатизации, границы контролируемой зоны и само помещение, где обрабатываются ПДн. Выявляются угрозы и технические каналы утечки — акустические, виброакустические, ПЭМИН, наводки, радио, визуальные и через линии связи. Формируется модель нарушителя и проводится классификация АС с оформлением акта. На этой основе подготавливается задание на проектирование СЗИ

Далее следует стадия проектирования. Описывается целевая архитектура сети с изоляцией ОТСС, правила межсетевого взаимодействия, перечень мер СЗИ от НСД, решения по защите речевой информации, по снижению информативных сигналов и по безопасной эксплуатации вспомогательных ТСС

Реализация включает монтаж и настройку межсетевого экрана и защищённых каналов, ввод СЗИ от НСД, выполнение экранирования и заземления, акустические мероприятия, включение журналирования и резервного копирования, выпуск эксплуатационных регламентов

После этого проводятся испытания и приёмка с оформлением результатов и аттестацией объекта/помещения по установленным формам

В эксплуатации поддерживается разрешительный порядок изменений, периодический контроль работоспособности СЗИ, ревизия прав, анализ журналов, учёт носителей и, при необходимости, спецпроверки на «закладки»

По объекту информатизации из 2 задания

ОТСС, на котором действительно обрабатываются ПДн, размещается в выделенном логическом сегменте (VLAN/подсеть). Любые потоки к/от него проходят только через межсетевой экран. Из «учебной» сети прямых маршрутов к этому сегменту нет; действует политика «запрещено по умолчанию» с точечным разрешением необходимых сервисов

На уровне хоста вводится СЗИ от НСД: персональные учётные записи, строгая аутентификация, ролевая/мандатная модель доступа, журналирование и контроль целостности. Для СУБД ПДн применяется разграничение прав и аудит действий; резервные копии создаются регулярно и хранятся в пределах КЗ

Двадцать учебных ПК эксплуатируются в отдельном пользовательском сегменте без маршрутизации к подсети ОТСС. Локальные администраторские права не предоставляются; установка/изменение ПО ведётся по регламенту эксплуатации. Использование съёмных носителей и подключаемых устройств — по разрешительному порядку с учётом

Межсетевое взаимодействие организовано через межсетевой экран с журналированием и контролем изменений правил. Любой выход трафика ОТСС за пределы КЗ обеспечивается защищёнными каналами, при необходимости — сертифицированными средствами

Для снижения утечек по техканалам применяются экранированная СКС, корректное заземление стоек/корпусов/экранов, разнос силовых и слаботочных трасс, фильтрация по питанию в «шумных» узлах. Активное оборудование размещается подальше от границ КЗ. Периодически выполняются проверки на наличие закладных устройств

При обсуждении ПДн соблюдается режим помещения: закрытые проёмы, ограничение доступа в смежные зоны, запрет громкой связи и открытых речевых линий. Обеспечиваются звукоизоляция ограждений и шумозащита вентиляции; при необходимости — акустическое/виброакустическое зашумление

Вспомогательные ТСС учитываются как потенциальные пути утечки. ОПС выполняется по проводной схеме с размещением оконечных устройств в пределах той же КЗ. Ввод радиотрансляции/ЭВЧ осуществляется через буфер внутри КЗ. Доступ к CCTV предоставляется по принципу «необходимость знать», а аудиозапись на время конфиденциальных обсуждений отключается

Рекомендуем СЗИ

В качестве опорных средств используются межсетевой экран, обеспечивающий межсегментную фильтрацию и выход во внешние сети с журналированием событий

Коммутационное оборудование с поддержкой VLAN и контроля портов позволяет держать всю коммутацию и соединения внутри КЗ и исключать несанкционированные подключения

Заземлённые металлические стойки/корпуса и сетевые фильтры по питанию снижают уровень информативных сигналов и наводок

Программные СЗИ от НСД на уровне ОС и прикладных систем — аутентификация, разграничение, аудит и контроль целостности — закрывают базовые требования к АС и ПДн. Средства резервного копирования с хранением копий в КЗ обеспечивают восстановление и контроль целостности

При необходимости применяются средства защищённых каналов связи для трафика, выходящего за пределы КЗ. Для речевой защиты целесообразны дверные уплотнения, доработки звукоизоляции и глушители на вентиляции; при повышенных рисках — сертифицированные акустические/виброакустические шумогенераторы

Организационно вводятся регламенты доступа и ролей (включая СУБД), журналы эксплуатации и изменений, порядок учёта и уничтожения носителей/распечаток, а также план периодического контроля и, при необходимости, спецпроверок на «закладки»

Задание 4

Для служебного пользования 
Экз. № ####

Утверждаю 
Руководитель предприятия 
Ковалев Д.П. 
(Ф. И. О.) 
"25" октября 2025 г.

Настоящий Перечень определяет состав сведений КХ, подлежащих защите в деятельности организации, и применяется при планировании и выполнении работ по технической защите информации, а также при оформлении доступа персонала к сведениям ограниченного распространения.

Объект применения Перечня: аудитория обработки персональных данных (КЗ) с 21 рабочим местом (1 — ОТСС, 20 — ВТСС), локальной вычислительной сетью, межсетевым экраном, средствами резервного копирования, проводной ОПС, СКС и инженерной инфраструктурой.

ПЕРЕЧЕНЬ 
сведений конфиденциального характера

| № п/п | Наименование сведений | Типы документов/носителей, где возможно появление сведений КХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о системе и средствах защиты ЛВС/АС (схемы сегментации, правила МЭ, маршрутизация, политики доступа, параметры СЗИ от НСД) | Схемы сети; конфигурации МЭ/маршрутизаторов; реестры правил; регламенты межсетевого взаимодействия; отчёты аудита изменений; журналы администрирования |
| 2 | Персональные данные работников/обучающихся/клиентов (состав ПДн, категории, учётные записи, идентификаторы, реквизиты доступов, результаты обучения) | БД ПДн (СУБД); выгрузки ИС; ведомости и отчёты; резервные копии; распечатки; электронные таблицы |
| 3 | Учетные записи и полномочия пользователей ОТСС/ИС/СУБД (матрицы ролей, привилегии, пароли/ключи, 2FA) | Реестры пользователей (AD/ИС); матрицы ролей; заявки/приказы на доступ; журналы аутентификации/авторизации; реестры ключей/сертификатов |
| 4 | Данные журналов безопасности и аудита (события, влияющие на ПДн/конфигурацию СЗИ) | Журналы ОС/приложений/СУБД; логи МЭ; отчёты SIEM; протоколы расследований |
| 5 | Резервные копии баз ПДн и конфигураций ОТСС/МЭ/СУБД; ключевая информация для восстановления | Носители резервных копий; каталоги бэкапов; сейф-пакеты; ведомости учёта |
| 6 | Параметры и реквизиты защищённых каналов связи (в том числе СКЗИ) | Схемы защищённых каналов; реестры ключей/сертификатов; регламенты шифрования; журналы СКЗИ |
| 7 | Конфигурации/документация ОТСС (архитектура, перечень СЗИ, настройки ОС/ПО, списки установленного ПО) | Паспорт ОТСС; конфигурации ОС/ПО; отчёты инвентаризации; регистры СЗИ |
| 8 | Программы/отчёты испытаний, результаты контроля и приёмки, аттестационные материалы (если применимо) | Программы и методики испытаний; протоколы; акты; отчёты; аттестаты (формы СТР-К) |
| 9 | Список допущенных лиц и их допуски/обязательства о неразглашении; распределение ролей | Реестры допусков; приказы; договоры/НДА; журналы инструктажей |
| 10 | Порядок передачи сведений КХ и условия взаимодействия с третьими организациями | Положение/регламент взаимодействия; договоры; переписка; доверенности |
| 11 | Материалы учебных кейсов/дампов, содержащие ПДн или имитирующие их (в т.ч. обезличенные, если обратимость возможна) | Учебные наборы данных; архивы лабораторных; методические материалы; резервные копии |
| 12 | Видеоданные с CCTV, позволяющие наблюдать экраны, ввод данных или идентифицировать лиц | Записи видеонаблюдения; выгрузки; журналы доступа к Видеорегистратору |
| 13 | План помещения/КЗ, трассировка СКС/питающих линий, сведения о инженерных мерах ТЗИ (экранирование, заземление, фильтрация) | Планы/чертежи; паспорта СКС; акты измерений; отчёты техконтроля |
| 14 | Сведения о средствах и мероприятиях речевой защиты (параметры звукоизоляции/зашумления; режимы эксплуатации) | Паспорт помещения; акты проверок; регламенты режима; журналы эксплуатации |
| 15 | Иная служебная информация, включённая в Перечень решением руководителя | Протоколы комиссий; приказы; приложения |

Описание документа, анализ документа:

В документе чётко заданы назначение, область действия, роли/ответственность, общие правила обеспечения ИБ, что типично для корпоративных политик: «общие положения», «цели/принципы», «распределение ответственности», «требования к защите в ИС» и т. п.

tyuiu.ru

Из СТР-К. Организационную основу, общесистемные требования и СЗИ от НСД, раздел про ПДн, эксплуатационный контур. Формат “зонтика” для локальных регламентов — это ровно дух СТР-К.

Задание 5

Про ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001

Стандарт задаёт требования к системе менеджмента информационной безопасности (СМИБ, ISMS). Анализируемые разделы — пп. 4–10: контекст организации, лидерство, планирование (в т. ч. риск-менеджмент), обеспечение, операционная деятельность, оценка результативности, улучшение; плюс Приложение A с перечнем контролей (93 меры, сгруппированы в 4 темы: организационные, кадровые, физические, технологические; перечень связан с ISO/IEC 27002:2022).

Сравнительный анализ СТР-К и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001

| Критерий | СТР-К | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2022 |
| --- | --- | --- |
| Цели защиты | Практические специальные требования и рекомендации по ТЗКИ: предотвратить утечку по техканалам и НСД, обеспечить защиту речи/АС/сетей и режим помещений. Фокус на объектах информатизации и инженерке: речевая информация, АС/ЛВС/СУБД/ПДн, межсетевое взаимодействие, перечень защищаемых объектов, типовые техканалы. | Создать, внедрить и постоянно улучшать СМИБ, чтобы системно управлять рисками ИБ и выполнять требования заинтересованных сторон/законодательства. Цель — соответствие требованиям пп. 4–10 и разумный выбор мер из Приложения A (93 контроли) на базе оценки рисков. |
| Подход к управлению рисками | Риск-подход не формализован как цикл СМИБ; вместо этого — организационный порядок работ классификация АС и выбор мер по областям (речь/АС/сети/ВТСС), детальная идентификация каналов и источников угроз и предписательные меры Есть приёмка/аттестация объекта. | Риск-менеджмент — ядро: требуются критерии оценки рисков, идентификация/анализ/оценка и план обработки рисков, выбор контролей (Annex A) и доказательства результативности; цикл PDCA/постоянное улучшение |
| Требования к защите информации | Предписательные/технические: 1) речевая защита и режим ЗП 2) АС/ПДн: СЗИ от НСД, эксплуатация, носители 3) ЛВС/межсетевое — размещение узлов в КЗ, сегментация, МЭ, защищённые каналы 4) ПЭМИН/наводки/радио, закладные — как типовые каналы, с инженерными мерами | Управленческие + контрольные: обязательные требования к СМИБ контроли Annex A сгруппированные по: организационным, кадровым, физическим, технологическим темам (например, управление доступом, криптография, безопасность связи, логирование, разработка/поддержка, физзащита, управление поставщиками и т. п.). |

СТР-К и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2022 решают близкие, но разные задачи.

СТР-К — это регламентно-предписательный документ по ТЗКИ с сильным уклоном в реальные техканалы (акустика, вибро, ПЭМИН/наводки/радио), режим защищаемых помещений, сети/межсетевое взаимодействие и эксплуатацию. Он даёт конкретику на земле: что считать защищаемым объектом, где возникают информативные сигналы и какие технические/режимные меры применять

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2022 — это рамочный управленческий стандарт: он требует выстроить СМИБ с чёткой процедурой оценки и обработки рисков, документированной результативностью и непрерывным улучшением (пп. 4–10), а перечень мер (Annex A) выступает как «меню» из 93 контролей на выбор по результатам оценки рисков

СТР-К не заменяет ISO 27001 (СМИБ), но хорошо дополняет его как технический стандарт-основание. Практическая рекомендация — строить СМИБ по 27001 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2022), а набор контролей и эксплуатационные правила подпитывать СТР-К, особенно для речевой защиты, ЛВС/межсетевого взаимодействия и борьбы с техканалами. Это сочетание закрывает и «управленческую», и «техническую» стороны защиты.

Вывод: Мы взяли аудиторию обработки ПДн (1 ОТСС, 20 ВТСС в КЗ) и по СТР-К определили защищаемые объекты, типовые каналы утечки, спроектировали меры: изоляция ОТСС (VLAN) и доступ только через МЭ, СЗИ от НСД и разграничение прав на уровне ОС/СУБД, режим и акустические меры для речи, эксплуатацию и учёт носителей. Модель угроз показала, что эти меры закрывают ключевые риски (сеть/межсетевое, техканалы, организационные).

Сравнение с ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001:2022 показало: СТР-К — надёжный технический baseline, а 27001 добавляет управленческий контур (риск-процесс, аудит, улучшение); вместе дают полноту. Практически: внедряем спроектированный набор по СТР-К и «накрываем» его СМИБ по 27001; далее — приёмка/аттестация по разд. 3 и периодический контроль.

Контрольные вопросы:

1) На что распространяются требования и рекомендации СТР-К?

На всю организацию работ по технической защите конфиденциальной информации в помещениях и ИТ-инфраструктуре: речь, автоматизированные системы, сети связи, программное обеспечение, базы данных, носители, а также вспомогательные технические системы и инженерка (телефония, ОПС, радиотрансляция, вентиляция, электропитание и т. п.). Требования охватывают полный жизненный цикл: обследование, проектирование, внедрение, приёмка/аттестация и дальнейшая эксплуатация. Документ допускает применение криптографических средств там, где это необходимо.

2) Раскройте понятия: ОТСС, ВТСС, целостность информации, СЗИ от НСД, доступ к информации.

ОТСС — основные технические средства и системы, которые непосредственно обрабатывают, хранят или передают конфиденциальную информацию (АС, серверы/АРМы, каналы и средства связи, ПО, БД).

ВТСС — вспомогательные средства и системы, сами по себе не предназначенные для обработки конфиденциальной информации, но находящиеся рядом с ОТСС и способные образовывать каналы утечки (телефония, радиотрансляция/ЭВЧ, системы оповещения, часы, ОПС, климат/вентиляция, электросети, офисная техника).

Целостность информации — неизменность и корректность данных и носителей: отсутствие несанкционированной модификации, удаления, вставки. Обеспечивается регламентами, разграничением прав, журналированием, контролем целостности, резервным копированием и восстановлением.

СЗИ от НСД — организационные, программные и технические (при необходимости криптографические) меры, предотвращающие несанкционированный доступ и действия. Минимум функций: идентификация и аутентификация, разграничение прав, регистрация событий, контроль целостности, управление носителями и учёт действия администраторов.

Доступ к информации — предоставленная пользователю возможность чтения/записи/изменения/удаления данных и/или физического взаимодействия с носителями/оборудованием. Разделяется на логический и физический, предоставляется по принципу «необходимость знать» и подтверждается допусками/правами.

3) Что является защищаемыми объектами информатизации?

Средства и системы информатизации (СВТ, АС, сети и средства связи, ПО и базы данных), вспомогательные технические средства и системы, находящиеся в одних помещениях с ОТСС, сами защищаемые помещения и контролируемые зоны, а также носители информации (бумажные и электронные) и среды/каналы распространения информативных сигналов (воздух, ограждающие конструкции, линии питания и связи).

4) Какие каналы утечки и источники угроз выделяют при переговорах и при использовании технических средств?

При переговорах (речевая информация): акустический (через воздух: двери, окна, щели), виброакустический (через стены, перекрытия, воздуховоды), электроакустический («микрофонный эффект» на линиях связи/вещания), скрытые радио/электронные «закладки», визуальный съём (наблюдение напрямую, через отражения, длиннофокусной оптикой или камерами).

При обработке/передаче в АС и сетях: побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН) от оборудования и кабелей; наводки информативных сигналов на цепи электропитания и связи; радиоизлучения/паразитная генерация; врезка/перехват на линиях связи и прослушивание телефонных/радиопереговоров; несанкционированный сетевой доступ, ошибки конфигурации; организационно-физические факторы — хищение ТС/носителей, неучтённые устройства, ошибки персонала.

5) Какие стадии создания системы защиты информации предусмотрены?

Предпроектное обследование: инвентаризация, модель угроз/нарушителя, классификация АС, формирование задания на СЗИ.

Проектирование: архитектура защиты (речь/помещения, АС/ЛВС/СУБД, межсетевое взаимодействие, меры против техканалов), подготовка регламентов.

Реализация: монтаж и настройка средств (межсетевые экраны, сегментация, защищённые каналы, СЗИ от НСД), экранирование/заземление/фильтрация по питанию, акустические мероприятия, запуск журналирования и резервного копирования.

Приёмка и аттестация: испытания и контрольные измерения по программе/методике, оформление результатов, аттестация объекта/помещений.

Эксплуатация: разрешительный порядок изменений, ревизия прав, анализ журналов, учёт носителей, периодические проверки и, при необходимости, спецпроверки на «закладки».

Ключевые документы-выходы: акт классификации, программы/методики испытаний, акт приёмки/аттестации, эксплуатационные регламенты и журналы.

6) Какие требования и рекомендации к защите информации в защищаемых помещениях?

Вводится режим доступа по допускам; на время конфиденциальных мероприятий исключаются спикерфоны, BYOD и любая фото/видео-съёмка; проёмы закрываются, контролируются смежные помещения, чтобы не было «точек прослушивания». Реализуется звукоизоляция ограждений и дверей (уплотнения, пороги), шумозащита вентиляции (глушители, шумопоглотители), при повышенных рисках — акустическое и/или виброакустическое зашумление. На линиях связи исключается электроакустическое преобразование; если есть радиотрансляция/ЭВЧ, ввод делается через буфер внутри контролируемой зоны; линии, уходящие за её пределы, защищаются. Системы звукоусиления — проводные, экранированные, по возможности симметричные, с правильным заземлением; усилители и активные узлы размещаются подальше от границ зоны. ОПС предпочтительно проводная, оборудование и оконечные устройства — внутри той же зоны.

7) В каких целях проводится классификация АС и по какому документу она выполняется?

Классификация нужна для определения класса/уровня защищённости конкретной АС и выбора обязательного состава мер защиты: по доступу, сетям и межсетевому взаимодействию, эксплуатации, СУБД и т. п. Проводит её комиссия с оформлением акта; результаты пересматриваются при изменении состава информации, архитектуры или условий эксплуатации. Основание — руководящий документ Гостехкомиссии России по защите от несанкционированного доступа «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация АС и требования по защите информации».

8) Как осуществляется защита информации при межсетевом взаимодействии?

Через сегментацию сети и жёсткую изоляцию защищённых сегментов (например, сегмента с ОТСС) от пользовательских; обмен только через межсетевой экран с политикой «запрещено по умолчанию», минимально необходимыми правилами и журналированием. Каналы, выходящие за пределы контролируемой зоны, делаются защищёнными (VPN/крипто), используются строгие механизмы аутентификации. Коммутационное оборудование и соединения держатся внутри контролируемой зоны; неиспользуемые порты отключаются, беспроводные каналы находятся под постоянным контролем. Эксплуатация включает управление изменениями, регулярную проверку конфигураций, хранение и разбор журналов межсетевого экрана и систем мониторинга.