МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет	Информатика и вычислительная техника

Кафедра	Кибербезопасность информационных систем

Лабораторная работа №  5

на тему «Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от

утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований»

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

Проверили:

К.т.н., доцент кафедры «КБИС»

Короченцев Д.А.

Доцент кафедры «КБИС»

Дубровина А.И.

Ростов-на-Дону

2026

Лабораторная работа №5

Тема: Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от утечки за счет ВЧ акустоэлектрических преобразований.

Цель работы: изучить методику применения технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

Основные вопросы, рассматриваемые в работе:

1. Порядок использования различных технических средств и комплексов при оценке защищенности помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

2. Оценка защищенности помещения от утечки информации по каналам акустоэлектрических преобразований ВТСС.

Задание для лабораторной работы:

1. Изучить теоретическую часть.

2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.

3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала ВЧ АЭП.

4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенностипомещения.

5. Сделать вывод о соответствии защищенности ВП от утечки информации по каналу ВЧ АЭП.

6. Ответить на контрольные вопросы.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант №1)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Центр

безопасности информационных технологий"

Ковалев Данил Петрович

«22» октября 2026 г. // ________

ПРОТОКОЛ

по результатам лабораторных специальных исследований ВТСС,

предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях

Ростов-на-Дону

2026 г.

На основании контракта № 55/1, заключенного с ООО "Тантал" (далее – «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее – СИ) вспомогательных технических средств и систем (далее – ВТСС), предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (далее – ЗП), в котором допускается циркуляция акустических полей речевой конфиденциальной информации.

Цель специальных исследований

Специальные исследования ВТСС проводились с целью определения соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС за счет эффекта акустоэлектрических преобразований (АЭП), заданным нормам.

Вид проводимых исследований

Проводимые специальные исследования ВТСС являются аттестационными.

Контролируемая зона объекта и

общее описание исследуемого ЗП (вариант №1)

Средства звукоусиления в рассматриваемом помещении отсутствуют. Средства активной/пассивной акустической защиты отсутствуют. Мероприятия по специальному обследованию помещения не проводились. Специальная проверка ОТСС и ВТСС не была проводилась. САЗ в ЗП не используются.

В помещении проведён расчётный контроль акустических каналов утечки речевой информации за счёт ВЧ АЭП.

Рис. 1. План-схема КЗ

Рис. 2 План-схема этажа

Рис. 3 Размещение мебели

Рис 4.

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления отсутствует. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке «ноль» соединен с «землей». Фильтры в сети питания отсутствуют.

Освещение помещения осуществляется двумя светильниками дневного освещения.

В помещении установлены два датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141) б/н, которые подключены на один шлейф первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф, расположен на 3-м этаже. Сигналы о пожаре передаются по выделенному радиоканалу в узел связи пожарной службы.

В помещении установлен один датчик охранной сигнализации «Рапид, вар. 2» б/н (на движение), два датчика на окнах «Астра-531АК» б/н (разбитие стекла) и один датчик на двери «ИО102-44 исп. 2 Барьер», которые подключены к шлейфу охраны первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф охраны, расположен на 3-м этаже. Сигналы о срабатывании датчиков передаются в отдел вневедомственной охраны по выделенному радиоканалу. Помимо этого, в помещении установлено система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в виде громкоговорителя на входе в помещение. Устройства защиты громкоговорителя не установлены в соответствии с 128 ФЗ ч. 7, 10.

Время и место проведения специальных исследований

Специальные исследования проводились в период с «8» октября 2025 г. по «22» октября 2025 г. в ЗП ООО «Тантал».

Размещение измерительного оборудования и вспомогательных средств в ходе акустических и вибрационных измерений

(В отчете привести рисунок по размещению оборудования при проведении измерений за счет ВЧ АЭП, см. п. 1.2 Методики проведения измерений)

Рис. 5 – Размещение измерительного оборудования

Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований

При проведении специальных исследований ВТСС использовалась следующая контрольно-измерительная аппаратура:

- программно-аппаратный комплекс «Талис-ВЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне

частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на

следующей частоте: 263,567840 МГц.

При воздействии на телевизор Samsung UE50MU6100UXRU акустическим тональным сигналом с частотой

1025 Гц на частоте 263,567840 МГц были обнаружены модуляционные

составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

| Частота обнаруженного сигнала автогенератора F, МГц | 263,567840 |
| --- | --- |
| Калибровочный коэффициент антенны Кант, 1/м | 19,4 |
| Нормированное отношение сигнал/шум Δн | 0,30 |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи Wн | 0,30 |
| Размер антенны Ra, м | 0,6 |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС D, м | 250 |
| Спектр, плотность нормированного шума для стац. TCР, мкВ/(м-кГц0,5) | 0,0280341619 |
| Спектр, плотность нормированного шума для воз. TCP, мкВ/(м-кГц0,5) | 0,0509977095 |
| Спектр, плотность нормированного шума для нос. TCP, мкВ/(м-кГц0,5) | 0,118048046 |
| Коэффициент затухания электромагнитного поля, Кз | 1185,653 |

| i | Ширина полосы октавы ΔFi, кГц | Уровень звукового давления, Li, дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум», Uсшij, дБ | Измеренное напряжение шума, Uшij, дБ | Напряжение «сигнал+ шум», Uсшij, мкВ | Напряжение шума, Uшij, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,18 | 95 | 36 | 30 | 63,0957344 | 31,6227766 |
| 2 | 0,355 | 92 | 41 | 29 | 112,201845 | 28,1838293 |
| 3 | 0,69 | 92 | 32 | 19 | 39,8107171 | 8,91250938 |
| 4 | 1,4 | 94 | 27 | 22 | 22,3872114 | 12,5892541 |
| 5 | 2,8 | 93 | 26 | 24 | 19,9526231 | 15,8489319 |

| i | Коэффициент увеличения звукового давления, Кi; | Напряжение сигнала, Uсij, мкВ | Напряжение сигнала приведенного, Uc.прив.ij, мкВ | Напряженность поля сигнала на границе КЗ, Ecij, мкВ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,1838293 | 38,219434 | 1,35607669 | 0,0221885221 |
| 2 | 19,9526231 | 76,0231128 | 3,81018136 | 0,0623432981 |
| 3 | 35,4813389 | 27,1601837 | 0,765477983 | 0,0125249739 |
| 4 | 79,4328235 | 12,9584713 | 0,163137488 | 0,00266930313 |
| 5 | 100 | 8,48469672 | 0,0848469672 | 0,00138829081 |

| i | Напряженность поля нормированного шума для стационарных TCP, Еш.окт.нij, мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для возимых TCP, Еш.окт.нij, мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для носимых TCP, Еш.окт.нij, мкВ/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0118938876 | 0,0216364957 | 0,0500835441 |
| 2 | 0,0167032797 | 0,0303853923 | 0,0703352406 |
| 3 | 0,0232869238 | 0,0423618791 | 0,0980580712 |
| 4 | 0,0331704677 | 0,0603413036 | 0,139676331 |
| 5 | 0,0469101253 | 0,08533549 | 0,197532162 |

| i | Отношение «сигнал/шум» Δij для стац.ТСР | Стац. ТСР. Норма выполняется? | Отношение сигнал/ шум Δij для воз.ТСР | Возим. ТСР. Норма выполняется? | Отношение сигнал/шум Δij для воз.ТСР | Носим. ТСР. Норма выполняется? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,86553992 | Не выполняется | 1,02551367 | Не выполняется | 0,443030191 | Не выполняется |
| 2 | 3,73239862 | Не выполняется | 2,05175229 | Не выполняется | 0,886373567 | Не выполняется |
| 3 | 0,537854376 | Не выполняется | 0,295666155 | Выполняется | 0,127730168 | Выполняется |
| 4 | 0,080472279 | Выполняется | 0,0442367495 | Выполняется | 0,0191106332 | Выполняется |
| 5 | 0,0295946941 | Выполняется | 0,0162686218 | Выполняется | 0,00702817606 | Выполняется |

| Словесная разборчивость речи W для стац. TCP | 0,491803638 | Норма выполняется? | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Словесная разборчивость речи W для воз TCP | 0,280847229 | Норма выполняется? | Да |
| Словесная разборчивость речи W для нос. TCP | 0,0915186889 | Норма выполняется? | Да |

Вывод: в результате обработки результатов измерений установлено, что уровни сигналов, образованных высокочастотными акустоэлектрическими преобразованиями, соответствуют нормам противодействия утечке информации не в полном объёме.

При анализе по октавным полосам установлено следующее: для стационарных технических средств разведки отношение «сигнал/шум» превышает нормированное значение в первой, второй и третьей октавных полосах, а суммарный показатель словесной разборчивости речи W = 0,49 превышает норму (Wн = 0,3) — норма противодействия для стационарных ТСР не выполняется. Для возимых и носимых технических средств разведки, несмотря на превышение в первой и второй октавах, итоговая словесная разборчивость речи (0,28 и 0,09 соответственно) не превышает нормированного значения, поэтому норма противодействия для них выполняется.

Таким образом, защищаемое помещение защищено от перехвата речевой информации по каналу ВЧ АЭП телевизора возимыми и носимыми ТСР, но не защищено от перехвата стационарными ТСР. Для закрытия канала утечки рекомендуется отключать телевизор на время проведения конфиденциальных переговоров, применять сертифицированные средства активной защиты, а также организационно увеличить размер контролируемой зоны.

(Ковалев Д.П.)

дата проведения исследований

Контрольные вопросы

1.	Каковы физические основы возникновения канала высокочастотного акустоэлектрического преобразования?

В составе многих технических средств могут штатно работать один или несколько разного рода автогенераторов. Воздействие на их элементы (конденсаторы, дроссели, системы заряженных проводников и т.д.) механических колебаний акустических   сигналов, может привести к изменению амплитуды и/или фазы этих колебаний, т.е. к модуляции. Колебания этих генераторов в той или иной степени излучаются в окружающее пространство или распространяются по отходящим от технических средств линиям. Так образуются модуляционные высокочастотные каналы акустоэлектрических преобразований

2.	Какие ВТСС в защищаемом помещении должны исследоваться на наличие канала ВЧ АЭП и почему? (по легенде на защищаемое помещение).

Инструментальному контролю по каналу ВЧ АЭП подвергаются все ВТСС, размещенные в защищаемом помещении и имеющие в своем составе генераторы.

3.	Какие технические средства разведки могут использоваться злоумышленником для перехвата конфиденциальной речевой информации по каналу ВЧ АЭП?

Для перехвата речевой информации по каналу ВЧ АЭП в качестве технического средства разведки (ТСР) используются разведывательные приемники, работающие в диапазоне 10 кГц - 1,2 ГГц и способные принимать высокочастотные сигналы с амплитудной и с фазовой модуляцией.

4.	Какие показатели определены в качестве нормируемых показателей противодействия?

Обычно за норму противодействия принимают величину ∆н= 0,3. Если ∆𝑖𝑗<∆н, i - номер октавы, j - номер частоты генератора ТС, то норма противодействия выполняется.

В том случае, если норма противодействия в каких-либо октавах не выполняется, рассчитывается словесная разборчивость речи 𝑊𝑗. Если выполняется условие 𝑊𝑗 < 𝑊н (𝑊н - нормированное значение словесной разборчивости речи, 𝑊н = 0,3), то норма противодействия на частоте генератора 𝐹𝑗 выполняется.

5.	В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки речевой информации, обусловленного ВЧ АЭП?

Общим элементов всех методик является то, что с использованием различных приемов оценивается отношение "информативный сигнал/шум" на границе контролируемой зоны.

Рассмотрим одну из методик, сущность которой заключается в том, что первоначально осуществляется обнаружение сигналов, излучаемых генераторами, встроенными в ТС. Затем ТС подвергается акустическому воздействию и проводится анализ на наличие модуляции обнаруженных сигналов.

6.	Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного ВЧ АЭП?

Измерительная аппаратура (шумомер, анализатор спектра), пиковый измерительный детектор. В общем случае используют ПАК «"Сигурд", "Навигатор", "Талис-ВЧ"»

7.	В каком порядке проводятся измерения в канале ВЧ АЭП?

Измерение электрических сигналов

Сначала анализатором замеряется фоновый «шум» - обстановка. Затем включают ТС: если картина ЧД не изменилась, говорят о отсутствии утечки по каналу, обусловленному ВЧ АЭП. Если сигналы обнаружены, проверить, принадлежат ли они ТС: антенну отдаляют и приближают. На анализаторе спектра (колонка включена на 1025 Гц) проверить модуляционные составляющие. Измерить и сохранить положение ТС, в которых модуляционные составляющие наиболее выражены. Далее выполнить замеры на частотах 275, 575, 2025, 4025 Гц.

Далее провести замеры для других режимов ТС

Измерение магнитных сигналов (действя те же)

8.	В чем заключается физическая сущность расчетов, проводимых по результатам измерений?

По результатам измерений делается вывод об утечки информации по каналам, обусловленным ВЧ АЭП.

9.	Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного ВЧ АЭП?

Усиления охраны для увеличения КЗ, отключение устройств, генерирующих модуляционные сигналы.

10.	В каких	частотных	диапазонах проводятся	измерения в	канале ВЧ АЭП?

10кГц – 1,2 ГГц