МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Дисциплина «Техническая защита информации»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

на тему «Расчётный метод оценки защищённости речевой информации от утечки за счёт НЧ акустоэлектрических преобразований»

Вариант № 4 — ИП212-141 (ДИП-141)

Выполнил обучающийся гр. ВКБ53

Ковалев Д.П.

Проверили:

К.т.н., доцент кафедры «КБИС» Короченцев Д.А.

Доцент кафедры «КБИС» Дубровина А.И.

Ростов-на-Дону, 2026

Цель работы

Изучить методику применения технических средств и комплексов при оценке защищённости помещения от утечки речевой информации по каналам акустоэлектрических преобразований (АЭП) в ВТСС; изучить методику расчёта словесной разборчивости речи и научиться интерпретировать результаты измерений.

Краткие теоретические сведения

В нормальном режиме работы технические средства (ТС) могут образовывать каналы утечки речевой информации за счёт явления акустоэлектрических преобразований. Акустоэлектрический преобразователь — устройство, преобразующее акустическую энергию в электромагнитную энергию в схемах устройств. В основе явления лежат электродинамический, электромагнитный, электростатический, пьезоэлектрический, тензорезистивный эффекты и обратный эффект магнитострикции (эффект Веллари).

Для перехвата речевой информации по отходящим проводным линиям злоумышленник подключает малошумящий усилитель низкой частоты (техническое средство разведки, ТСР). Нормируемым показателем является отношение «сигнал/шум» Δi в каждой из пяти октавных полос. Нормы противодействия: Δн = 0,3; Wн = 0,3.

Порядок обработки результатов измерений

1. Уровень информативного сигнала: Uс.i = √(U²сшi − U²шi). Если Uсшi − Uшi < 1 дБ, то Uсi[дБ] = Uсшi[дБ] − 7.

2. Степень превышения давления над нормой: Ki = 10^((Li − Lнi)/20).

3. Приведённый сигнал: Uс.прив.i = Uсi / Ki.

4. Нормированный шум Uш.н.окт.i — по табл. 3.4 (вид линии и тип подключения).

5. Отношение «сигнал/шум»: Δi = Uс.прив.i / Uш.н.окт.i.

6. При Δi > Δн рассчитывается словесная разборчивость Wc; при Wc ≤ Wн ТС соответствует нормам.

7. Оценка на границе КЗ: Kл.i = U1i / U2i, Δ*л.i = Δi / Kл.i, затем W*c. Защита эффективна, если W*c ≤ Wн = 0,3.

Протокол инструментально-расчётной оценки защищённости помещения

На основании контракта № 55/1, заключённого с ООО «Тантал», и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (СИ) ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (ЗП) — «Зал для переговоров», А-101, г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д. 2.

Цель СИ — определение соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС за счёт эффекта АЭП, заданным нормам. Вид исследований — аттестационные. Электропитание ТС — по однофазной линии; шина заземления отсутствует; фильтры в сети питания отсутствуют; средства активной/пассивной акустической защиты отсутствуют. В ЗП установлен громкоговоритель системы звукоусиления, поэтому нормированные уровни речевого сигнала приняты для случая наличия устройств звукоусиления (Lнi = 80, 80, 75, 70, 67 дБ).

Контрольно-измерительная аппаратура: программно-аппаратный комплекс «Талис-НЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Результаты специальных исследований датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141)

Таблица результатов для рабочего режима

| Вид линии (линия связи – 1; линия электропитания – 2) | 1 |
| --- | --- |
| Тип подключения (симметричное – 1; несимметричное – 2) | 1 |
| Использование средств защиты (Да – 1; Нет – 2) | 2 |

Таблица 1. Результаты измерений

| Среднегеометр. частота октавы, Гц | Нормир. уровень звук. давл. Lнi, дБ | Измер. уровень звук. давл. Li, дБ | Напряжение «сигнал+шум» Uсшi, дБ | Напряжение шума Uшi, дБ | Напряж. в линии у точки T1, U1i, мкВ | Напряж. в линии на границе КЗ T2, U2i, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 80 | 88,15 | 16,11 | 6,26 | 341,50 | 12,50 |
| 525 | 80 | 100,69 | 18,23 | 7,12 | 365,10 | 11,30 |
| 1025 | 75 | 89,13 | 15,60 | 5,42 | 435,01 | 32,10 |
| 2025 | 70 | 87,98 | 17,81 | 7,60 | 499,60 | 9,41 |
| 4025 | 67 | 88,24 | 19,50 | 5,98 | 253,01 | 9,41 |

Таблица 2. Расчёт уровня информативного сигнала

| Среднегеометр. частота, Гц | Uсшi, мкВ | Uшi, мкВ | Uсi, мкВ | Коэф. превыш. давл. над нормой Ki | Uс.прив.i, мкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 6,390 | 2,056 | 6,050 | 2,5556 | 2,3674 |
| 525 | 8,156 | 2,270 | 7,834 | 10,8268 | 0,7236 |
| 1025 | 6,026 | 1,866 | 5,729 | 5,0874 | 1,1262 |
| 2025 | 7,771 | 2,399 | 7,392 | 7,9250 | 0,9327 |
| 4025 | 9,441 | 1,991 | 9,228 | 11,5345 | 0,8001 |

Таблица 3. Расчёт отношения «сигнал/шум» и словесной разборчивости речи

| Среднегеометр. частота, Гц | Uш.н.окт симметр., мкВ | Uш.н.окт несимметр., мкВ | Uш.н.окт цепи питания, мкВ | Uш для расчёта, мкВ | Отношение «сигнал/шум» Δi | Словесная разборчивость Wc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 0,055 | 1,200 | 151,0 | 0,055 | 43,0436 | 0,9957 |
| 525 | 0,068 | 1,500 | 74,0 | 0,068 | 10,6411 |  |
| 1025 | 0,081 | 1,700 | 20,5 | 0,081 | 13,9032 |  |
| 2025 | 0,098 | 2,100 | 4,6 | 0,098 | 9,5177 |  |
| 4025 | 0,117 | 2,600 | 1,0 | 0,117 | 6,8381 |  |

Таблица 4. Оценка на границе контролируемой зоны

| Среднегеометр. частота, Гц | Коэф. затухания в линии Kл.i | Отношение «сигнал/шум» на границе КЗ Δ*л.i | Словесная разборчивость на границе КЗ W*c |
| --- | --- | --- | --- |
| 275 | 27,3200 | 1,5755 | 0,5259 |
| 525 | 32,3097 | 0,3293 |  |
| 1025 | 13,5517 | 1,0259 |  |
| 2025 | 53,0925 | 0,1793 |  |
| 4025 | 26,8874 | 0,2543 |  |

Вывод

Исследование ВТСС «ИП212-141 (ДИП-141)» проведено для типа линии «линия связи», симметричное подключение ТСР, средства защиты не применяются. Отношение «сигнал/шум» превышает норму Δн = 0,3 в октавах 275, 525, 1025, 2025, 4025 Гц (Δmax = 43,044); словесная разборчивость Wc = 0,996 > Wн = 0,3. На границе КЗ с учётом затухания линии Δ*max = 1,576 > 0,3, W*c = 0,526 > Wн = 0,3. ВТСС не соответствует нормам противодействия — существует возможность утечки речевой информации по каналу НЧ АЭП.

Рекомендации: применить фильтры низких частот (ФНЧ) в линии; проводить линейное зашумление сертифицированными генераторами шума; использовать экранированный кабель и надёжное заземление корпусов; установить устройства защиты, не пропускающие информативный сигнал в линию; на время переговоров отключать ВТСС от линии с видимым разрывом либо увеличить радиус КЗ.

___________________ Ковалев Д.П.

23.10.2026

Контрольные вопросы

1. В чём заключается эффект акустоэлектрических преобразований?

Акустоэлектрическое преобразование — преобразование акустической энергии (энергии упругих волн в воздушной среде) в электромагнитную энергию в элементах ТС. Под воздействием речевого акустического сигнала в элементах ТС возникают электрические сигналы, распространяющиеся по отходящим проводным линиям и доступные для перехвата.

2. Какие физические эффекты лежат в основе АЭП исследуемого технического средства?

Для исследуемого ВТСС (ИП212-141 (ДИП-141)) основными являются электростатический и тензорезистивный эффекты (конденсаторные элементы дымовой камеры и полупроводниковые приборы извещателя).

3. Какие устройства с акустоэлектрическим эффектом могут входить в состав ВТСС?

Громкоговорители и динамики, электромеханические звонки телефонов, электромагнитные реле, катушки индуктивности и дроссели, конденсаторы, пьезоэлементы датчиков, трансформаторы — элементы, обладающие акустопреобразовательным эффектом.

4. В чём заключается эффект модуляционного акустоэлектрического преобразования?

В составе ряда ТС штатно работают автогенераторы. Акустическое воздействие на их элементы изменяет амплитуду и/или фазу колебаний (модуляция); промодулированные колебания излучаются или распространяются по линиям, образуя модуляционные каналы АЭП.

5. По какому признаку делается вывод о наличии акустоэлектрических преобразований?

Эффект АЭП на i-й частоте считается выявленным, если Uсшi − Uшi > 6 дБ. Дополнительно убеждаются, что сигнал обусловлен именно акустическим воздействием (при закрытии колонки диэлектриком напряжение и звуковое давление уменьшаются одинаково).

6. Если акустоэлектрические преобразования обнаружены, как оценить их опасность?

Рассчитывается отношение «сигнал/шум» Δi и сравнивается с Δн = 0,3. При невыполнении нормы рассчитывается словесная разборчивость Wc, а с учётом затухания линии — отношение на границе КЗ Δ*л.i и разборчивость W*c. Опасность оценивается по превышению Δн и Wн = 0,3.

7. Как осуществляется перехват речевого сигнала в акустоэлектрическом канале?

Злоумышленник за пределами КЗ подключает к отходящим проводным линиям ТС малошумящий УНЧ (симметрично, несимметрично, по цепи Пикара или по цепям электропитания). Дальность перехвата ограничена только протяжённостью линии.