МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Дисциплина «Техническая защита информации»

ОТЧЁТ

по практическому занятию № 3

«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»

Объект: ООО «ТехноЩит», АС «Защищённый контур» и переговорная

Выполнил: обучающийся группы ВКБ53
Ковалев Данил Петрович

Проверил: к. т. н., доцент кафедры «КБИС»:

Короченцев Денис Александрович

Ростов-на-Дону
2026

Цель работы: изучить СТР-К и применить их положения при построении защиты конфиденциальной информации объекта информатизации.

Объект исследования — ООО «ТехноЩит»: АС «Защищённый контур», архив и переговорная в офисе 301. Исходные характеристики приведены в технических паспортах, экспликации помещений и локальных документах организации [7, 8].

1. Структура и содержание СТР-К

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Термины | Понятия ОТСС, ВТСС, контролируемой зоны, защищаемого помещения, СЗИ и НСД. |
| 2. Общие положения | Область применения, объекты защиты, технические каналы и источники угроз; п. 2.9 — основа таблицы раздела 2. |
| 3. Организация работ | Ответственность, три стадии создания СЗИ, обследование, ТЗ, проект, ввод и документы. |
| 4. Речевая информация | Защита переговорной, звукоусиления, звукозаписи и передачи речи. |
| 5. Средства вычислительной техники | Защита АРМ, серверов, ЛВС, съемных носителей, СУБД и межсетевого взаимодействия. |
| 6. Взаимодействие с сетями общего пользования | Условия подключения и защитные меры для абонентских пунктов; для изолированного контура «ТехноЩита» раздел условен. |
| Приложения | Образцы актов классификации, аттестатов, паспортов и перечня защищаемых сведений. |

Логика применения: определить защищаемые ресурсы R1–R5 и переговорную → обследовать расположение и коммуникации → оценить угрозы по п. 2.9 → составить требования и проект СЗИ по разделу 3 → обеспечить режим для помещения и АС по разделам 4–5 → испытать меры и вести эксплуатационный контроль.

2. Модель угроз ООО «ТехноЩит»

2.1. Объект, границы и данные

ООО «ТехноЩит» размещается в офисе 301 на третьем этаже бизнес-центра по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25. Полезная площадь — 96,80 м². Шесть АРМ распределены между общим офисным контуром (ARM-01–04, 192.168.10.0/24), физически отдельным защищённым сегментом (ARM-05, SRV-01, SW-Z, 192.168.50.0/24) и автономной станцией проверки носителей ARM-06. Между сегментами отсутствуют кабель, маршрут и беспроводное соединение; у защищённого сегмента нет шлюза в Интернет. MFP-01 подключено к ARM-05 по USB, сетевые интерфейсы МФУ отключены [7, 8].

| Помещение / средство | Роль в защите |
| --- | --- |
| 04 — серверная-лаборатория, 9,60 м² | SRV-01, ARM-05, ARM-06, SW-Z, MFP-01, UPS-01; обработка электронных материалов заказчиков и ПДн. |
| 05 — архив, 6,40 м² | SAFE-01; бумажные документы, TR-IN/TR-OUT, BKP-A/B; хранение и учет носителей. |
| 06 — переговорная, 9,60 м² | Конфиденциальные обсуждения; в проекте указан AZ-01 для акустической и виброакустической защиты. |
| 01 — общая рабочая комната | ARM-01–04, связь с общим офисным контуром; действительные материалы заказчиков здесь не обрабатываются. |

Рисунок 1 — Схема помещений и размещения средств защиты (по экспликации № ПЛ-01)

В перечень защищаемых ресурсов входят: R1 — материалы заказов и результаты работ; R2 — договоры и реквизиты; R3 — кадровые персональные данные; R4 — организационные документы; R5 — конфигурации, журналы и резервные копии. По исходным данным обрабатываются персональные данные восьми работников и не более 500 представителей заказчиков. Специальные категории и биометрические персональные данные, а также сведения, составляющие государственную тайну, в объект не включены [7].

Контролируемая зона (КЗ) ограничивается помещениями и средствами, режим доступа к которым обеспечивает организация; общие коридоры бизнес-центра в неё не входят. Границы КЗ относительно стен, вентиляции, электропитания и кабельных линий фиксируются актом обследования. Наличие СКУД не заменяет проверки технических каналов утечки.

2.2. Источники и таблица угроз по п. 2.9 СТР-К

Источники: работник с ограниченными правами, администратор с техническими полномочиями, посетитель, персонал бизнес-центра, лицо в смежной зоне, получатель или отправитель съемного носителя. Прямой сетевой нарушитель из Интернета не имеет маршрута к SRV-01 при заявленной конфигурации. Сбои оборудования рассматриваются как риск доступности, но не как умышленный нарушитель.

| № | Тип угрозы по п. 2.9 | Источник / объект | Последствие и оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Акустическое излучение речи | Переговорная 06; лицо у помещения | Разглашение обсуждаемых сведений; требуется оценка звукоизоляции. |
| 22 | Микрофонный эффект и выходящие линии | ВТСС и коммуникации 06; лицо у линии за КЗ | Перехват речевого сигнала; проверить состав линий и параметры канала. |
| 33 | Виброакустические сигналы | Конструкции и вентиляция 06; смежное помещение | Возможен съем речи; требуется обследование и измерения. |
| 44 | НСД и несанкционированные действия в АС | Пользователь или администратор; R1–R5 на ARM-05/SRV-01 | Чтение, изменение или удаление данных; актуально при ошибочных правах. |
| 55 | Специальное программное воздействие | Носитель клиента; ARM-06 → TR-IN → ARM-05 | Заражение и искажение результатов; актуально при нарушении проверки. |
| 66 | Побочные электромагнитные излучения | ARM-05, SRV-01 и линии; наблюдатель за КЗ | Возможное раскрытие данных; актуальность устанавливается измерениями. |
| 77 | Наводки на питание и линии связи | Цепи и кабели, выходящие за КЗ | Возможный перехват информативного сигнала; проверить трассы и параметры. |
| 88 | Паразитные радиоизлучения техники | Технические средства 04; радиоприемник за КЗ | Возможный радиоканал; проверяется инструментально. |
| 99 | Внедренное устройство перехвата («закладка») | Посетитель или инсайдер; техника и помещения 04/06 | Скрытая запись или передача; сдерживается режимом и проверками. |
| 110 | Устройство, подключенное к каналу связи | Лицо с доступом к кабелю защищенного сегмента | Копирование данных; риск зависит от физического доступа к линиям. |
| 111 | Прослушивание телефонных и радиопереговоров | Общая телефония/радиосвязь; внешний перехватчик | Утечка при нарушении запрета на закрытые обсуждения по общей связи. |
| 112 | Просмотр экранов и документов | Посетитель или персонал; 04–06, ARM-05, MFP-01 | Разглашение материалов и ПДн; актуально при нарушении режима. |
| 113 | Хищение техники и носителей | Инсайдер или посетитель; TR-IN/OUT, BKP-A/B, SAFE-01 | Утрата материалов и копий; актуально при нарушении учета и хранения. |

Пункт 2.9 СТР-К перечисляет возможные каналы и источники угроз. Для рассматриваемого объекта наиболее вероятны НСД, программное воздействие через носители, просмотр экранов и документов, хищение носителей. Каналы утечки речи, ПЭМИ, наводки и возможность применения закладных устройств оцениваются по результатам обследования и измерений; сами по себе они не считаются доказанными.

2.3. Меры снижения угроз

• Сохранять физическое разделение SW-Z и SW-O/RTR-01; при изменении сетевой схемы пересматривать модель угроз и проект защиты.

• Использовать личные учетные записи и права по ролям administration, technical, legal и director; допуск к R1 только по назначенному заказу, к R2–R3 — по обязанностям.

• Каждый входящий носитель регистрировать и проверять на автономной ARM-06, затем повторно на ARM-05; TR-IN и TR-OUT не смешивать.

• Хранить BKP-A/B и документы в SAFE-01; проверять восстановление, не считать RAID1 заменой резервному копированию.

• Ограничить доступ в 04–06, сопровождать посетителей; для переговорной обследовать стены, вентиляцию, линии ВТСС и эффективность AZ-01.

• Проверить фактические границы КЗ и технические каналы инструментально; вести акт изменений оборудования и режимов обработки.

3. Проектирование СЗИ

3.1. Стадии по п. 3.7 СТР-К

| Стадия | Работы для ООО «ТехноЩит» | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предпроектная | Обследовать помещения 04–06, КЗ и линии; сверить состав АС и перечень ресурсов; уточнить модель угроз, класс 1Д и УЗ-4; оформить обоснование и ТЗ. | Акт обследования; обновленная модель угроз; аналитическое обоснование; ТЗ. |
| Проектирование и создание | Описать меры для SRV-01/ARM-05/ARM-06 и переговорной, режим носителей; проверить сертификаты ОС и AV; подготовить инструкции и проектные схемы. | Технический проект, паспорт/изменения АС, инструкции, настроенные средства. |
| Ввод в действие | Провести опытную эксплуатацию, тесты доступа, переноса файлов, копирования и восстановления; оформить приемку; вопрос аттестации решить по применимым требованиям и договору. | Протоколы, акты внедрения и приемки; при проведении аттестации — заключение и аттестат. |
| Эксплуатация | Контролировать журналы, носители, резервное копирование, помещения и изменения; периодически уточнять угрозы. | Журналы и акты контроля, актуальные паспорта и инструкции. |

Пункт 3.7 СТР-К устанавливает три стадии создания СЗИ. После ввода начинается эксплуатация с периодическим контролем по пп. 3.23–3.24. В исходном комплекте имеются проекты ряда организационных и учетных документов; техническое задание, законченный проект СЗИ, протоколы испытаний и аттестат соответствия в нём не представлены [7].

3.2. Аналитическое обоснование создания СЗИ

Аналитическое обоснование составлено для объекта ООО «ТехноЩит» на основе перечня защищаемых сведений, описания технологического процесса, технических паспортов и модели нарушителя [7]. Оно служит основой для технического задания на СЗИ.

3.2.1. Общие положения и нормативная база

СЗИ необходима для защиты материалов заказчиков, сведений, отнесённых к коммерческой тайне, и персональных данных при обработке в АС «Защищённый контур», хранении в архиве и обсуждении в переговорной. Нормативная основа: СТР-К [1], Федеральный закон № 152-ФЗ [2], постановление Правительства РФ № 1119 [3], приказ ФСТЭК № 21 [4] и методика оценки угроз ФСТЭК 2021 года [5]. Состав защищаемых сведений и режим обращения с ними закреплены локальными документами организации [7].

Заказчик работ и оператор АС — ООО «ТехноЩит»; директор — Ермолаев Б. Ю. Техническую защиту организует Ковалев Д. П., организацию обработки персональных данных — Голованов Ф. А. Инженеры Смирнов А. В. и Тарасенко И. Н. получают доступ только к назначенным заказам. Для инструментальной оценки помещения и аттестационных работ при необходимости привлекается организация с правом выполнения соответствующих работ [7].

3.2.2. Характеристика систем, ПО и мер

Основной объект защиты — многопользовательская АС в помещении 04. SRV-01 хранит R1–R5; ARM-05 служит рабочим местом защищённого сегмента; ARM-06 используется для автономной проверки носителей. SW-Z соединяет только SRV-01 и ARM-05; MFP-01 подключено к ARM-05 по USB при отключённых сетевых интерфейсах. В общем офисном контуре работают ARM-01–04. Переговорная 06 выделена для конфиденциальных обсуждений, архив 05 — для документов и носителей. Состав ПО, журналы и порядок резервирования описаны в локальных документах [7].

Рисунок 2 — Разделение сегментов АС и порядок переноса данных

Актом классификации АС № 1 от 01.09.2026 установлен класс 1Д: в системе работают несколько пользователей с разными правами доступа. Для ИСПДн принят уровень защищённости УЗ-4 при исходных условиях: обработка иных персональных данных работников и менее 100 тыс. внешних субъектов, актуальность угроз третьего типа. При изменении состава данных, числа субъектов или модели угроз классификация пересматривается [3, 7].

Организационные меры включают СКУД, список допуска, разграничение ролей, отдельные носители TR-IN/TR-OUT, сейф SAFE-01, учет носителей и резервных копий. Для переговорной предусмотрено средство AZ-01; его исполнение и эффективность подлежат проверке по результатам обследования и измерений. Аттестаты соответствия на АС и защищаемое помещение в исходном комплекте отсутствуют [7].

3.2.3. Последствия, объекты, источники и сценарии

Негативные последствия: разглашение материалов заказчика и коммерческой тайны, нарушение прав субъектов ПДн, искажение технического заключения, потеря копий договора или результата измерений, остановка исполнения договора и расходы на восстановление. Объекты воздействия: R1–R5, SRV-01, ARM-05, ARM-06, MFP-01, носители TR-IN/TR-OUT и BKP-A/B, бумажный архив, переговорная и ее коммуникации. Источники и способы — таблица раздела 2.2.

Приоритетные сценарии: T1 — работник получает чужой каталог или копирует R1 на TR-OUT; T2 — вредоносный файл клиента проходит проверку ARM-06 и попадает на ARM-05; T3 — носитель BKP-A/B или распечатка оказывается у постороннего; T4 — обсуждение в 06 прослушивается через ограждение или коммуникацию при недостаточной защите. Для T1–T3 тактики — доступ, сбор, копирование, изменение/удаление; для T4 — скрытое наблюдение/перехват. Конкретные техники и актуальность T4 подтверждаются оценкой по методике [5], а не выводятся из одного плана помещения.

3.2.4. Предлагаемые средства и ограничения

Для SRV-01, ARM-05 и ARM-06 в спецификации предусмотрены Astra Linux Special Edition 1.8 и Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225. В перечне средств указаны сертификаты ФСТЭК № 2557 и № 2534 соответственно. Перед внедрением необходимо проверить действительность сертификатов, состав сертифицированных версий, условия применения и совместимость на конкретных узлах; одного упоминания номера сертификата для этого недостаточно [7].

Дополнительный межсетевой экран между сегментами для текущей физически раздельной схемы не является обязательной позицией проекта: при появлении соединения архитектура, модель угроз и набор мер пересматриваются. Средства KI-01/KI-02 служат для работ компании по ТЗКИ и контроля, а не автоматически являются элементами СЗИ собственной АС. Их документально подтвержденные сертификаты и поверка проверяются для конкретного изделия.

3.2.5. Ресурсы, затраты и сроки

Сводная спецификация материально-технической базы ООО «ТехноЩит» оценивает весь комплект оборудования и ПО в 2 850 000 руб.; в эту сумму входят также средства выполнения работ по ТЗКИ. Ниже выделены дополнительные расходы на создание и проверку СЗИ собственной АС и переговорной. Ставка 2 000 руб./ч и стоимость инструментальной проверки приняты как расчетные допущения, поэтому смета уточняется после обследования.

| Работа/ресурс | Расчет | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Обследование помещений, КЗ и АС | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Уточнение модели угроз и требований | 18 ч × 2 000 руб. | 36 000 |
| ТЗ, проект и инструкции | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Настройка ОС, AV, прав и журналов | 32 ч × 2 000 руб. | 64 000 |
| Испытания доступа, носителей и восстановления | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Обучение и передача в эксплуатацию | 8 ч × 2 000 руб. | 16 000 |
| Инструментальная проверка переговорной | Условная оценка подрядных работ | 60 000 |
| Резерв 10 % | От 320 000 руб. | 32 000 |
| Итого дополнительных затрат |  | 352 000 |

Срок — ориентировочно шесть недель: 1-я — обследование и уточнение границ; 2-я — модель угроз, обоснование и ТЗ; 3-я — проект и проверка средств; 4-я — настройки, меры для помещений и инструкции; 5-я — опытная эксплуатация и испытания; 6-я — устранение замечаний и решение о вводе. Сроки аттестации и фактические расходы определяются отдельно после решения о ее проведении.

3.2.6. Конфиденциальность на стадии проектирования

В проектных материалах использовать обезличенные примеры вместо реальных данных сотрудников и заказчиков; схемы R1–R5, учетные записи и границы КЗ выдавать только исполнителям по заданию; временные копии учитывать и удалять; передавать файлы заказчиков по утвержденной процедуре TR-IN/TR-OUT; при привлечении подрядчика закрепить режим доступа и конфиденциальности. После каждого изменения сети или помещений сверять технический паспорт и модель угроз.

Вывод: защита необходима одновременно для АС, архива и переговорной. Главные проектные приоритеты — права доступа к R1–R5, контролируемый перенос на носителях, физическая изоляция, сохранность резервных копий и подтверждение технической защищенности помещения 06. Необходимость отдельных работ и расходов уточняется по результатам обследования.

4. Документы по стадиям создания СЗИ

В таблице перечислены документы, предусмотренные пп. 3.8–3.21 СТР-К, и их состояние для ООО «ТехноЩит». Имеющиеся локальные документы составляют исходную базу; отсутствие протокола или аттестата нельзя заменять проектом такого документа.

| Стадия | Работа | Основание | Документ / состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Предпроектная | Решение о защите и назначение ответственных | 3.8; 3.21 | Приказ о защите; проект имеется |
|  | Определение состава защищаемых сведений | 3.8; 3.10 | Перечень конфиденциальных сведений; проект имеется |
|  | Обследование помещений, КЗ, АС и линий | 3.8 | Акт обследования; оформить |
|  | Уточнение нарушителя и каналов утечки | 3.8 | Модель угроз и нарушителя; проект имеется, уточнить |
|  | Классификация АС | 3.8; 3.15 | Акт классификации АС 1Д; имеется |
|  | Обоснование и требования к СЗИ | 3.9; 3.12–3.14 | Аналитическое обоснование (раздел 3.2); ТЗ оформить |
| Проектирование | Проектные решения, размещение, монтаж | 3.16–3.18 | Технический проект СЗИ, схемы, план внедрения; оформить |
|  | Описание состава и технологии обработки | 3.18 | Паспорта АС и помещения, экспликация, техпроцесс; проекты имеются |
|  | Правила доступа, носителей, копирования | 3.16; 3.18 | Инструкции и регламенты; часть проектов имеется, дополнить |
| Ввод | Опытная эксплуатация и приемочные испытания | 3.19–3.20 | Программа, протоколы, акты внедрения и приемки; оформить |
|  | Аттестационные испытания при их проведении | 3.19–3.20 | Предъявительский акт, заключение, аттестат; отсутствуют |
|  | Назначение эксплуатирующих лиц и начало обработки | 3.21 | Приказы о назначении и начале обработки; оформить |
| Эксплуатация | Учет, изменение, периодический контроль | 3.23–3.24 | Журналы, акты контроля, актуальные паспорта; вести |

Ключевые документы объекта вынесены в отдельный комплект копий рядом с отчетом: перечень сведений, модель нарушителя, паспорта, акт классификации, экспликация, допуск, учет носителей, резервное копирование и описание технологического процесса [7, 8].

5. Обзор официальных информационных ресурсов

На сайте ФСТЭК России и в её официальных реестрах изучаются документы по технической защите информации, сведения о лицензиях исполнителей и сертификатах средств защиты. Для АС «Защищённый контур» эти ресурсы нужны при проверке права подрядчика на конкретные работы и условий применения Astra Linux Special Edition и Kaspersky Endpoint Security [10]. Сведения из локального перечня СЗИ не заменяют проверки действующей записи реестра.

Портал персональных данных Роскомнадзора содержит реестр операторов и формы уведомлений. Для ООО «ТехноЩит» он используется при проверке обязанности уведомления об обработке персональных данных и актуальности сведений об операторе; наличие конкретной записи организации в настоящем отчёте не утверждается [6].

На Официальном интернет-портале правовой информации проверены реквизиты Федерального закона № 99-ФЗ и постановления Правительства РФ № 79, определяющих лицензирование работ по технической защите конфиденциальной информации. Их применение к планируемым обследованию, испытаниям и аттестации рассмотрено в разделе 11 приложения 3 [11, 12].

Ответы на контрольные вопросы

1. На что распространяются требования и рекомендации СТР-К?

Пункт 2.1 СТР-К:

«Настоящий документ устанавливает порядок организации работ, требования и рекомендации по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации на территории Российской Федерации и является основным руководящим документом в этой области для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (далее - учреждения и предприятия) независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностных лиц и граждан Российской Федерации, взявшим на себя обязательства либо обязанными по статусу исполнять требования правовых документов Российской Федерации по защите информации.»

Пункт 2.2 СТР-К (выдержка):

«Требования и рекомендации настоящего документа распространяются на защиту:

— конфиденциальной информации - информации с ограниченным доступом, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне и персональным данным, содержащейся в государственных (муниципальных) информационных ресурсах, накопленной за счет государственного (муниципального) бюджета и являющейся собственностью государства (к ней может быть отнесена информация, составляющая служебную тайну и другие виды тайн в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сведения конфиденциального характера в соответствии с "Перечнем сведений конфиденциального характера", утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 №188), защита которой осуществляется в интересах государства (далее - служебная тайна);

— информации о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющей идентифицировать его личность (персональные данные) […]»

Пункт 2.3 СТР-К:

«Для защиты конфиденциальной информации, содержащейся в негосударственных информационных ресурсах, режим защиты которой определяет собственник этих ресурсов (например, информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну и т.д.) (далее - коммерческая тайна), данный документ носит рекомендательный характер.»

2. Раскройте понятие ОТСС, ВТСС, целостность информации, СЗИ от НСД, доступ к информации, объект информатизации.

ОТСС — пункт 1.21 СТР-К:

«Основные технические средства и системы (ОТСС) - технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации. В контексте настоящего документа к ним относятся технические средства и системы автоматизированных систем различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, средства и системы связи и передачи данных, используемые для обработки конфиденциальной информации.»

ВТСС — пункт 1.7 СТР-К (определение):

«Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) - технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения конфиденциальной информации, устанавливаемые совместно с основными техническими средствами и системами или в защищаемых помещениях.»

Целостность информации — пункт 1.27 СТР-К:

«Целостность информации - устойчивость информации к несанкционированному или случайному воздействию на нее в процессе обработки техническими средствами, результатом которого может быть уничтожение и искажение информации.»

СЗИ от НСД — пункт 1.23 СТР-К:

«Система защиты информации от НСД (СЗИ НСД) - комплекс организационных мер и программно-технических (при необходимости криптографических) средств защиты от несанкционированного доступа к информации (несанкционированных действий с ней) в автоматизированной системе.»

Доступ к информации — пункт 1.8 СТР-К:

«Доступ к информации (доступ) - ознакомление с информацией, ее обработка, в частности, копирование, модификация или уничтожение информации.»

Объект информатизации — пункт 2.7 СТР-К (перечень защищаемых объектов):

«Защищаемыми объектами информатизации являются:

— средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, автоматизированные системы различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, в том числе информационно-вычислительные комплексы, сети и системы, средства и системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и обработки информации (телефонии, звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), используемые для обработки конфиденциальной информации;

— технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно конфиденциальную информацию, но размещенные в помещениях, где она обрабатывается (циркулирует);

— защищаемые помещения.»

3. Что является защищаемыми объектами информатизации?

Пункт 2.7 СТР-К:

«Защите подлежит информация, как речевая, так и обрабатываемая техническими средствами, а также представленная в виде информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, магнитной, оптической и иной основе, в виде информационных массивов и баз данных в АС.

Защищаемыми объектами информатизации являются:

— средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, автоматизированные системы различного уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, в том числе информационно-вычислительные комплексы, сети и системы, средства и системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и обработки информации (телефонии, звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), используемые для обработки конфиденциальной информации;

— технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно конфиденциальную информацию, но размещенные в помещениях, где она обрабатывается (циркулирует);

— защищаемые помещения.»

4. Какие каналы утечки и источники угроз безопасности информации выделяют при ведении переговоров и использовании технических средств для обработки и передачи информации?

Пункт 2.9 СТР-К:

«При ведении переговоров и использовании технических средств для обработки и передачи информации возможны следующие каналы утечки и источники угроз безопасности информации:

— акустическое излучение информативного речевого сигнала;

— электрические сигналы, возникающие посредством преобразования информативного сигнала из акустического в электрический за счет микрофонного эффекта и распространяющиеся по проводам и линиям, выходящими за пределы КЗ;

— виброакустические сигналы, возникающие посредством преобразования информативного акустического сигнала при воздействии его на строительные конструкции и инженерно-технические коммуникации защищаемых помещений;

— несанкционированный доступ и несанкционированные действия по отношению к информации в автоматизированных системах, в том числе с использованием информационных сетей общего пользования;

— воздействие на технические или программные средства информационных систем в целях нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации, работоспособности технических средств, средств защиты информации посредством специально внедренных программных средств;

— побочные электромагнитные излучения информативного сигнала от технических средств, обрабатывающих конфиденциальную информацию, и линий передачи этой информации;

— наводки информативного сигнала, обрабатываемого техническими средствами, на цепи электропитания и линии связи, выходящие за пределы КЗ;

— радиоизлучения, модулированные информативным сигналом, возникающие при работе различных генераторов, входящих в состав технических средств, или при наличии паразитной генерации в узлах (элементах) технических средств;

— радиоизлучения или электрические сигналы от внедренных в технические средства и защищаемые помещения специальных электронных устройств перехвата речевой информации "закладок", модулированные информативным сигналом;

— радиоизлучения или электрические сигналы от электронных устройств перехвата информации, подключенных к каналам связи или техническим средствам обработки информации;

— прослушивание ведущихся телефонных и радиопереговоров;

— просмотр информации с экранов дисплеев и других средств ее отображения, бумажных и иных носителей информации, в том числе с помощью оптических средств;

— хищение технических средств с хранящейся в них информацией или отдельных носителей информации.»

5. Какие стадии создания системы защиты информации предусмотрены СТР-К?

Пункт 3.7 СТР-К:

«Устанавливаются следующие стадии создания системы защиты информации:

— предпроектная стадия, включающая предпроектное обследование объекта информатизации, разработку аналитического обоснования необходимости создания СЗИ и технического (частного технического) задания на ее создание;

— стадия проектирования (разработки проектов) и реализации объекта информатизации, включающая разработку СЗИ в составе объекта информатизации;

— стадия ввода в действие СЗИ, включающая опытную эксплуатацию и приемо-сдаточные испытания средств защиты информации, а также аттестацию объекта информатизации на соответствие требованиям безопасности информации.»

6. Какие требования и рекомендации предъявляются к защите информации, циркулирующей в защищаемых помещениях?

Пункт 4.2.1 СТР-К:

«В учреждении (предприятии) должен быть документально определен перечень ЗП и лиц, ответственных за их эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями по защите информации, а также составлен технический паспорт на ЗП (форма технического паспорта приведена в приложении № 4).»

Пункт 4.2.2 СТР-К:

«Защищаемые помещения должны размещаться в пределах КЗ. При этом рекомендуется размещать их на удалении от границ КЗ, обеспечивающем эффективную защиту, ограждающие конструкции (стены, полы, потолки) не должны являться смежными с помещениями других учреждений (предприятий). Не рекомендуется располагать ЗП на первых этажах зданий.

Для исключения просмотра текстовой и графической конфиденциальной информации через окна помещения рекомендуется оборудовать их шторами (жалюзи).»

Пункт 4.2.3 СТР-К:

«Защищаемые помещения рекомендуется оснащать сертифицированными по требованиям безопасности информации ОТСС и ВТСС либо средствами, прошедшими специальные исследования и имеющими предписание на эксплуатацию.

Эксплуатация ОТСС, ВТСС должна осуществляться в строгом соответствии с предписаниями и эксплутационной документацией на них.»

Пункт 4.2.4 СТР-К:

«Специальная проверка ЗП и установленного в нем оборудования с целью выявления возможно внедренных в них электронных устройств перехвата информации "закладок" проводится, при необходимости, по решению руководителя предприятия.»

Пункт 4.2.5 СТР-К:

«Во время проведения конфиденциальных мероприятий запрещается использование в ЗП радиотелефонов, оконечных устройств сотовой, пейджинговой и транкинговой связи, переносных магнитофонов и других средств аудио и видеозаписи. При установке в ЗП телефонных и факсимильных аппаратов с автоответчиком или спикерфоном, а также аппаратов с автоматическим определителем номера, следует отключать их из сети на время проведения этих мероприятий.»

Пункт 4.2.6 СТР-К:

«Для исключения возможности утечки информации за счет электроакустического преобразования рекомендуется использовать в ЗП в качестве оконечных устройств телефонной связи, имеющих прямой выход в городскую АТС, телефонные аппараты (ТА), прошедшие специальные исследования, либо оборудовать их сертифицированными средствами защиты информации от утечки за счет электроакустического преобразования.»

Пункт 4.2.7 СТР-К:

«Для исключения возможности скрытного проключения ТА и прослушивания ведущихся в ЗП разговоров не рекомендуется устанавливать в них цифровые ТА цифровых АТС, имеющих выход в городскую АТС или к которой подключены абоненты, не являющиеся сотрудниками учреждения (предприятия).

В случае необходимости, рекомендуется использовать сертифицированные по требованиям безопасности информации цифровые АТС либо устанавливать в эти помещения аналоговые аппараты.»

Пункт 4.2.8 СТР-К:

«Ввод системы городского радиотрансляционного вещания на территорию учреждения (предприятия) рекомендуется осуществлять через радиотрансляционный узел (буферный усилитель), размещаемый в пределах контролируемой зоны.

При вводе системы городского радиовещания без буферного усилителя в ЗП следует использовать абонентские громкоговорители в защищенном от утечки информации исполнении, а также трехпрограммные абонентские громкоговорители в режиме приема 2-й и 3-й программы (с усилителем).

В случае использования однопрограммного или трехпрограммного абонентского громкоговорителя в режиме приема первой программы (без усиления) необходимо их отключать на период проведения конфиденциальных мероприятий.»

Пункт 4.2.9 СТР-К:

«В случае размещения электрочасовой станции внутри КЗ использование в ЗП электровторичных часов (ЭВЧ) возможно без средств защиты информации

При установке электрочасовой станции вне КЗ в линии ЭВЧ, имеющие выход за пределы КЗ, рекомендуется устанавливать сертифицированные средства защиты информации.»

Пункт 4.2.10 СТР-К:

«Системы пожарной и охранной сигнализации ЗП должны строиться только по проводной схеме сбора информации (связи с пультом) и, как правило, размещаться в пределах одной с ЗП контролируемой зоне.

В качестве оконечных устройств пожарной и охранной сигнализации в ЗП рекомендуется использовать изделия, сертифицированные по требованиям безопасности информации, или образцы средств, прошедшие специальные исследования и имеющие предписание на эксплуатацию.»

Пункт 4.2.11 СТР-К:

«Звукоизоляция ограждающих конструкций ЗП, их систем вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать отсутствие возможности прослушивания ведущихся в нем разговоров из-за пределов ЗП.

Проверка достаточности звукоизоляции осуществляется аттестационной комиссией путем подтверждения отсутствия возможности разборчивого прослушивания вне ЗП разговоров, ведущихся в нем.

При этом уровень тестового речевого сигнала должен быть не ниже используемого во время штатного режима эксплуатации помещения.

Для обеспечения необходимого уровня звукоизоляции помещений рекомендуется оборудование дверных проемов тамбурами с двойными дверями, установка дополнительных рам в оконных проемах, уплотнительных прокладок в дверных и оконных притворах и применение шумопоглотителей на выходах вентиляционных каналов.

Если предложенными выше методами не удается обеспечить необходимую акустическую защиту, следует применять организационно-режимные меры, ограничивая на период проведения конфиденциальных мероприятий доступ посторонних лиц в места возможного прослушивания разговоров, ведущихся в ЗП.»

Пункт 4.2.12 СТР-К:

«Для снижения вероятности перехвата информации по виброакустическому каналу следует организационно-режимными мерами исключить возможность установки посторонних (нештатных) предметов на внешней стороне ограждающих конструкций ЗП и выходящих из них инженерных коммуникаций (систем отопления, вентиляции, кондиционирования).

Для снижения уровня виброакустического сигнала рекомендуется расположенные в ЗП элементы инженерно-технических систем отопления, вентиляции оборудовать звукоизолирующими экранами.»

Пункт 4.2.13 СТР-К:

«В случае, если указанные выше меры защиты информации от утечки по акустическому и виброакустическому каналам недостаточны или нецелесообразны, рекомендуется применять метод активного акустического или виброакустического маскирующего зашумления.

Для этой цели должны применяться сертифицированные средства активной защиты.»

Пункт 4.2.14 СТР-К:

«При эксплуатации ЗП необходимо предусматривать организационно-режимные меры, направленные на исключение несанкционированного доступа в помещение:

— двери ЗП в период между мероприятиями, а также в нерабочее время необходимо запирать на ключ;

— выдача ключей от ЗП должна производиться лицам, работающим в нем или ответственным за это помещение;

— установка и замена оборудования, мебели, ремонт ЗП должны производиться только по согласованию и под контролем подразделения (специалиста) по защите информации учреждения (предприятия).»

7. В каких целях проводится классификация автоматизированных систем, в соответствии с каким руководящим документом проводятся мероприятия по классификации АС?

Пункт 5.1.4 СТР-К:

«В целях дифференцированного подхода к защите информации, обрабатываемой в АС различного уровня и назначения, осуществляемого в целях разработки и применения необходимых и достаточных мер и средств защиты информации, проводится классификация автоматизированных систем (форма акта классификации АС приведена в приложении № 1).»

Пункт 5.1.5 СТР-К:

«Классифицируются АС любого уровня и назначения. Классификация АС осуществляется на основании требований РД Гостехкомиссии России "Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации" и настоящего раздела документа.»

Пункт 3.15 СТР-К:

«В целях дифференцированного подхода к защите информации производится классификация АС по требованиям защищенности от НСД к информации.

Класс защищенности АС от НСД к информации устанавливается совместно заказчиком и разработчиком АС с привлечением специалистов по защите информации в соответствии с требованиями руководящего документа (РД) Гостехкомиссии России "Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации" и раздела 5 настоящего документа и оформляется актом.

Пересмотр класса защищенности АС производится в обязательном порядке, если произошло изменение хотя бы одного из критериев, на основании которых он был установлен.»

8. Как осуществляется защита информации при межсетевом взаимодействии?

Пункт 5.8.1 СТР-К:

«Положения данного подраздела относятся к взаимодействию локальных сетей, ни одна из которых не имеет выхода в сети общего пользования типа Internet.»

Пункт 5.8.2 СТР-К:

«Взаимодействие ЛВС с другими вычислительными сетями должно контролироваться с точки зрения защиты информации. Коммуникационное оборудование и все соединения с локальными периферийными устройствами ЛВС должны располагаться в пределах КЗ.»

Пункт 5.8.3 СТР-К:

«При конфигурировании коммуникационного оборудования (маршрутизаторов, концентраторов, мостов и мультиплексоров) и прокладке кабельной системы ЛВС рекомендуется учитывать разделение трафика по отдельным сетевым фрагментам на производственной основе и видам деятельности предприятия.»

Пункт 5.8.4 СТР-К:

«Подключение ЛВС к другой автоматизированной системе (локальной или неоднородной вычислительной сети) иного класса защищенности должно осуществляться с использованием МЭ, требования к которому определяются РД Гостехкомиссии России "Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации".»

Пункт 5.8.5 СТР-К:

«Для защиты конфиденциальной информации при ее передаче по каналам связи из одной АС в другую необходимо использовать:

— в АС класса 1Г - МЭ не ниже класса 4;

— в АС класса 1Д и 2Б, 3Б - МЭ класса 5 или выше.

Если каналы связи выходят за пределы КЗ, необходимо использовать защищенные каналы связи, защищенные волоконно-оптические линии связи либо сертифицированные криптографические средства защиты.»

При подключении к сети общего пользования — пункт 6.3.2 СТР-К:

«Подключение ЛВС предприятия (учреждения) к Сети должно осуществляться через средства разграничения доступа в виде МЭ (Firewall, Брандмауэр). Не допускается подключение ЛВС к Сети в обход МЭ. МЭ должны быть сертифицированы по требованиям безопасности информации.»

9. Какие локально-нормативные акты, в соответствии с требованиями СТР-К, должны быть разработаны в компании при организации защиты информации?

Приказы, указания и решения — пункт 3.21 СТР-К:

«Кроме вышеуказанной документации в учреждении (на предприятии) оформляются приказы, указания и решения:

— о проектировании объекта информатизации, создании соответствующих подразделений разработки и назначении ответственных исполнителей;

— о формировании группы обследования и назначении ее руководителя;

— о заключении соответствующих договоров на проведение работ;

— о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию объекта информатизации;

— о начале обработки в АС (обсуждения в защищаемом помещении) конфиденциальной информации.»

Перечень сведений конфиденциального характера — пункт 3.10 СТР-К:

«Предпроектное обследование в части определения защищаемой информации должно базироваться на документально оформленных перечнях сведений конфиденциального характера.

Перечень сведений конфиденциального характера составляется заказчиком объекта информатизации и оформляется за подписью соответствующего руководителя.»

Организационно-распорядительная документация — пункт 3.16 СТР-К (выдержка):

«разработка эксплуатационной документации на объект информатизации и средства защиты информации, а также организационно-распорядительной документации по защите информации (приказов, инструкций и других документов);»

Инструкции и руководства — пункт 3.18 СТР-К (выдержка):

«инструкций и руководств по эксплуатации технических и программных средств защиты для пользователей, администраторов системы, а также для работников службы защиты информации .»

Технологические инструкции по эксплуатации СЗИ НСД — пункт 5.4.1 СТР-К:

«Организация эксплуатации АС и СЗИ в ее составе осуществляется в соответствии с установленным в учреждении (на предприятии) порядком, в том числе технологическими инструкциями по эксплуатации СЗИ НСД для пользователей, администраторов АС и работников службы безопасности.»

Карточки и журналы учета носителей — пункт 5.4.4 СТР-К:

«Учет съемных носителей информации на магнитной или оптической основе (гибкие магнитные диски, съемные накопители информации большой емкости или картриджи, съемные пакеты дисков, иные магнитные, оптические или магнито-оптические диски, магнитные ленты и т.п.), а также распечаток текстовой, графической и иной информации на бумажной или пластиковой (прозрачной) основе осуществляется по карточкам или журналам установленной формы, в том числе автоматизировано с использованием средств вычислительной техники. Журнальная форма учета может использоваться в АС с небольшим объемом документооборота.»

Перечень защищаемых помещений и технический паспорт — пункт 4.2.1 СТР-К:

«В учреждении (предприятии) должен быть документально определен перечень ЗП и лиц, ответственных за их эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями по защите информации, а также составлен технический паспорт на ЗП (форма технического паспорта приведена в приложении № 4).»

Заключение

Для ООО «ТехноЩит» определены состав защищаемых ресурсов, границы помещений и АС, возможные технические каналы утечки, приоритетные сценарии угроз и меры защиты. План создания СЗИ согласован с тремя стадиями СТР-К. Результатом являются аналитическое обоснование, перечень документов по стадиям и схемы объекта. До ввода системы требуется подтвердить технические характеристики и границы КЗ обследованием, завершить ТЗ и проект, провести испытания и оформить приемочные документы.

Список источников

[1] СТР-К, утв. приказом Председателя Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282. Текст: https://wikisec.ru/images/2/2c/Str-k-.pdf

[2] Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: https://mintrud.gov.ru/docs/laws/130

[3] Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119: https://base.garant.ru/70252506/

[4] Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21: https://minjust.consultant.ru/documents/6146?items=100

[5] ФСТЭК России. Методика оценки угроз безопасности информации, 05.02.2021: https://wikisec.ru/images/1/1e/2919_met2021.pdf

[6] Роскомнадзор. Портал персональных данных: https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/

[7] ООО «ТехноЩит». Комплект исходных локальных документов, 2026: приказ о защите, перечень конфиденциальных сведений, положение о коммерческой тайне, модель нарушителя, паспорта АС и помещения, акт классификации, описание технологического процесса, регламенты допуска, носителей и резервирования, перечень средств защиты и спецификация материально-технической базы. Копии включены в комплект отчета.

[8] ООО «ТехноЩит». Экспликация помещений и исходные данные для схемы офиса № ПЛ-01 от 01.09.2026. Копия включена в комплект отчета.

[9] Методические указания «Практическое занятие № 3. Изучение СТР-К», 2026, с. 2–4, приложения 1–3.

[10] ФСТЭК России. Официальный сайт и реестры лицензий и сертифицированных средств защиты информации: https://fstec.ru/; https://reestr.fstec.ru/

[11] Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 5 ч. 1 ст. 12: https://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102147413

[12] Постановление Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», п. 4 Положения.

Приложение 1

Исходные данные для разработки аналитического обоснования

Информационная система персональных данных «Защищённый контур»

Описание информационной системы персональных данных организации ИСПДн «Защищённый контур»:

Организация: ООО «ТехноЩит» выполняет работы по технической защите конфиденциальной информации, включая обследование объектов заказчиков, подготовку результатов работ и договорное сопровождение.

Описание ИСПДн:

Состав:

Персональные данные сотрудников организации:

–  фамилия, имя, отчество;

–  данные документа, удостоверяющего личность;

–  индивидуальный номер налогоплательщика;

–  страховой номер индивидуального лицевого счёта;

–  контактные данные;

–  сведения, содержащиеся в кадровых и трудовых документах.

Персональные данные представителей заказчиков:

–  фамилия, имя, отчество;

–  должность и организация;

–  рабочие контактные данные и сведения, необходимые для исполнения договора.

В информационной системе обрабатываются персональные данные восьми работников и не более 500 представителей заказчиков. Специальные категории и биометрические персональные данные по исходным документам не обрабатываются.

2. Имеются защищённое автоматизированное рабочее место ARM-05, автономная станция проверки носителей ARM-06, сервер SRV-01, локальное многофункциональное устройство MFP-01, коммутатор SW-Z и источник бесперебойного питания UPS-01.

Топология: ARM-05 и SRV-01 составляют отдельный сегмент 192.168.50.0/24; ARM-06 сетевого подключения не имеет. Сегмент физически отделён от общего офисного контура ARM-01–04 (192.168.10.0/24).

Схема ИСПДн ООО «ТехноЩит»

Защищённый сегмент не подключён к сети Интернет и общему офисному контуру. Между ними отсутствуют кабельное, маршрутное и беспроводное соединения; обмен документами производится только через учтённые съёмные носители по установленной процедуре.

1. Комплект ARM-05 и ARM-06 (см. схему):

–  ARM-05 — системный блок x86-64, 6 ядер, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, монитор 24 дюйма;

–  ARM-06 — системный блок x86-64, 4 ядра, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ, монитор 24 дюйма; сетевые интерфейсы не используются.

Состав ПО для обработки и защиты информации:

–  Astra Linux Special Edition 1.8 — именные учётные записи, разграничение доступа и журналирование;

–  Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 — локальная антивирусная защита и проверка входящих носителей.

2. В состав сервера SRV-01 входят процессор с 8 ядрами, 32 ГБ ОЗУ и два SSD по 1 ТБ, объединённые в RAID1. На сервере находятся каталоги заказов, договоров, кадровых и организационных документов, а также журналы и конфигурации. RAID1 не заменяет резервное копирование на BKP-A/B.

Коммутационное оборудование: SW-Z — коммутатор защищённого сегмента на 8 портов 1 Гбит/с; сетевой шлюз для этого сегмента не задан. MFP-01 подключено к ARM-05 по USB; его сетевые интерфейсы отключены. UPS-01 питает сервер и SW-Z.

3. Технология обработки персональных данных:

Обработка включает сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу по установленному порядку, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. Входящий носитель регистрируется и проверяется на автономной ARM-06; разрешённые файлы копируются на TR-IN и повторно проверяются на ARM-05. Выдача результата выполняется на отдельный TR-OUT по согласованию руководителя работ.

К работе на ARM-05 допускаются работники по именному списку и личным учётным записям. Голованов Ф. А. работает с договорами и кадровыми данными; Ермолаев Б. Ю. — с документами по управленческим обязанностям; инженеры Смирнов А. В. и Тарасенко И. Н. — с материалами назначенных заказов. Ковалев Д. П. администрирует систему под отдельной учётной записью; чтение содержания вне задания не разрешено. Работа на ARM-05 ведётся поочерёдно.

Расположение: ООО «ТехноЩит», г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25, офис 301, третий этаж. Помещение 04 (9,60 м²) предназначено для АС, помещение 05 (6,40 м²) — для хранения бумаг и носителей в SAFE-01, помещение 06 (9,60 м²) — для конфиденциальных переговоров. Доступ ограничен локальными актами, СКУД и сопровождением посетителей.

Границы контролируемой зоны определяются фактическим расположением помещений, ограждающих конструкций, вентиляции, электропитания и кабельных линий. Общие коридоры бизнес-центра в контролируемую зону не включаются. Размеры зон относительно внешних территорий и эффективность защиты переговорной устанавливаются обследованием и измерениями; в исходном комплекте такие результаты отсутствуют.

Схема помещений и границ контролируемой зоны ООО «ТехноЩит»

Приложение 2

Шаблон аналитического обоснования необходимости создания системы защиты информации на объекте информатизации

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
__________ / Б. Ю. Ермолаев /
«___» __________ 2026 г.

Аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации
на объекте информатизации АС «Защищённый контур» ООО «ТехноЩит»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Ответственный за обработку ПДн | Технический специалист |
| ________ / Ф. А. Голованов | ________ / Д. П. Ковалев |
| «___» __________ 2026 г. | «___» __________ 2026 г. |

2026 г.

Содержание

1. Термины и определения

2. Принятые сокращения

3. Общие положения

4. Описание систем и сетей и их характеристика как объектов защиты

4.1. Архитектура и схема подключений информационной системы

4.2. Описание процессов передачи информации

4.3. Перечень программных средств АС «Защищённый контур»

4.4. Перечень подразделений и пользователей АС «Защищённый контур»

4.5. Анализ организационных мер защиты АС

4.6. Анализ технологического процесса обработки информации

4.7. Результаты классификации АС и определения уровня защищённости ПДн

5. Возможные негативные последствия от реализации угроз безопасности информации

6. Возможные объекты воздействия угроз безопасности информации

7. Источники угроз безопасности информации

8. Способы реализации угроз безопасности информации

9. Актуальные угрозы безопасности информации

10. ТСЗИ, предлагаемые для использования в АС

11. Обоснование необходимости привлечения специальных организаций

12. Оценка материальных, трудовых и финансовых затрат на разработку и внедрение ТСЗИ

13. Ориентировочные сроки разработки и внедрения ТСЗИ

14. Перечень мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации на стадии проектирования объекта информатизации

1. Термины и определения

1.  Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированной деятельности определенного вида.

2.  Администратор автоматизированной системы — лицо, ответственное за функционирование автоматизированной информационной системы в установленном штатном режиме работы.

3.  Администратор защиты (безопасности) информации — лицо, ответственное за защиту автоматизированной информационной системы от несанкционированного доступа к информации.

4.  Аутентификация — проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора.

5.  Безопасность персональных данных — состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

6.  Блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи.

7.  Вирус (компьютерный, программный) — исполняемый программный код или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и самовоспроизведению.

8.  Вредоносная программа — программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы информационной системы персональных данных.

9.  Вспомогательные технические средства и системы — технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персональных данных.

10.  Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

11.  Защищаемая информация — информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

12.  Идентификация — присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

13.  Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

14.  Источник угрозы безопасности информации — субъект доступа, материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации.

15.  Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

16.  Межсетевой экран — локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

17.  Недекларированные возможности — функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации.

18.  Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) — доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.

19.  Носитель информации — физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

20.  Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

21.  Обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

22.  Общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

23.  Объект защиты информации — информация, или носитель информации, или информационный процесс, которые необходимо защищать в соответствии с поставленной целью защиты информации.

24.  Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

25.  Перехват (информации) — неправомерное получение информации с использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных сигналов.

26.  Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

27.  Пользователь информационной системы персональных данных — лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

28.  Правила разграничения доступа — совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

29.  Раскрытие персональных данных — умышленное или случайное нарушение конфиденциальности персональных данных.

30.  Распространение персональных данных — действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

31.  Ресурс информационной системы — именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

32.  Система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

33.  Средства защиты информации — технические, программные средства, вещества и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

34.  Средства криптографической защиты информации — аппаратные, программные и программно-аппаратные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи и (или) для защиты информации от несанкционированного доступа при ее обработке и хранении.

35.  Специальные категории персональных данных — персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.

36.  Средства вычислительной техники — совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

37.  Субъект доступа (субъект) — лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

38.  Технические средства информационной системы персональных данных — средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т. п.).

39.  Угроза безопасности информации — совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реальную существующую опасность, связанную с утечкой информации и/или непреднамеренными воздействиями на нее.

40.  Учетная запись пользователя — набор данных, однозначно идентифицирующих пользователя в системе, совокупность прав и привилегий доступа к объектам и набор квот системных ресурсов.

41.  Угрозы безопасности персональных данных — совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

42.  Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

43.  Уязвимость — слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней информации.

44.  Целостность информации — способность средства вычислительной техники или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).

2. Принятые сокращения

АВС	— антивирусные средства

АРМ	— автоматизированное рабочее место

АС	— автоматизированная система

ВТСС	— вспомогательные технические средства и системы

ГИС	— государственная информационная система

ГОСТ	— государственный стандарт

ИБ	— информационная безопасность

ИС	— информационная система

ИСПДн	— информационная система персональных данных

ИТ	— информационные технологии

КЗ	— контролируемая зона

ЛВС	— локальная вычислительная сеть

НДВ	— недекларированные возможности

НЖМД	— накопитель на жёстких магнитных дисках

НСД	— несанкционированный доступ

ОЗУ	— оперативное запоминающее устройство

ОПО	— общесистемное программное обеспечение

ОС	— операционная система

ОТСС	— основные технические средства и системы

ПДн	— персональные данные

ПК	— программный комплекс

ПО	— программное обеспечение

ПС	— программные средства

ПТС	— программно-технические средства

ПЭВМ	— персональная электронно-вычислительная машина

РД	— руководящий документ

СВТ	— средства вычислительной техники

СЗИ	— система защиты информации

СКЗИ	— средства криптографической защиты информации

СКУД	— система контроля и управления доступом

СПО	— специальное программное обеспечение

СрЗИ	— средства защиты информации

СТР-К	— Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации

ТЗ	— техническое задание

ТЗКИ	— техническая защита конфиденциальной информации

ТП	— технический проект

ТС	— технические средства

ТСЗИ	— технические средства защиты информации

УЗ	— уровень защищённости персональных данных

ФСБ	— Федеральная служба безопасности

ФСТЭК	— Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

3. Общие положения

Создание СЗИ АС «Защищённый контур» ООО «ТехноЩит» необходимо для защиты материалов заказчиков, договорной и кадровой информации, организационных документов, конфигураций и резервных копий R1–R5. В АС обрабатываются персональные данные восьми работников и не более 500 представителей заказчиков, а также конфиденциальные результаты работ по технической защите информации.

СЗИ включает организационные и технические меры, предупреждающие неправомерный доступ, разглашение, изменение, уничтожение, блокирование и копирование защищаемой информации. Система защиты должна:

–  допускать к работе в АС только работников с персональными учётными записями и оформленными полномочиями;

–  предоставлять доступ к ресурсам R1–R5 по служебной необходимости и разграничивать полномочия пользователей и администраторов;

–  регистрировать значимые действия и изменения конфигурации, обеспечивать сохранность и периодический анализ журналов;

–  контролировать целостность системного и прикладного ПО и восстанавливать работоспособность после сбоя или инцидента;

–  проверять поступающие файлы и учтённые носители, предотвращать запуск неразрешённых программ;

–  исключать сетевое соединение защищённого сегмента с общим офисным контуром и контролировать перенос данных через TR-IN и TR-OUT;

–  учитывать бумажные документы и резервные копии, проверять восстановление данных с BKP-A/B;

–  ограничивать физический доступ к помещениям 04–06 и оценивать технические каналы утечки при обследовании переговорной.

Основание для разработки: СТР-К [1], законодательство о персональных данных [2–4], Методика оценки угроз безопасности информации ФСТЭК России 2021 года [5], паспорт АС, акт классификации и описание технологического процесса [7, 8]. Оценка угроз для конкретных ресурсов и способов переноса информации приведена в настоящем обосновании.

Заказчик и оператор АС — ООО «ТехноЩит». Ответственными за обработку ПДн и техническую защиту назначены соответственно Ф. А. Голованов и Д. П. Ковалев. Привлечение исполнителя для инструментальных работ и аттестации определяется после обследования; выполненные измерения и выданный аттестат не заявляются.

4. Описание систем и сетей и их характеристика как объектов защиты

4.1. Архитектура и схема подключений информационной системы

SRV-01 и ARM-05 соединены только через SW-Z в 192.168.50.0/24; ARM-06 автономна. Схема приведена на рисунке П1.1.

4.2. Описание процессов передачи информации

Ввод через ARM-06 и TR-IN с повторной проверкой на ARM-05; вывод через TR-OUT по разрешению. Сетевого обмена с общим контуром нет.

4.3. Перечень программных средств АС «Защищённый контур»

Astra Linux Special Edition 1.8, Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 и штатные средства ОС; версии и сертификаты проверяются при комплектовании.

4.4. Перечень подразделений и пользователей АС «Защищённый контур»

Роли administration, technical, legal, director и персональные учётные записи; доступ только по служебной задаче.

4.5. Анализ организационных мер защиты АС

СКУД, сопровождение посетителей, учёт носителей, SAFE-01, журнал изменений, резервирование и разграничение ролей.

4.6. Анализ технологического процесса обработки информации

Материалы заказа проходят регистрацию, проверку, обработку, утверждение и выдачу; копии чередуются на BKP-A/B.

4.7. Результаты классификации АС и определения уровня защищённости ПДн

Для многопользовательской АС принят класс 1Д; для обработки ПДн — УЗ-4 при исходной модели угроз третьего типа. Основание — акт классификации [7].

5. Возможные негативные последствия от реализации угроз безопасности информации

Раскрытие ПДн и коммерческой тайны, искажение результата работ, простой АС, срыв договора и затраты на восстановление.

6. Возможные объекты воздействия угроз безопасности информации

R1–R5, SRV-01, ARM-05/06, носители TR-IN/TR-OUT и BKP-A/B, MFP-01, бумажный архив и переговорная.

7. Источники угроз безопасности информации

Работник с ограниченными правами, администратор, посетитель, персонал здания и источник файла на внешнем носителе.

8. Способы реализации угроз безопасности информации

Ошибочные права, копирование на носитель, заражённый файл, изъятие бумаги/копии, физические каналы речи при подтверждении обследованием.

9. Актуальные угрозы безопасности информации

Приоритетны НСД, заражение через носитель, изъятие документов и потеря/подмена данных. Технические каналы утечки требуют инструментальной оценки.

10. ТСЗИ, предлагаемые для использования в АС

Разграничение доступа Astra Linux Special Edition 1.8, локальная антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225, контроль носителей, журналирование и резервирование; для переговорной — проектное средство AZ-01 с инструментальной проверкой. Реквизиты сертификатов и условия применения сверяются перед вводом [7, 10].

11. Обоснование необходимости привлечения специальных организаций

Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-ФЗ и пункт 4 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ № 79, требуют лицензии для соответствующих работ и услуг по ТЗКИ. Инструментальный контроль и аттестация при их назначении поручаются лицензиату с необходимым перечнем работ; наличие договора и результатов не подтверждено [11, 12].

12. Оценка материальных, трудовых и финансовых затрат на разработку и внедрение ТСЗИ

Дополнительные расчётные расходы на создание и проверку СЗИ — 352 000 руб. без повторного учёта существующей материально-технической базы стоимостью 2 850 000 руб. Отдельная аттестация в эту сумму не включена.

13. Ориентировочные сроки разработки и внедрения ТСЗИ

Шесть недель: обследование, модель угроз и ТЗ, проект, внедрение, испытания, исправление замечаний и решение о вводе.

14. Перечень мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации на стадии проектирования объекта информатизации

Доступ к проектным схемам по заданию, обезличенные примеры данных, учёт временных копий и контроль выдачи материалов.

Руководитель предпроектного обследования __________ Д. П. Ковалев

Приложение 3

Пример оформления аналитического обоснования необходимости создания системы защиты информации на объекте информатизации

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
__________ / Б. Ю. Ермолаев /
«___» __________ 2026 г.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
необходимости создания системы защиты информации
АС «Защищённый контур» ООО «ТехноЩит»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Ответственный за обработку ПДн | Технический специалист |
| ________ / Ф. А. Голованов | ________ / Д. П. Ковалев |
| «___» __________ 2026 г. | «___» __________ 2026 г. |

Ростов-на-Дону, 2026 г.

Содержание

1. Термины и определения

2. Принятые сокращения

3. Общие положения

4. Описание систем и сетей и их характеристика как объектов защиты

4.1. Архитектура и схема подключений информационной системы

4.2. Описание процессов передачи информации

4.3. Перечень программных средств АС «Защищённый контур»

4.4. Перечень подразделений и пользователей АС «Защищённый контур»

4.5. Анализ организационных мер защиты АС

4.6. Анализ технологического процесса обработки информации

4.7. Результаты классификации АС и определения уровня защищённости ПДн

5. Возможные негативные последствия от реализации угроз безопасности информации

6. Возможные объекты воздействия угроз безопасности информации

7. Источники угроз безопасности информации

8. Способы реализации угроз безопасности информации

9. Актуальные угрозы безопасности информации

10. ТСЗИ, предлагаемые для использования в АС

11. Обоснование необходимости привлечения специальных организаций

12. Оценка материальных, трудовых и финансовых затрат на разработку и внедрение ТСЗИ

13. Ориентировочные сроки разработки и внедрения ТСЗИ

14. Перечень мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации на стадии проектирования объекта информатизации

1. Термины и определения

1.  Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированной деятельности определенного вида.

2.  Администратор автоматизированной системы — лицо, ответственное за функционирование автоматизированной информационной системы в установленном штатном режиме работы.

3.  Администратор защиты (безопасности) информации — лицо, ответственное за защиту автоматизированной информационной системы от несанкционированного доступа к информации.

4.  Аутентификация — проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора.

5.  Безопасность персональных данных — состояние защищенности персональных данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

6.  Блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи.

7.  Вирус (компьютерный, программный) — исполняемый программный код или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и самовоспроизведению.

8.  Вредоносная программа — программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы информационной системы персональных данных.

9.  Вспомогательные технические средства и системы — технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персональных данных.

10.  Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

11.  Защищаемая информация — информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

12.  Идентификация — присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

13.  Использование персональных данных — действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

14.  Источник угрозы безопасности информации — субъект доступа, материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации.

15.  Конфиденциальность персональных данных — обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

16.  Межсетевой экран — локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

17.  Недекларированные возможности — функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации.

18.  Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) — доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.

19.  Носитель информации — физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

20.  Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

21.  Обработка персональных данных — действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

22.  Общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

23.  Объект защиты информации — информация, или носитель информации, или информационный процесс, которые необходимо защищать в соответствии с поставленной целью защиты информации.

24.  Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

25.  Перехват (информации) — неправомерное получение информации с использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных сигналов.

26.  Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

27.  Пользователь информационной системы персональных данных — лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

28.  Правила разграничения доступа — совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

29.  Раскрытие персональных данных — умышленное или случайное нарушение конфиденциальности персональных данных.

30.  Распространение персональных данных — действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

31.  Ресурс информационной системы — именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

32.  Система — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

33.  Средства защиты информации — технические, программные средства, вещества и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

34.  Средства криптографической защиты информации — аппаратные, программные и программно-аппаратные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи и (или) для защиты информации от несанкционированного доступа при ее обработке и хранении.

35.  Специальные категории персональных данных — персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.

36.  Средства вычислительной техники — совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

37.  Субъект доступа (субъект) — лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

38.  Технические средства информационной системы персональных данных — средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т. п.).

39.  Угроза безопасности информации — совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реальную существующую опасность, связанную с утечкой информации и/или непреднамеренными воздействиями на нее.

40.  Учетная запись пользователя — набор данных, однозначно идентифицирующих пользователя в системе, совокупность прав и привилегий доступа к объектам и набор квот системных ресурсов.

41.  Угрозы безопасности персональных данных — совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

42.  Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

43.  Уязвимость — слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней информации.

44.  Целостность информации — способность средства вычислительной техники или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).

2. Принятые сокращения

АВС	— антивирусные средства

АРМ	— автоматизированное рабочее место

АС	— автоматизированная система

ВТСС	— вспомогательные технические средства и системы

ГИС	— государственная информационная система

ГОСТ	— государственный стандарт

ИБ	— информационная безопасность

ИС	— информационная система

ИСПДн	— информационная система персональных данных

ИТ	— информационные технологии

КЗ	— контролируемая зона

ЛВС	— локальная вычислительная сеть

НДВ	— недекларированные возможности

НЖМД	— накопитель на жёстких магнитных дисках

НСД	— несанкционированный доступ

ОЗУ	— оперативное запоминающее устройство

ОПО	— общесистемное программное обеспечение

ОС	— операционная система

ОТСС	— основные технические средства и системы

ПДн	— персональные данные

ПК	— программный комплекс

ПО	— программное обеспечение

ПС	— программные средства

ПТС	— программно-технические средства

ПЭВМ	— персональная электронно-вычислительная машина

РД	— руководящий документ

СВТ	— средства вычислительной техники

СЗИ	— система защиты информации

СКЗИ	— средства криптографической защиты информации

СКУД	— система контроля и управления доступом

СПО	— специальное программное обеспечение

СрЗИ	— средства защиты информации

СТР-К	— Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации

ТЗ	— техническое задание

ТЗКИ	— техническая защита конфиденциальной информации

ТП	— технический проект

ТС	— технические средства

ТСЗИ	— технические средства защиты информации

УЗ	— уровень защищённости персональных данных

ФСБ	— Федеральная служба безопасности

ФСТЭК	— Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

3. Общие положения

Создание СЗИ АС «Защищённый контур» ООО «ТехноЩит» необходимо для защиты материалов заказчиков, договорной и кадровой информации, организационных документов, конфигураций и резервных копий R1–R5. В АС обрабатываются персональные данные восьми работников и не более 500 представителей заказчиков, а также конфиденциальные результаты работ по технической защите информации.

СЗИ включает организационные и технические меры, предупреждающие неправомерный доступ, разглашение, изменение, уничтожение, блокирование и копирование защищаемой информации. Система защиты должна:

–  допускать к работе в АС только работников с персональными учётными записями и оформленными полномочиями;

–  предоставлять доступ к ресурсам R1–R5 по служебной необходимости и разграничивать полномочия пользователей и администраторов;

–  регистрировать значимые действия и изменения конфигурации, обеспечивать сохранность и периодический анализ журналов;

–  контролировать целостность системного и прикладного ПО и восстанавливать работоспособность после сбоя или инцидента;

–  проверять поступающие файлы и учтённые носители, предотвращать запуск неразрешённых программ;

–  исключать сетевое соединение защищённого сегмента с общим офисным контуром и контролировать перенос данных через TR-IN и TR-OUT;

–  учитывать бумажные документы и резервные копии, проверять восстановление данных с BKP-A/B;

–  ограничивать физический доступ к помещениям 04–06 и оценивать технические каналы утечки при обследовании переговорной.

Основание для разработки: СТР-К [1], законодательство о персональных данных [2–4], Методика оценки угроз безопасности информации ФСТЭК России 2021 года [5], паспорт АС, акт классификации и описание технологического процесса [7, 8]. Оценка угроз для конкретных ресурсов и способов переноса информации приведена в настоящем обосновании.

Заказчик и оператор АС — ООО «ТехноЩит». Директор — Б. Ю. Ермолаев; организацию обработки ПДн ведёт Ф. А. Голованов, техническую защиту — Д. П. Ковалев. Обоснование фиксирует проектные решения: фактические результаты измерений, испытаний и аттестации оформляются отдельно после выполнения работ.

4. Описание систем и сетей и их характеристика как объектов защиты

Объект защиты — АС «Защищённый контур» ООО «ТехноЩит», помещения 04–06 офиса 301, технические средства, носители и процессы обработки R1–R5. Состав защищаемых сведений установлен паспортом АС и перечнем конфиденциальной информации организации.

В АС обрабатываются материалы заказов и результаты работ по ТЗКИ (R1), договоры и сведения о контрагентах (R2), кадровые и контактные персональные данные (R3), организационно-распорядительные документы (R4), конфигурации, журналы и резервные копии (R5).

Кадровые записи относятся к восьми работникам; сведения о представителях заказчиков — не более чем к 500 субъектам. Используются ФИО, реквизиты документа, ИНН, СНИЛС, контакты и сведения из трудовых документов в применимой части. Специальные категории и биометрические ПДн исходными документами не предусмотрены.

4.1. Архитектура и схема подключений информационной системы

АС размещена в помещении 04 (9,60 м²) офиса 301. Её защищённый сегмент образуют SRV-01, ARM-05 и SW-Z в сети 192.168.50.0/24. ARM-06 работает автономно. Топология и ручной перенос файлов через учтённый носитель показаны на рисунке П3.1.

Общий офисный контур ARM-01–04, SW-O и RTR-01 работает в сети 192.168.10.0/24 с выходом в Интернет. Кабельного, маршрутного и беспроводного соединения с защищённым контуром нет; SRV-01 не имеет шлюза в Интернет.

Рисунок П3.1 — Архитектура и сетевые связи АС «Защищённый контур»

1. Комплект защищённого рабочего места ARM‑05 (см. рисунок П3.1):

–  системный блок x86-64, шестиядерный процессор, 16 ГБ ОЗУ; зав. № TS‑A05‑260901;

–  SSD 512 ГБ с операционной системой и прикладным ПО; зав. № TS‑SSD05‑260901; рабочие каталоги R1–R5 на локальном диске не размещаются;

–  монитор 24 дюйма, зав. № MON‑A05‑260901; клавиатура, зав. № KB‑A05‑260901; мышь, зав. № MS‑A05‑260901.

ARM‑05 используется поочерёдно работниками с персональными учётными записями. Доступ к каталогам SRV‑01 определяется назначением по заказу и ролью. Состав системного и защитного ПО приведён в таблице П3.1.

2. Комплект автономной станции проверки носителей ARM‑06 (см. рисунок П3.1):

–  системный блок x86-64, четырёхъядерный процессор, 16 ГБ ОЗУ; зав. № TS‑A06‑260902;

–  SSD 512 ГБ для ОС, средств проверки и временных файлов; зав. № TS‑SSD06‑260902; временные копии удаляются после завершения проверки;

–  монитор 24 дюйма, зав. № MON‑A06‑260902; клавиатура, зав. № KB‑A06‑260902; мышь, зав. № MS‑A06‑260902.

Сетевые интерфейсы ARM‑06 не используются. Входящий носитель проверяется здесь до переноса разрешённых файлов на учтённый TR‑IN (зав. № USB‑IN‑260901) и повторной проверки на ARM‑05. Исходящая выдача производится на отдельный TR‑OUT (зав. № USB‑OUT‑260901).

3. Комплект сервера SRV‑01 (см. рисунок П3.1):

–  серверный системный блок x86-64, восьмиядерный процессор, 32 ГБ ОЗУ; зав. № TS‑SRV01‑260903;

–  два SSD по 1 ТБ, зав. № SSD‑S01‑260903 и SSD‑S02‑260903, объединены в RAID1;

–  сетевой адаптер 1 Гбит/с подключён только к SW‑Z; адрес сервера — 192.168.50.10/24; шлюз в Интернет не задан.

На SRV‑01 размещены каталоги R1–R4, конфигурации и журналы R5. RAID1 повышает устойчивость к отказу одного накопителя, но не заменяет резервного копирования. Учтённые носители BKP‑A (зав. № BKP‑A‑260901) и BKP‑B (зав. № BKP‑B‑260901) хранятся в SAFE‑01 помещения 05.

4. Коммутационное, печатное и обеспечивающее оборудование:

–  SW‑Z — коммутатор защищённого сегмента на восемь портов 1 Гбит/с, зав. № SWZ‑260901‑08; связи с RTR‑01 не имеет;

–  MFP‑01 — локальное многофункциональное устройство, зав. № MFP‑260901‑01; соединено с ARM‑05 по USB, сетевые интерфейсы отключены;

–  UPS‑01 — источник бесперебойного питания SRV‑01 и SW‑Z, зав. № UPS‑260901‑01; обеспечивает корректное завершение работы;

–  SW‑O (зав. № SWO‑260901‑08) и RTR‑01 (зав. № RTR‑260901‑01) относятся к общему офисному контуру 192.168.10.0/24 и не подключены к защищённому сегменту.

Помещение 06 (9,60 м²) предназначено для конфиденциальных переговоров; общий коридор бизнес-центра не включён в контролируемую зону. Границы КЗ, выходящие линии и эффективность защиты речевой информации подлежат обследованию и инструментальной проверке.

4.2. Описание процессов передачи информации

Обработка R1–R5 включает получение, регистрацию, проверку, хранение, изменение, согласование, выдачу и архивирование. Входящий файл сначала проверяется на автономной ARM-06. После разрешения он переносится на TR-IN и повторно проверяется на ARM-05 перед помещением в назначенный каталог SRV-01.

Исходящие результаты выдаются после согласования на отдельном учтённом TR-OUT; в журнале фиксируются носитель, состав выдачи, получатель и ответственное лицо. Передача конфиденциальных материалов через общий офисный контур и личную электронную почту не предусмотрена.

Доступ определяется ролью и назначенным заказом: инженеры работают с R1, договорная и кадровая работа — с R2/R3, директор утверждает результаты, администратор меняет конфигурацию R5 под отдельной учётной записью. Рабочее место ARM-05 используется поочерёдно. Бумажные документы печатаются на MFP-01 и без задержки помещаются в SAFE-01 либо выдаются под учёт.

4.3. Перечень программных средств АС «Защищённый контур»

Программные средства, их размещение и назначение приведены в таблице П3.1. Конкретное сертифицированное исполнение и условия применения проверяются перед вводом АС.

Таблица П3.1 — Программные средства, размещение и режим обработки

| Программное средство | Размещение | Назначение | Режим и подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Astra Linux Special Edition 1.8 | SRV-01, ARM-05/06 | Учётные записи, права, системные журналы | Локальная работа; исполнение и сертификат уточняются |
| Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 | ARM-05/06, SRV-01 по проекту | Антивирусная проверка файлов и носителей | Актуальность версии и условия применения уточняются |
| Штатные средства резервирования ОС | SRV-01, BKP-A/B | Ежедневное копирование R1–R5 | Проверка восстановления по утверждённому графику |

4.4. Перечень подразделений и пользователей АС «Защищённый контур»

Размещение ресурсов и обязанности работников приведены в таблице П3.2. Права назначаются по личным учётным записям и пересматриваются при изменении служебной задачи.

Таблица П3.2 — Размещение ресурсов и допуск пользователей

| Ресурс | Размещение | Подразделение / работник | Допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 — материалы заказов | SRV-01 | Техническая группа: А. В. Смирнов, И. Н. Тарасенко | Назначенные заказы |
| R2 — договоры | SRV-01; бумага в SAFE-01 | Договорная работа: Ф. А. Голованов | По договорной задаче |
| R3 — кадровые ПДн | SRV-01; бумага в SAFE-01 | Ф. А. Голованов; директор Б. Ю. Ермолаев | По кадровым полномочиям |
| R4 — организационные документы | SRV-01; SAFE-01 | Руководство и ответственные исполнители | По должностной задаче |
| R5 — конфигурации, журналы, копии | SRV-01; BKP-A/B в SAFE-01 | Администратор Д. П. Ковалев | Администрирование под отдельной записью |

4.5. Анализ организационных мер защиты АС

В исходном комплекте имеются проекты приказа об организации защиты, списка допуска, порядка учёта носителей, резервного копирования и паспорта АС. Предусмотрены СКУД, сопровождение посетителей, запираемое хранение в SAFE-01 и разделение функций работников.

Перед вводом необходимо утвердить документы, провести инструктажи, проверить права учётных записей, работу СКУД и регистрацию носителей. Наличие в спецификации средства AZ-01 не подтверждает эффективность защиты переговорной: её проверяют обследованием и измерениями.

4.6. Анализ технологического процесса обработки информации

Технологический процесс охватывает получение, регистрацию, проверку, хранение, изменение, согласование, выдачу и архивирование информации. Переход между автономной ARM-06 и защищённым сегментом выполняется вручную на учтённом носителе, без сетевого обмена. Работа на ARM-05 организована поочерёдно с разделением прав пользователей.

Ежедневное резервирование в 18:30 выполняется на BKP-A/B с чередованием; ежемесячно предусмотрен тест восстановления. Целевые показатели паспорта АС — потеря не более одного рабочего дня данных и восстановление до четырёх рабочих часов при исправном носителе — подлежат подтверждению испытанием.

4.7. Результаты классификации АС и определения уровня защищённости ПДн

Актом № 1 от 01.09.2026 для многопользовательской АС с различающимися правами принят класс 1Д. По исходным условиям обработки иных ПДн и угроз третьего типа для ИСПДн принят УЗ-4. Основания классификации сведены в таблицу П3.3; класс АС и уровень защищённости ПДн определяются по разным требованиям.

Таблица П3.3 — Исходные характеристики и результаты классификации

| Характеристика | Значение для АС «Защищённый контур» |
| --- | --- |
| Категории ПДн | Иные персональные данные; специальные и биометрические не заявлены |
| Субъекты и объём | 8 работников и не более 500 представителей заказчиков |
| Режим доступа | Многопользовательский, разграничение по ролям и заказам |
| Рабочие места обработки | ARM-05; автономная ARM-06 для проверки файлов |
| Размещение | SRV-01, ARM-05 и SW-Z в помещении 04; BKP-A/B в помещении 05 |
| Внешние сетевые связи | У защищённого сегмента отсутствуют |
| Тип угроз ПДн в исходной модели | Третий тип; при изменении архитектуры пересматривается |
| Класс АС / уровень защищённости | 1Д / УЗ-4 по исходным документам |

При появлении новых категорий ПДн, удалённого доступа или сетевого соединения модель угроз и результаты классификации подлежат пересмотру.

5. Возможные негативные последствия от реализации угроз безопасности информации

Для физических лиц: раскрытие кадровых и контактных ПДн, нарушение частной жизни и возможные расходы на восстановление прав. Для ООО «ТехноЩит»: утечка результатов работ или договора, искажение заключения, потеря клиента, срыв срока, простой и затраты на восстановление. Государственный ущерб как самостоятельная категория для данной АС по исходным данным не установлен.

Таблица П3.4 — Возможные негативные последствия

| Затрагиваемый интерес | Возможное последствие | Пример для объекта |
| --- | --- | --- |
| Права физических лиц | Разглашение ПДн и нарушение частной жизни | Чтение R3 без полномочий; изъятие кадровой распечатки |
| Имущественные и деловые интересы организации | Потеря заказчика, договорные и восстановительные затраты | Утечка R1/R2; срыв выдачи заключения |
| Непрерывность работы | Простой АС, утрата или искажение результата | Удаление R5 или повреждение BKP-A/B |

6. Возможные объекты воздействия угроз безопасности информации

Таблица П3.5 — Объекты воздействия и виды ущерба

| Объект | Воздействие | Последствие |
| --- | --- | --- |
| R1/R2/R3 на SRV-01 | Чтение, копирование, подмена. | Разглашение ПДн или коммерческой тайны; искажение результата. |
| R5, BKP-A/B | Удаление/повреждение конфигурации и копий. | Простой и невозможность восстановления. |
| ARM-05/06, TR-IN/OUT | Запуск вредоносного файла; несанкционированный перенос. | Изменение данных или утечка. |
| MFP-01, SAFE-01 | Изъятие распечатки или носителя. | Разглашение документов. |
| Помещение 06 | Получение речи через ограждения и коммуникации. | Разглашение обсуждения при существовании канала. |

7. Источники угроз безопасности информации

Потенциальные источники угроз определяются по фактическому доступу к помещениям, учётным записям, носителям и входящим материалам. Для изолированного сегмента прямой внешний сетевой доступ к SRV-01 по исходной схеме отсутствует (таблица П3.6).

Таблица П3.6 — Источники угроз и их возможности

| Источник | Положение | Доступный интерфейс | Возможное действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Авторизованный работник | Внутренний | Сеанс ARM-05, назначенные каталоги | Ошибочное или умышленное копирование и изменение |
| Администратор / обслуживающее лицо | Внутренний | Настройки SRV-01, журналы R5 | Нарушение прав, конфигурации или резервирования |
| Посетитель / персонал здания | Физический внешний | Помещения и бумажные носители при допуске | Изъятие распечатки, носителя, получение речи |
| Отправитель входящего носителя | Внешний через материал | Файл на носителе до проверки | Передача вредоносного файла |

8. Способы реализации угроз безопасности информации

Способы реализации угроз определены сопоставлением источника, объекта воздействия и доступного интерфейса (таблица П3.7). Физические каналы речевой информации помещения 06 включены как требующие проверки: их существование и достижимость не подтверждаются без инструментального обследования.

Таблица П3.7 — Способы реализации угроз

| Источник | Объект | Интерфейс | Способ |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник | R1/R3 | ARM-05, каталог SRV-01 | Чтение без назначения; копирование на TR-OUT |
| Отправитель файла | ARM-05, R1–R5 | TR-IN через ARM-06 | Пронос и запуск вредоносного файла при нарушении проверки |
| Администратор | R5, BKP-A/B | Консоль, резервный носитель | Ошибочное или умышленное изменение, удаление |
| Посетитель | Бумага, носители | MFP-01, SAFE-01 при нарушении режима | Изъятие распечатки или копии |
| Лицо вне переговорной | Речевая информация | Ограждения и выходящие линии 06 | Получение сигнала при подтверждённом техническом канале |

9. Актуальные угрозы безопасности информации

Таблица П3.8 — Актуальные сценарии и защитные меры

| Код | Источник / объект | Сценарий | Мера и вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Работник; R1/R3 | Чтение чужого каталога или копирование на TR-OUT | Ролевая модель, назначение по заказу, контроль вывода и журнал |
| T2 | Входящий файл; ARM-05, SRV-01 | Вредоносный файл проходит ARM-06 → TR-IN → ARM-05 | Двойная проверка, карантин, отключённый автозапуск |
| T3 | Посетитель; MFP-01, BKP-A/B | Изъятие распечатки либо копии | СКУД, сопровождение, SAFE-01, учёт выдачи |
| T4 | Лицо вне помещения; речь 06 | Получение речи через ограждения или коммуникации | Условная угроза до обследования и измерений |
| T5 | Администратор или ошибка; R5 | Изменение или уничтожение конфигурации и копий | Раздельные записи, журнал изменений, тест восстановления |

Для T1 применимы сбор сведений о доступе, использование штатного сеанса и вывод через носитель (техника Т9.10 приложения 11 Методики ФСТЭК 2021 года). Для T2 — внешний носитель (Т2.7) и выполнение файла при нарушении процедур. Для T5 — изменение или уничтожение данных (Т10.7/Т10.8). Обозначения T1–T5 здесь являются локальными кодами сценариев, а не идентификаторами Банка данных угроз.

10. ТСЗИ, предлагаемые для использования в АС

Выбор ТСЗИ выполнен по составу защищаемых ресурсов R1–R5, классу АС 1Д, принятому УЗ-4 и сценариям таблицы П3.8. В исходном перечне средств защиты ООО «ТехноЩит» [7] предусмотрены:

– Astra Linux Special Edition 1.8 на SRV-01 и ARM-05/06 — именные учётные записи, разграничение доступа и журналирование; в локальном перечне указан сертификат ФСТЭК России № 2557.

– Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 — проверка файлов и съёмных носителей, локальная антивирусная защита; в локальном перечне указан сертификат ФСТЭК России № 2534.

– Штатные средства резервирования ОС и носители BKP-A/B — сохранение R1–R5 с проверкой восстановления; UPS-01 обеспечивает корректное завершение работы SRV-01 и SW-Z при нарушении питания.

– Для помещения 06 предусмотрены СКУД, режим допуска и функциональная позиция AZ-01. Конкретное исполнение акустической защиты выбирается после обследования; эффективность подтверждается измерениями, а наличие AZ-01 в спецификации само по себе не является результатом испытаний.

Перед закупкой и вводом сверяются действительность сертификатов, сертифицированные версии, комплект поставки и ограничения применения. СКУД, видеонаблюдению и сейфу не присваиваются сертификаты ФСТЭК без документального основания. Межсетевой экран между физически раздельными сегментами не предусматривается; при появлении сетевого соединения решение пересматривается.

11. Обоснование необходимости привлечения специальных организаций

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по технической защите конфиденциальной информации подлежит лицензированию. Перечень работ и услуг приведён в пункте 4 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 [11, 12]. Для объекта ООО «ТехноЩит» могут потребоваться:

– Контроль защищённости конфиденциальной информации от утечки по техническим каналам в помещении 06, предназначенном для конфиденциальных переговоров, и в помещении 04 со средствами обработки информации; состав измерений определяется после обследования ограждений, ВТСС и выходящих линий.

– Контроль защищённости АС от несанкционированного доступа и модификации, а при принятии решения об аттестации — аттестационные испытания и аттестация АС «Защищённый контур» и соответствующих помещений на требования по защите информации.

– Установка, монтаж, наладка и испытания средств защиты информации, если такие услуги включаются в договор со сторонним исполнителем и относятся к перечню лицензируемых работ.

В спецификации ООО «ТехноЩит» предусмотрены комплекты измерений KI-01 и программного контроля KI-02 [7]. Само наличие функциональных позиций не подтверждает поверку приборов, квалификацию исполнителей, лицензию на нужные виды работ и результаты контроля. Действующая запись ООО «ТехноЩит» в реестре лицензий, протоколы измерений, договор со специализированной организацией и аттестат соответствия в исходном комплекте не представлены.

Поэтому для лицензируемых измерений, испытаний и аттестации при их назначении в проекте предусматривается привлечение специализированной организации. Перед заключением договора проверяются её запись в реестре ФСТЭК России, перечень разрешённых работ, программа обследования и документы на измерительное оборудование [10–12]. Разработку внутренних регламентов, матрицы доступа, схем и технического задания ООО «ТехноЩит» выполняет своими силами; конкретный подрядчик определяется после уточнения объёма работ.

12. Оценка материальных, трудовых и финансовых затрат на разработку и внедрение ТСЗИ

Исходная спецификация материально-технической базы оценивает полный комплект оборудования и ПО в 2 850 000 руб.; эта стоимость не прибавляется повторно к расходам на создание СЗИ. Дополнительные расчётные затраты составляют:

Таблица П3.9 — Дополнительные затраты на создание СЗИ

| Работа | Расчёт | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Обследование помещений, КЗ и АС | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Модель угроз и требования | 18 ч × 2 000 руб. | 36 000 |
| ТЗ, проект и инструкции | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Настройка ОС, прав, AV и журналов | 32 ч × 2 000 руб. | 64 000 |
| Испытания и восстановление | 24 ч × 2 000 руб. | 48 000 |
| Обучение и передача | 8 ч × 2 000 руб. | 16 000 |
| Инструментальная проверка переговорной | Условная оценка | 60 000 |
| Резерв 10 % | От 320 000 руб. | 32 000 |
| Итого |  | 352 000 |

В составе исходной материально-технической базы [7] уже учтены SRV-01, ARM-05/06, SW-Z, MFP-01, UPS-01, носители, AZ-01, измерительные комплекты и ПО общей стоимостью 2 850 000 руб. Поштучные цены в исходной спецификации не выделены, поэтому произвольное распределение этой суммы по изделиям не выполняется.

Из дополнительных расходов таблицы П3.9 на настройку ОС и средств защиты приходится 64 000 руб., на испытания и проверку восстановления — 48 000 руб., на инструментальную проверку переговорной — условные 60 000 руб. Эти суммы входят в общий расчёт 352 000 руб. и повторно к нему не прибавляются.

Стоимость самостоятельных аттестационных испытаний и аттестации АС либо защищаемого помещения в 352 000 руб. не включена: необходимость, программа и объём таких работ уточняются по итогам обследования. При их назначении расходы определяются отдельным коммерческим предложением лицензиата и отражаются в смете до заключения договора.

Ставка и стоимость подрядных работ — расчётные допущения. Окончательная смета определяется после обследования и коммерческих предложений; фактическая оплата не утверждается.

13. Ориентировочные сроки разработки и внедрения ТСЗИ

Таблица П3.10 — Ориентировочный план работ

| Неделя | Работы и результат |
| --- | --- |
| 1 | Обследование помещений, границ КЗ, линий и состава АС; акт. |
| 2 | Уточнение модели угроз, требований и ТЗ. |
| 3 | Проект СЗИ, выбор исполнения средств, проверка документов. |
| 4 | Настройка доступа, носителей, журналов, помещения и инструкций. |
| 5 | Опытная эксплуатация, тесты доступа и восстановления. |
| 6 | Устранение замечаний, приёмка и решение о вводе. |

При необходимости сроки инструментальных измерений и аттестации согласуются отдельно; до завершения работ их результаты не заявляются.

14. Перечень мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации на стадии проектирования объекта информатизации

– Назначить ответственных, определить состав проектной группы и допуск к схемам, конфигурациям, перечню R1–R5 и документам заказчиков.

– Использовать в проекте обезличенные примеры персональных данных; копии выдавать по заданию, вести учёт и исключить передачу через личные сервисы.

– Зафиксировать расположение ОТСС и ВТСС, предполагаемые границы КЗ, выходящие линии и условия обследования помещения 06.

– Проверить сертификаты и версии выбранных средств; оформить ТЗ, технический проект, инструкции пользователей и администратора, программу испытаний.

– После изменений архитектуры повторять оценку угроз; до ввода проверить права, журналы, антивирусную проверку, резервирование и процедуру носителей.

Руководитель предпроектного обследования __________ Д. П. Ковалев