Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ VISIO

01.09.2026 № ПЛ-01
г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
____________ Б. Ю. Ермолаев
01.09.2026

# 1. Построение контура

Метры. Начало в юго-западном внутреннем углу наружных стен. Площади комнат до вычета условных дверных проёмов в перегородках. Наружные стены рисовать наружу от контура толщиной 0,25 м. Верх схемы — север.

Масштаб 1:50: 1 м соответствует 20 мм на листе. Внутренний контур 12 × 8,4 м занимает 240 × 168 мм. Используйте лист A3 в альбомной ориентации для размещения экспликации и обозначений; либо A4 альбомный для одного плана. Наружные стены толщиной 0,25 м рисуются наружу от контура; это принятая для схемы толщина, а не измерение здания. Внутренние перегородки — 0,10 м. Высота помещений принята 2,80 м.

Полезная площадь = 100,80 − 4,00 = 96,80 м². Это сумма прямоугольников помещений и коридора; в условной экспликации площади полос перегородок учитываются целиком, без прибавления малых площадей дверных ниш. Дверные размеры в таблице — в свету; символ коробки и конструктивный проём не должны уменьшать заданную ширину.

# 2. Помещения

| № / название | X | Y | Ширина | Глубина | м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Рабочая комната | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 19.2 |
| 02 Приёмная | 6.1 | 0 | 3 | 3.2 | 9.6 |
| 03 Санитарно-бытовая комната | 9.2 | 0 | 2.8 | 3.2 | 8.96 |
| 04 Серверная-лаборатория | 0 | 5.2 | 3 | 3.2 | 9.6 |
| 05 Архив | 3.1 | 5.2 | 2 | 3.2 | 6.4 |
| 06 Переговорная | 5.2 | 5.2 | 3 | 3.2 | 9.6 |
| 07 Кабинет директора | 8.3 | 5.2 | 3.7 | 3.2 | 11.84 |
| 08 Коридор | 0 | 3.3 | 12 | 1.8 | 21.6 |

# 3. Перегородки

| № | X | Y | Ширина | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3.2 | 12 | 0.1 |
| 2 | 0 | 5.1 | 12 | 0.1 |
| 3 | 3 | 5.2 | 0.1 | 3.2 |
| 4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 3.2 |
| 5 | 8.2 | 5.2 | 0.1 | 3.2 |
| 6 | 6 | 0 | 0.1 | 3.2 |
| 7 | 9.1 | 0 | 0.1 | 3.2 |

# 4. Двери

Для горизонтальной стены начало и конец задаются по X, а «линия» — по Y. Для вертикальной — начало и конец по Y, линия по X. Высота всех проёмов — 2,10 м. Внешняя дверь D0 соединяет офис с общей площадкой здания; за площадкой обозначьте стрелкой существующий путь к лестнице, без придумывания размеров остального этажа.

| Дверь / помещение | Ось / линия | Начало — конец | Открывание |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 / 08 | v / 12 | 3.7 — 4.7 | Наружу на общую площадку, петля у y=4.7 |
| D1 / 01 | h / 3.25 | 4.6 — 5.5 | В комнату, петля справа |
| D2 / 02 | h / 3.25 | 7.8 — 8.7 | В комнату, петля справа |
| D3 / 03 | h / 3.25 | 10.1 — 11 | Раздвижная вдоль стены санузла; чистый проём 0,9 м, без порога, с возможностью аварийного открывания снаружи |
| D4 / 04 | h / 5.15 | 1.15 — 2.05 | В комнату, петля слева |
| D5 / 05 | h / 5.15 | 3.65 — 4.55 | В комнату, петля слева |
| D6 / 06 | h / 5.15 | 6.6 — 7.5 | В комнату, петля справа |
| D7 / 07 | h / 5.15 | 10.6 — 11.5 | В комнату, петля справа |

# 5. Окна

Окна W1–W5 расположены только в наружных стенах. Подоконник 0,90 м, высота окна 1,40 м. В архиве, переговорной и санузле окон нет. Переговорная предусматривает механическую вентиляцию с обработкой вентиляционного канала в составе мер акустической защиты.

| Окно | Ось / линия | Начало | Конец |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | h / 0 | 0.5 | 2 |
| W2 | h / 0 | 3.2 | 4.7 |
| W3 | h / 0 | 6.8 | 8.3 |
| W4 | h / 8.4 | 0.4 | 1.4 |
| W5 | h / 8.4 | 8.9 | 10.4 |

# 6. Мебель и оборудование

Размеры задают горизонтальный прямоугольник каждого объекта. X/Y относятся к его юго-западному углу. Условные компьютерные значки ARM-01–06 размещаются на столах T1–T6. Сетевые устройства и ИБП в серверной находятся в стойке RACK1, а SW-O/RTR-01 и видеорегистратор — в верхней секции CAB1. Объект TURN1 — свободная зона, а не мебель; изображается пунктирной окружностью.

| Код / помещение | Объект | X | Y | Ширина | Глубина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 / 01 | Стол АРМ-01 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| C1 / 01 | Кресло | 0.55 | 1.15 | 0.5 | 0.5 |
| T2 / 01 | Стол АРМ-02 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| C2 / 01 | Кресло | 1.95 | 1.15 | 0.5 | 0.5 |
| T3 / 01 | Стол АРМ-03 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| C3 / 01 | Кресло | 3.35 | 1.15 | 0.5 | 0.5 |
| T4 / 01 | Стол АРМ-04 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
| C4 / 01 | Кресло | 4.75 | 1.15 | 0.5 | 0.5 |
| CAB1 / 01 | Шкаф оборудования | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 0.5 |
| T5 / 04 | Стол АРМ-05 | 0.15 | 7.25 | 1.2 | 0.65 |
| C5 / 04 | Кресло оператора | 0.5 | 6.65 | 0.5 | 0.5 |
| T6 / 04 | Стол АРМ-06: проверка носителей | 0.15 | 5.35 | 0.75 | 0.55 |
| RACK1 / 04 | Стойка SRV-01, SW-Z, UPS-01 | 2.15 | 7.35 | 0.6 | 0.8 |
| MFP1 / 04 | Тумба МФУ-01 | 2.15 | 5.4 | 0.65 | 0.55 |
| SAFE1 / 05 | Сейф | 4.35 | 7.55 | 0.6 | 0.65 |
| SHELF1 / 05 | Стеллаж | 3.2 | 6.4 | 0.4 | 1.7 |
| SHELF2 / 05 | Стеллаж | 4.65 | 5.8 | 0.35 | 1.1 |
| SHRED1 / 05 | Шредер | 3.85 | 7.7 | 0.4 | 0.5 |
| MEET1 / 06 | Стол переговоров | 5.85 | 6.25 | 1.4 | 0.8 |
| MC1 / 06 | Кресло | 5.9 | 5.65 | 0.5 | 0.5 |
| MC2 / 06 | Кресло | 5.25 | 6.35 | 0.5 | 0.5 |
| MC3 / 06 | Кресло | 5.9 | 7.15 | 0.5 | 0.5 |
| MC4 / 06 | Кресло | 6.65 | 7.15 | 0.5 | 0.5 |
| AG1 / 06 | Генератор акустической защиты | 5.35 | 8 | 0.4 | 0.25 |
| T7 / 07 | Стол директора | 8.65 | 7.2 | 1.5 | 0.75 |
| C7 / 07 | Кресло директора | 9.1 | 6.6 | 0.5 | 0.5 |
| CAB2 / 07 | Шкаф | 11.35 | 6.55 | 0.5 | 1.6 |
| WAIT1 / 02 | Скамья посетителей | 6.3 | 0.35 | 1.5 | 0.6 |
| WAIT2 / 02 | Место коляски | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| WARD1 / 02 | Гардероб | 8.55 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
| WC1 / 03 | Унитаз | 9.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| SINK1 / 03 | Умывальник | 11.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 |
| TURN1 / 03 | Свободная зона разворота D=1.5 | 10.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |

# 7. Условные обозначения

| Знак | Помещение | X | Y | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 08 | 11.8 | 5 | Камера: вход; направление на запад |
| K2 | 08 | 0.2 | 5 | Камера: двери серверной и архива; направление на восток |
| F1 | 08 | 11.7 | 3.45 | ОП-4 |
| F2 | 01 | 5.8 | 3 | ОП-4 |
| F3 | 04 | 2.8 | 5.4 | ОУ-2 |
| EXIT | 08 | 11.9 | 4.2 | Знак выхода |
| PLAN | 08 | 11.7 | 5.05 | План эвакуации на стене |
| AC1 | 06 | 5.3 | 5.3 | Акустический излучатель AZ-01, под потолком |
| AC2 | 06 | 8.1 | 8.3 | Акустический излучатель AZ-01, под потолком |
| V1 | 06 | 5.2 | 6.5 | Вибропреобразователь AZ-01, западная стена |
| V2 | 06 | 8.2 | 6.5 | Вибропреобразователь AZ-01, восточная стена |
| V3 | 06 | 6.6 | 8.4 | Вибропреобразователь AZ-01, северная стена |
| V4 | 06 | 7.8 | 8.3 | Вибропреобразователь AZ-01, вентиляционный узел |
| RD4 | 08 | 2.15 | 5.05 | Считыватель СКУД у двери |
| RD5 | 08 | 4.65 | 5.05 | Считыватель СКУД у двери |
| RD6 | 08 | 7.6 | 5.05 | Считыватель СКУД у двери |

Знаки огнетушителей и плана эвакуации — настенные, без напольного выступа в проход. Считыватели СКУД показать у D4/D5/D6 со стороны коридора; кнопку выхода — изнутри. В переговорной показать акустические излучатели AC1/AC2 и вибропреобразователи V1–V4 в координатах таблицы, с выноской «AZ-01». Точки их установки являются частью принимаемой схемы; окончательное размещение при реальном монтаже определялось бы измерениями.

# 8. Слои и порядок отрисовки

Слои Visio: 1 — стены; 2 — двери и окна; 3 — мебель; 4 — техника; 5 — средства защиты и пожарные знаки; 6 — размеры и подписи. Сначала введите контур и перегородки, затем проёмы, мебель и знаки. Проставьте номера 01–08, размеры каждого помещения и общую площадь. Путь к выходу показать стрелками по коридору к D0; маршруты не должны пересекать мебель.

Проверка перед сдачей: все комнаты имеют дверь; окна не оказались во внутренних перегородках; шесть АРМ показаны ровно один раз; сейф, МФУ и стойка совпадают с паспортами; ширина коридора 1,8 м; места движения и зона разворота свободны. CSV с теми же координатами сохранены в папке «Материалы административной части».

Технический специалист ________________ Ковалев Д. П.