Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЩит»

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

25.08.2026 № МТБ-01
г. Ростов-на-Дону

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ТехноЩит»
____________ Б. Ю. Ермолаев
25.08.2026

Приложение к договору № 12/08 от 25.08.2026. Учётные коды идентифицируют позиции проекта и не являются заводскими номерами. Количество и размещение соответствуют пояснительной записке ПЗ-01 и экспликации помещений.

| Код | Средство / количество | Характеристики | Размещение |
| --- | --- | --- | --- |
| ARM-01–04 | АРМ общего контура — 4 | x86-64, 4 ядра, ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24 дюйма | 01 |
| ARM-05 | Защищённое рабочее место — 1 | x86-64, 6 ядер, ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24 дюйма | 04 |
| ARM-06 | Станция проверки носителей — 1 | x86-64, 4 ядра, ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ; без подключения к сети | 04 |
| SRV-01 | Сервер — 1 | 8 ядер, ОЗУ 32 ГБ, 2 SSD по 1 ТБ RAID1; журналирование | 04 |
| MFP-01 | Локальное МФУ — 1 | A4, двусторонняя печать, USB; сетевые интерфейсы отключены | 04 |
| UPS-01 | Источник бесперебойного питания — 1 | 1500 ВА / 900 Вт; сервер и коммутатор, корректное завершение работы | 04 |
| SW-Z | Коммутатор защищённого контура — 1 | 8 портов 1 Гбит/с, без маршрута в общий контур | 04 |
| SW-O | Коммутатор общего контура — 1 | 8 портов 1 Гбит/с | 01 |
| RTR-01 | Маршрутизатор общего контура — 1 | Межсетевые правила, NAT; Wi-Fi отключён | 01 |
| BKP-A/B | Носители резервных копий — 2 | Съёмный SSD 2 ТБ каждый; посменное хранение | 05 |
| TR-IN/TR-OUT | Носители обмена — 2 | USB 64 ГБ; раздельно входящие и исходящие материалы | 05 |
| SAFE-01 | Сейф — 1 | 0,6 × 0,65 м; крепление к основанию; раздельные секции | 05 |
| SHRED-01 | Шредер — 1 | Уничтожение бумаги P-5; не используется для дисков | 05 |
| SKUD-01 | СКУД — 1 комплект | Считыватели и замки трёх дверей; аварийное открывание изнутри | 04,05,06 |
| CCTV-01 | Видеонаблюдение — 1 комплект | Две камеры K1/K2, регистратор; без микрофонов | 01, 08 |
| OAS-01 | Охранно-пожарная сигнализация — 1 комплект | Датчики дверей/помещений и оповещение | 01–08 |
| AZ-01 | Комплекс акустической защиты — 1 комплект | Генератор, 2 акустических и 4 виброакустических преобразователя | 06 |
| KI-01 | Комплект акустических измерений — 1 комплект | Шесть модулей по пп.1–6 Перечня ФСТЭК; см. функциональную спецификацию | 01 |
| KI-02 | Комплект программного контроля — 1 комплект | Поиск остаточной информации, целостность, пентест, анализ протоколов и сканирование | 01 |

# 2. Программы

| Код | Программа | Количество | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| OS-01 | Astra Linux Special Edition 1.8 | 7 | ОС, именные учётные записи, управление доступом, журналирование |
| AV-01 | Kaspersky Endpoint Security для Linux 12.4.0.1225 | 7 | Локальная защита физических компьютеров и сервера; без Light Agent |

# 3. Функциональные модули контроля

Технические характеристики ниже извлечены из таблицы ФСТЭК от 10.08.2026. Для KI-01 приняты модули 1–6, для KI-02 — 9–14, по одной функциональной позиции каждого вида. Оптические линии в исходную технологию не включены, поэтому позиции 7–8 не применяются; мониторинг не заявлен, позиции 15–20 не применяются. Конкретные изделия выбираются под перечисленные характеристики, а функциональное обозначение не является утверждением о сертификации собственного нового продукта.

# 1. Генератор низкочастотных сигналов (при необходимости с усилителем)

KI-01.1. Количество: 1. Диапазон рабочих частот: 175 - 5600 Гц. Уровень мощности выходного сигнала не менее 25 дБм

Работы по перечню: а.3, а.4 г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 2. Акустические излучатели

KI-01.2. Количество: 1. Диапазон рабочих частот 175 ... 5600 Гц. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от излучателя в свободном поле не менее 95 дБ. Неравномерность АЧХ не более 6 дБ. Нестабильность уровня интегрального звукового давления в течение непрерывной работы не более 2 дБ

Работы по перечню: а.3, а.4 г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 3. Шумомеры

KI-01.3. Количество: 1. Диапазон рабочих частот 175 ... 5600 Гц. Диапазон измерений: от 25 до 120 дБ (отн. 20 мкПа). Погрешность измерения уровня звукового давления не более 2 дБ. Наличие свидетельства о поверке

Работы по перечню: а.3, а.4 г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 4. Селективные микровольтметры

KI-01.4. Количество: 1. Диапазон рабочих частот 175 ... 5600 Гц. Погрешность измерения не более 20%. Наличие свидетельства о поверке

Работы по перечню: а.1, г.1, г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 5. Измерительные микрофоны

KI-01.5. Количество: 1. Диапазон рабочих частот 175 ... 5600 Гц. Чувствительность не менее 10 мВ/Па. Неравномерность АЧХ не более 2 дБ. Наличие свидетельства о поверке

Работы по перечню: а.3, а.4 г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 6. Датчики виброускорения (акселерометры)

KI-01.6. Количество: 1. Диапазон рабочих частот 175 ... 5600 Гц. Чувствительность не менее 10 мВ/мс-2. Нелинейность амплитудной характеристики не более 10%. Наличие свидетельства о поверке

Работы по перечню: а.3, а.4 г.2, г.3 е.1, е.2, е.3. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 9. Средства поиска остаточной информации на машинных носителях информации

KI-02.9. Количество: 1. Обеспечение поиска остаточной информации на машинных носителях информации по заданным критериям. Наличие сертификата соответствия ФСТЭК России требованиям по безопасности информации

Работы по перечню: б, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 10. Средства контроля подключения устройств

KI-02.10. Количество: 1. Сбор информации о подключении съемных машинных носителей информации и других устройств к средствам вычислительной техники

Работы по перечню: б, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 11. Средство (средства) контроля целостности программ и программных комплексов

KI-02.11. Количество: 1. Обеспечение расчета уникальных значений контрольных сумм программного обеспечения, а также документирование результатов расчета контрольных сумм. Обеспечение расчета контрольных сумм программного обеспечения, средой функционирования которого являются операционные системы Windows и Linux (допускается выполнять средствами сертифицированных операционных систем). Обеспечение расчета контрольных сумм программного обеспечения по алгоритму, установленному ГОСТ Р 34.11. Наличие сертификата соответствия ФСТЭК России требованиям по безопасности информации

Работы по перечню: б, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 12. Комплексы для тестирования на проникновение

KI-02.12. Количество: 1. Возможность выявления и эксплуатации в автоматизированном режиме различных уязвимостей кода, архитектуры и конфигураций программного обеспечения, в том числе связанных с: различными правами доступа к файлам, устройствам, процессам и службам; избыточными правами (разрешениями) контейнеров и групп контейнеров; ошибками безопасного конфигурирования типовых программных компонент и другими

Работы по перечню: б, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 13. Анализатор (анализаторы) сетевых протоколов

KI-02.13. Количество: 1. Перехват сетевого трафика, передаваемого по каналам связи и обрабатываемого на узле с исследуемым программным обеспечением. Анализ сетевого трафика на всех уровнях базовой эталонной модели взаимосвязи открытых систем, установленной ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1. Фильтрация сетевого трафика с целью выявления в сетевом трафике сетевых пакетов, относящегося к исследуемому программному обеспечению. Возможность формирования правил анализа сетевых протоколов

Работы по перечню: б, в, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

# 14. Средства (системы) контроля (анализа) защищенности информационных систем (сканер безопасности)

KI-02.14. Количество: 1. Обнаружение (сканирование) сетевых портов (устройств в вычислительной сети). Определение топологии сети. Определение активных сетевых служб вычислительной сети, определение названий и версий программного обеспечения, обеспечивающих функционирование таких служб. Обеспечение поиска уязвимостей вычислительной сети, в том числе уязвимостей конфигурации вычислительной сети, уязвимостей программного обеспечения, функционирующего с применением операционных систем семейства Windows и Unix/Linux. Осуществление взаимодействия с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Наличие сертификата соответствия ФСТЭК России требованиям по безопасности информации

Работы по перечню: б, в, г.1, д.1. Место хранения / эксплуатации: помещение 01.

Средство анализа исходных текстов входит в KI-02 отдельной функцией анализа кода; оно не подменяет средства сканирования сети и тестирования на проникновение. В карточке поставки должны отдельно указываться идентификатор изделия и требуемая документация.

# 4. Организация приобретения и обслуживания

Стоимость комплекта для расчёта принята 2 850 000 руб., включая применимые налоги. В спецификации фиксируется функциональный состав. Передача оборудования оформляется актом № 45; работник ведёт инвентарный учёт по кодам. Документы изготовителей о сертификации и метрологии используются применительно к выбранным изделиям. Выдача аттестата либо свидетельства о поверке данным документом не оформляется.

Технический специалист ________________ Ковалев Д. П.